# Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

με τίτλο:

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)»

στο πλαίσιο της Πράξης:

«Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»,

Υποέργο 14 : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)»

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ

Απόφαση Ένταξης: 13275/27.7.2011, (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ)

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 5365/03.04.2012 (ΑΔΑ : Β4ΩΡ9-Η9Κ)

(Ορθή Επανάληψη) Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης (5365/18.5.12 ΑΔΑ: Β49Σ9-ΤΔ9) και 20741/12.12.2012 επικαιροποίηση ΤΔΠ

Κωδικός ΟΠΣ: 355294

Κωδ. ΣΑΕ: 2011ΣΕ24580103

Αναθέτουσα Αρχή

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”

Πάτρα, Οκτώβριος 2013

# Όροι της Διακήρυξης

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου:

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) |
| --- | --- |
| ΑΡ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: | Π 1205, 22/10/2013 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: | «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)» |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: | «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Υποέργο 14 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)» |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: | Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: | Σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια – Κόμβοι Δικτύου Διανομής ΠΣΔ ανά την επικράτεια |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | Ταξινόμηση κατά CPV: 30211000-1 Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής, Λογισμικού και Παροχή Υπηρεσιών 32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 32421000-0 Καλωδίωση δικτύου |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: | Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε €1.626.125,76 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.322.053,46 - ΦΠΑ: € 304.072,30) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: | Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακό Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: | Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 5/12/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | 17/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | Η έδρα του ΙΤΥΕ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ και ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | 17/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: | 23/10/2013 |

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	7

A.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	7

A.1.1	Αντικείμενο Διαγωνισμού	7

A.1.2	Προϋπολογισμός Έργου	7

A.1.3	Διάρκεια υλοποίησης Έργου	7

A.1.4	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	8

A.1.5	Νομικό Πλαίσιο	9

A.1.6	Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης	10

A.1.7	Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών	10

A.1.8	Τρόπος Λήψης Εγγράφων της Διακήρυξης	10

A.1.9	Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης	11

A.1.10	Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό	11

A.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	12

A.2.1	Δικαίωμα Συμμετοχής	12

A.2.2	Δικαιολογητικά Συμμετοχής	13

A.2.3	Δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης	23

A.3	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	27

A.3.1	Τρόπος Υποβολής Προσφορών	27

A.3.2	Περιεχόμενο Προσφορών	27

A.3.3	Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»	30

A.3.4	Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»	30

A.3.5	Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομικής προσφοράς»	30

A.3.6	Ισχύς Προσφορών	30

A.3.7	Εναλλακτικές Προτάσεις	30

A.3.8	Τιμές Προσφορών - Νόμισμα	30

A.4	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	31

A.4.1	Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού	31

A.4.2	Απόρριψη προσφορών	33

A.4.3	Αποτελέσματα – Ματαίωση διαγωνισμού	33

A.4.4	Προσφυγές	34

A.5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	34

A.5.1	Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης - Εγγυήσεις	34

A.5.2	Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις	36

A.5.3	Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί	36

A.5.4	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	37

A.5.5	Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου	37

A.5.6	Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης	38

A.5.7	Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις	39

A.5.8	Υποχρεώσεις - Ευθύνες Ανάδοχου Οικονομικού Φορέα	39

A.5.9	Υπεργολαβίες	40

A.5.10	Εμπιστευτικότητα	40

A.5.11	Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία	41

B.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	42

B.1	Σύνταξη Τεχνικής Προσφοράς	42

B.1.1	Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή	42

B.1.2	Μέρος Β. Προσφερόμενος Εξοπλισμός & Λογισμικό	42

B.2	Σύνταξη Οικονομικής προσφοράς	44

C.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	45

C.1	Μέθοδος Αξιολόγησης	45

C.2	Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους	45

C.3	Διαδικασία Αξιολόγησης	46

D.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	48

D.1	Τεχνικές Απαιτήσεις	48

D.2	Τεχνική περιγραφή του έργου	48

D.2.1	Εισαγωγή	48

D.2.2	Αντικείμενο της δράσης	48

D.2.3	Εξοπλισμός & Εγκατάσταση	49

D.2.4	Αρχιτεκτονική και εξοπλισμός	50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.	Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού Λογισμικού και Υπηρεσιών	57

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.	Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης	59

ΠΤΧ 1.	Δομημένη καλωδίωση διπλής τηλεπικοινωνιακής πρίζας (ΔΚ)	59

ΠΤΧ 2.	Καλωδιακή ζεύξη ικριώματος μονάδας (καλωδίωση UTP) με σημείο τερματισμού Οπτικών Ινών (ΚΖ)	61

ΠΤΧ 3.	Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εσωτερικού χώρου (ΟΙΕΣ)	63

ΠΤΧ 4.	Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εξωτερικού χώρου (ΟΙΕΞ)	65

ΠΤΧ 5.	Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εναέρια(ΟΙΕΕ)	67

ΠΤΧ 6.	Καλωδίωση Οπτικών Ινών για Διασύνδεση με ΜΑΝ (ΟΙΜ)	70

ΠΤΧ 7.	Σκαπτικές εργασίες (ΣΕ)	72

ΠΤΧ 8.	Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 1 (ΔΤ1)	73

ΠΤΧ 9.	Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 2 (ΔΤ2)	78

ΠΤΧ 10.	Μεταγωγέας τελικού χρήστη (ΜΧ)	83

ΠΤΧ 11.	Επαναλήπτης (repeater) (Ε)	85

ΠΤΧ 12.	Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (1Gbps) (C1G)	86

ΠΤΧ 13.	Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (100Mbps)(C100M)	87

ΠΤΧ 14.	Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για διασύνδεση μονάδων (IC1G)	88

ΠΤΧ 15.	Επίτοιχο κιβώτιο στέγασης (ΚΣ)	89

ΠΤΧ 16.	Πολύπριζο με προστασία υπέρτασης (ΠΥ)	90

ΠΤΧ 17.	Ικρίωμα τύπου 1 (ΙΤ1)	91

ΠΤΧ 18.	Ικρίωμα τύπου 2 (ΙΤ2)	93

ΠΤΧ 19.	Ικρίωμα τύπου 3 (ΙΤ3)	95

ΠΤΧ 20.	Κάρτα 10GE Ethernet switching για Cisco 7604 (M10G)	97

ΠΤΧ 21.	Τροφοδοτικό για Cisco 7604 (PS)	97

ΠΤΧ 22.	Gigabit Ethernet Switch με uplink θύρες 10GE (S10G)	98

ΠΤΧ 23.	Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Load Balancing (LB)	101

ΠΤΧ 24.	Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Web Application Firewall (WAF)	109

ΠΤΧ 25.	Κύριος Δρομολογητής του ΠΣΔ (BR)	115

ΠΤΧ 26.	Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου (NMS)	128

ΠΤΧ 27.	Εξυπηρετητής Διαχείρισης (SRV)	134

ΠΤΧ 28.	Κεντρικοποιημένος NAT Server (NS)	140

ΠΤΧ 29.	Λογισμικό Διαχείρισης Διευθύνσεων IP (IPAM)	150

ΠΤΧ 30.	Αναβάθμιση μνήμης για Cisco 7604	159

Β. Πίνακες Συμμόρφωσης (ΠΣ)	160

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.	Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς	168

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.	Αναλυτική Καταγραφή Εξοπλισμού	171

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.	Υποδείγματα	177

D.3	1. Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό	177

D.4	2. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής	179

D.5	3. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης	180

D.6	4. Υπόδειγμα Εγγύησης Προκαταβολής	181

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	182

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Αντικείμενο Διαγωνισμού

- Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για :

  - την δημιουργία σημείων παρουσίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) σε κάθε Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (Οπτικό ΜΑΝ)

  - την σύνδεση στο Οπτικό ΜΑΝ των σχολείων στα οποία δεν εγκαταστάθηκε σχετικός εξοπλισμός από τα έργα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και του απαραίτητου τερματικού εξοπλισμού (δρομολογητής) σε όσα σχολεία δεν διαθέτουν

  - την ενίσχυση των δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ, για την διασύνδεση των σημείων παρουσίας του ΠΣΔ στα οπτικά MAN με τους πλησιέστερους κόμβους υπερ-υψηλών ταχυτήτων του Δικτύου Διανομής του ΠΣΔ.

  - την κατασκευή εσωτερικών δικτύων (δομημένη καλωδίωση) σε  επιλεγμένες μονάδες (Γυμνάσια, Λύκεια, ΣΕΚ/ΤΕΕ) προκειμένου να αποκτήσουν όλοι οι εσωτερικοί χώροι (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων, τελετών, βιβλιοθήκης, γραφεία προσωπικού κ.α) την απαραίτητη δυνατότητα διασύνδεσης για την πρόσβαση του μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού των μονάδων στο δίκτυο υπερ-υψηλών ταχυτήτων του ΠΣΔ.

- Ο ζητούμενος εξοπλισμός, τα λογισμικά και οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού Λογισμικού και Υπηρεσιών»

- Η εγκατάσταση της δομημένης καλωδίωσης καθώς και του τερματικού εξοπλισμού των μονάδων, θα γίνει εντός των κτηρίων που αυτές στεγάζονται. Αναλυτική ενδεικτική καταγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού και των σημείων εγκατάστασης, παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Αναλυτική Καταγραφή Εξοπλισμού ενώ τονίζεται ότι θα υπάρξει επικαιροποίηση κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

- Οι απαιτήσεις σχετικά με τον προμηθευόμενο εξοπλισμό και την εκτέλεση του έργου για τον οικονομικό φορέα περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.

- Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

- ΔΕΝ γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού (ή του έργου).

- Η επίσημη γλώσσα του έργου είναι η Ελληνική.

### Προϋπολογισμός Έργου

- Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ισούται με €1.626.125,76 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.322.053,46 - ΦΠΑ: € 304.072,30)

- Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΗΡΙΖΩ’’  (κωδ. ΟΠΣ 355294) που είναι ενταγμένη στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013» (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03), κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 13275/27.7.2011, (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) Απόφασης Ένταξης, Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 5365/03.04.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΡ9-Η9Κ), Ορθή Επανάληψη Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης (5365/18.5.12 ΑΔΑ: Β49Σ9-ΤΔ90), συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες της Πράξης θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2458, ενάριθμος κωδικός Πράξης 2011ΣΕ24580103.

### Διάρκεια υλοποίησης Έργου

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

### Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Ι.	Αναθέτουσα αρχή είναι το ΙΤΥΕ – «Διόφαντος».

Διεύθυνση έδρας του ΙΤΥΕ – «Διόφαντος»:

Κτίριο «Δ. Μαρίτσας»,

Νίκου Καζαντζάκη,

Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 04, Ρίο Πατρών

Τηλέφωνο:	(2610) 960 300

Fax:		(2610) 960 490

II.	Ορισμοί:

–	Υ.Παι.Θ.: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

–	ΔΣΔΕ: Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.Παι.Θ. / καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία.

–	ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

–	ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

–	ΕΣΠΑ : Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-20013

–	ΕΥΔ ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ:  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»

–	ΕΕΕΚ: Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν.

–	Έργο: το υπό ανάθεση έργο – «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παι.Θ στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)».

–	Τεύχη του διαγωνισμού: τα τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους της Διακήρυξης, την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός.

-	ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

-	ΠΣΔ: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

-	Επιτροπή: Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (εκτός αν αναφέρεται ρητά άλλη Επιτροπή) που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και είναι αρμόδια για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από την δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.

-	ΕΠΠΕ: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και είναι αρμόδια για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

-        Υπεύθυνη Δήλωση: Η δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πλην αν ορίζεται άλλως.

III.	Στοιχεία της σύμβασης:

–	Σύμβαση: το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)», δηλαδή μεταξύ του ΙΤΥΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Οικονομικού Φορέα του έργου που θα επιλεγεί.

–	Αναθέτων/Αναθέτουσα Αρχή: το ΙΤΥΕ, με εντολή και για λογαριασμό του Υ.Παι.Θ.., που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

–	Οικονομικός Φορέας/Προμηθευτής: ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση και να εκτελέσει το έργο.

–	Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο Οικονομικό φορέα του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. την προκήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Ανάδοχου οικονομικού φορέα και δ. την Τεχνική Προσφορά του Ανάδοχου οικονομικού φορέα.

–	Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια / εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα (σε ηλεκτρονική μορφή).

–	Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου που ρυθμίζουν τα θέματα των προμηθειών του Δημοσίου και, όπου απαιτείται, αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού.

–	Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.

–	Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου συμπεριλαμβάνει και το ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

### Νομικό Πλαίσιο

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/30-4-2004),

- του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ανωτέρω Οδηγία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/1-10-2005) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/9-12-2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,

- του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ /150/ 10.07.2007) συμπληρωματικά, όπου χωρεί και δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών,

- των άρθρων 82 έως 85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247/95), του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/95) και του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173/10), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

- του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011), του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και 5.12.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 237/Α/5.12.2012)

- του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005) "Τροποποίηση του Ν.3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" και της υπ’ αρ. 20977/2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005,  όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» (Β΄ 1673)

- των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

- των Ν 3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131/06), 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/07), 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/07), 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/10), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

- της με αριθμ. Ε (2007) 5528/09-11-2007 απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»,

- της με αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και των με αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009), 28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010) και 18818/ΕΥΘΥ864/02-05-2011 (ΦΕΚ 1111/Β/03-06-2011) τροποποιήσεών της,

- Του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- Της απόφασης ένταξης του έργου με αρ. πρωτ. 13275/27.7.2011 (Αρ. Πρωτ. ΙΤΥΕ : 2115/2.8.2011) (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 5365/03.04.2012 (ΑΔΑ : Β4ΩΡ9-Η9Κ)  (Ορθή Επανάληψη) Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης (5365/18.5.12 ΑΔΑ: Β49Σ9-ΤΔ9)

- Του νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του ΙΤΥΕ (Αναθέτουσα Αρχή).

- Της υπ. αριθμ. 19364/23.9.2013 (Αρ. Πρωτ. ΙΤΥΕ :3689/9.10.2013) προέγκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ για τη διενέργεια του παρόντος Δημόσιου Διαγωνισμού

- Της υπ. αριθμ. Π1205/22.10.2013 απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια του παρόντος Δημόσιου Διαγωνισμού.

### Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης:

- εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 23/10/2013

- εστάλη για δημοσίευση στο «Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 23/10/2013

- εστάλη για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, καθώς και στην τοπική εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στις 23/10/2013

- αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

- εστάλη στη Γενική Γραμματεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιμελητήρια.

- Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.cti.gr/tenders στις 23/10/2013 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, στην είσοδο του ΙΤΥΕ.

### Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

1.	Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 17/12/2013 και ώρα 13:30 (ημερομηνία η οποία απέχει 55 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ), στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρίων, Ρίο), υπόψη κου Μ. Παρασκευά.

2.	Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Τρόπος Λήψης Εγγράφων της Διακήρυξης

1.	Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής. Η καταληκτική προθεσμία για τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού είναι η 11/12/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, δηλαδή έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής Προσφορών.

2.	Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται, χωρίς αντίτιμο, από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή μη τρόπο.

Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

3.	Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.

4.	Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.	Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.cti.gr/tenders. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι που παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή οφείλουν να κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους στο ITYΕ (συμπληρώνοντας την τυποποιημένη φόρμα, που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό μαζί με το τεύχος της Διακήρυξης και αποστέλλοντάς την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να μπορούν να τους αποστέλλονται τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης. To ΙΤΥΕ, αν και καταβάλλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες (web sites).

### Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι 5/12/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

- Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στα γραφεία του ΙΤΥΕ στο Ρίο, Ν. Καζαντζάκη, ΤΚ 265 04, τηλ: +30 2610 960 300, υπόψη: «Γραμματεία ΙΤΥΕ».

- Το ΙΤΥΕ θα απαντήσει, σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος από όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα αναρτηθούν επίσης και στο Διαδίκτυο, στο ίδιο σημείο με τη Διακήρυξη.

- Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΙΤΥΕ.

- Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: nts@cti.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Το ΙΤΥE δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

### Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό

1.	Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο Κεφάλαιο A.1.5 Νομικό Πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης.

2.	Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όλων των όρων.

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### Δικαίωμα Συμμετοχής

1.	Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που:

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

- έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

Και τα οποία:

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους σχετικά με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής».

- Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από αναγνωρισμένο Οργανισμό / Ινστιτούτο Πιστοποίησης κατά ISO ή ισοδύναμο πρότυπο πιστοποίησης.

Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή Προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του Έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

- Προκειμένου για ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, αυτές μπορούν να συμμετάσχουν, αυτοτελώς ή σε  κοινοπραξία ή  ένωση προσώπων  ή σε οποιασδήποτε  μορφής οντότητα, στη διαγωνιστική  διαδικασία, υπό την  προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους είναι, ενόψει του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν 3310/2005, ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.

Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρίες.

### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους έγγραφο υποβολής Προσφοράς (που θα βρίσκεται έξω από τον φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλλησή του) με το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα, και το οποίο θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου ή όλων των υποψηφίων Αναδόχων σε περίπτωση ένωσης (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους).

Επίσης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

#### Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. |
| 2. | Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (εκτός των περιπτώσεων που αναγράφεται διαφορετικά), στις οποίες να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος Διαγωνισμού και επιπλέον Α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: i. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα ii. συνέταξε την Προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και τα στοιχεία που αναφέρονται στην Προσφορά του είναι ακριβή iii. η υποβαλλόμενη Προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου iv. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της v. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του vi. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή vii. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα υποβάλει στο μέλλον Προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τους οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα: υποβολή Προσφοράς σε έργο στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου viii. σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης ix. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία x. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) xi. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του xii. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις xiii. έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του Έργου xiv. θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων Προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο xv. δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρ. 43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007. Στις ανωτέρω περιπτώσεις v, vi, ix, x, xi και τελευταία περίπτωση (xv), η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Β. Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας |
| 3. | Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου. |
| 4. | Βεβαίωση/σεις κατασκευαστή/ών από την /τις οποία/ες θα αποδεικνύεται ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός διατίθεται στον υποψήφιο ανάδοχο (ή και υπεργολάβο του), από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο /συνεργάτη/ μεταπωλητή της κατασκευάστριας εταιρείας. - Από τις βεβαιώσεις που θα κατατεθούν θα προκύπτει ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / συνεργάτης / μεταπωλητής της κατασκευάστριας εταιρείας, θα διαθέσει στον υποψήφιο ανάδοχο τον εξοπλισμό & λογισμικό που περιλαμβάνεται στην προσφορά. - Η βεβαίωση (βεβαιώσεις) αυτή μπορεί να παρέχεται και από επίσημο αντιπρόσωπο του κάθε κατασκευαστή στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή θα δηλώνεται επίσης η ακριβής σχέση του αντιπροσώπου με τον κατασκευαστή παρέχοντας και τη σχετική τεκμηρίωση. {Επίσημος αντιπρόσωπος θεωρείται η θυγατρική, τοπικό γραφείο ή υπηρεσία του κατασκευαστή στην Ελλάδα, η οποία έχει το ίδιο διακριτικό όνομα με τον κατασκευαστή (χωρίς να περιλαμβάνει τις φράσεις: συνεργάτης, διανομέας, μεταπωλητής) και προσθήκη προσδιοριστικού που δηλώνει το σημείο παρουσίας του στην Ελλάδα. Ο επίσημος αντιπρόσωπος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη σχέση του με τον κατασκευαστή προσκομίζοντας: - Έγγραφο του κατασκευαστή ή - Διαδικτυακή ανάρτηση (σε έντυπη μορφή), που παραπέμπει στον επίσημο ιστότοπο του κατασκευαστή - ισχύουσα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς - και προβάλει τον επίσημο αντιπρόσωπο (θυγατρική, τοπικό γραφείο ή υπηρεσία) στην Ελλάδα.} {Σε περίπτωση που για το προσφερόμενο προϊόν δεν μπορεί να προσκομιστεί επίσημη βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή επίσημο αντιπρόσωπο (όπως έχει οριστεί ανωτέρω), επειδή ο κατασκευαστής δεν αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα τότε αποκλειστικά και μόνο, ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να καταθέσει: - Υπεύθυνη δήλωση (με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), ότι προτίθεται να προμηθεύσει το εν λόγω προϊόν ή - Βεβαίωση από τον επίσημο διανομέα ή μεταπωλητή, στην Ελλάδα (εφόσον υπάρχει), ότι προτίθεται να διαθέσει το εν λόγω προϊόν στον υποψήφιο Ανάδοχο.} |
| 5. | Α) Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: - ΦΕΚ σύστασης, - Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του, - Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών, - ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, - Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος, - Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: - Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. - Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Β) Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν: - Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 6. | Τήρηση διατάξεων περί διαφάνειας - Ελληνικές επιχειρήσεις - Οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, πρέπει να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 την εταιρία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές. (β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, (γ) Εφόσον από την κατάσταση των μετόχων της παραγράφου (β) ανωτέρω προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρίας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες κ.ο.κ., ειδικό μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες. Στο ειδικό αυτό μετοχολόγιο η εταιρία καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους μετόχους κάθε ανώνυμης εταιρίας που είναι μέτοχος της προσφέρουσας εταιρίας κ.ο.κ., μέχρι τελευταίου φυσικού προσώπου. (δ) Αν μέτοχοι της εταιρίας είναι ανώνυμες εταιρίες των οποίων κατά την υποβολή της προσφοράς δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν οι τελικοί μέτοχοι μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 82/1996, πρέπει να προσκομισθεί δήλωση με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός της θα βεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει προσκαλέσει τις ανώνυμες εταιρίες – μετόχους της να της παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους και ότι ανακοίνωσε τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης τους με αυτή την υποχρέωση. - Αν η προσφέρουσα εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλο Χρηματιστήριο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), απαλλάσσεται από την υποβολή του ειδικού μετοχολογίου της παρ. (γ) ανωτέρω. - Αλλοδαπές επιχειρήσεις που από το δίκαιο της χώρας τα έδρας τους επιβάλλεται ονομαστικοποίηση μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. - Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρίας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, (β) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της προσφέρουσας εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς. (γ) κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της προσφέρουσας εταιρίας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. - Αν η προσφέρουσα εταιρία είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), απαλλάσσεται από την υποβολή του εγγράφου της παρ. (γ) ανωτέρω. - Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται εκ νέου, ενημερωμένα, από την ανάδοχο εταιρία στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. - Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του προσφέροντος και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - Αλλοδαπές επιχειρήσεις που από το δίκαιο της χώρας της έδρας τους δεν επιβάλλεται ονομαστικοποίηση μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. - Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας. (β) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. (γ) Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας. - Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. |

B. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες Οικονομικών Φορέων

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. |
| 2. | Για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν: Α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παραγράφου Α.2.2.1. Β) τα Δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.5 και όπου απαιτείται της περίπτωσης Α.6 της παραγράφου Α.2.2.1 |
| 3. | Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας: - να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, - να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου, - να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, - να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), - να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. |
| 4. | Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: - στην Ένωση / Κοινοπραξία, και - στο Διαγωνισμό. |

- Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή Προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.

- Με την υποβολή της Προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

- Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

#### Παραστατικό Εκπροσώπησης

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:

- Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την Προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,

- Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

- Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης,

- Ενώσεις προσώπων: Τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.2.2.1 περίπτωση Β.3 της Διακήρυξης.

#### Ένορκη βεβαίωση

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

#### Εγγύηση Συμμετοχής

1.	Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), δηλαδή το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον 81.306,29 Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς (δηλ. επτά (7) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού), και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

2.	Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας.

3. 	Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

4. 	Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του ΠΔ 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο Α.2.3 της παρούσας, καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος. Επίσης καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου Α.2.3 της παρούσας.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

- Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας Διακήρυξης) και να αναγράφουν το ποσό της εγγύησης ολογράφως και αριθμητικώς.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής  μετά την έκδοση σχετικής απόφασης.

#### Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιπλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών συμμετοχής όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι οποίες αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες (αρ. 45 και 46 του ΠΔ 60/2007), τις οποίες πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς με έγγραφα ή/και πιστοποιητικά που θα υποβάλλουν, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών» :

| 1. | Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα: - επιχειρηματική δομή, - τομείς δραστηριότητας, - προϊόντα και υπηρεσίες, - εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Τα στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δομή του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το προσωπικό ανά κατηγορία και την τεχνική του υποδομή. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιγραφή μηχανισμών και δομών όπως πιστοποίηση προσωπικού και υπηρεσιών σε θέματα που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του έργου. |
| 2 | Ότι έχει συνολικό ύψος κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 250% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε το συνολικό ύψος κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 250% (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του προϋπολογισμού του Έργου. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |  |
|  | 2.1 | - Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνη δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών και αντίγραφα των υποβληθέντων σχετικών φορολογικών εντύπων Ε3 και Ε5 της τελευταίας τριετίας, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. - Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών. - Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. |
| 3 | Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, στον σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων ευρείας κλίμακας καθώς και στην εγκατάσταση δομημένης/οπτικής καλωδίωσης Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας Οικονομικός Φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |  |
|  | 3.1 | Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου. Εάν ο Αναθέτων είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. Εάν ο Αναθέτων είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται βεβαίωση του λήπτη των υπηρεσιών ή του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, απλή δήλωση του προσφέροντα οικονομικού φορέα. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α; ΑΝΑΘΕΤΩΝ; ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOΥ ΕΡΓΟΥ; ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ; ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ; ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. * Κατάσταση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. |

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

- Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.

- Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

-	τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

-	επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες και το τμήμα του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει το κάθε Μέλος να έχει άμεση σχέση με το έργο βάσει του οποίου (ή των οποίων) θα κριθεί ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

- Αν ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.

#### Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις

1.	Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:

-   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 5 ΠΔ 118/2007 υποβληθέν εκ των υστέρων δικαιολογητικό δεν μπορεί να καλύψει την κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς έλλειψη δικαιολογητικού απαιτούμενου από τη Διακήρυξη.

-	Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Ειδικότερα, τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό φορέα και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 -που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84-, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

- 	Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν τον τύπο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει και να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

- 		Εάν σε κάποια Χώρα ή περιφέρεια βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα ή περιφέρεια δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

2.	Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/Κοινοπραξία:

-		Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

-	 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων.

- 		Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

- 	Η μη οφειλόμενη σε ανικανότητα (για οποιοδήποτε λόγο) ή ανωτέρα βία μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά, ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του διαγωνιζόμενου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζομένου.

3.	Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Υπεργολάβους :

Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τυχόν υπεργολάβοι. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του υπεργολάβου καθώς και την εμπειρία του, παρά το γεγονός ότι η εμπειρία του υπεργολάβου δεν υποκαθιστά την τυχόν καθ' ολοκληρίαν ή κατά μεγάλο μέρος ελλείπουσα εμπειρία την οποία πρέπει να διαθέτει ο Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει επιπλέον, για κάθε ένα από τους δηλούμενους υπεργολάβους του, υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Υπεργολάβου, στην οποία να αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται και της εργασίας που θα του ανατεθεί, την οποία αναλαμβάνει να εκτελέσει σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ως Οικονομικός Φορέας του έργου.

### Δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (που υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007 :

| 1. | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δρααστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. |
| --- | --- |
| 2. | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. |
| 3. | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. |
| 4. | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του Διαγωνισμού. |
| 5. | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. |
| 6. | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Kαν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. |
| 7. | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. |
| 8. | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. |
| 9. | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. |
| 10. | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. |
| 11 | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. |

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξης έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των Προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. Ρητά επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 5 ΠΔ 118/2007 υποβληθέν εκ των υστέρων δικαιολογητικό δεν μπορεί να καλύψει την κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς έλλειψη δικαιολογητικού απαιτούμενου από τη Διακήρυξη.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:

Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.

Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορά.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Τρόπος Υποβολής Προσφορών

1.	Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

2.	Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες (Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της στο μέσο που θα την αποστείλει στην αναθέτουσα αρχή).

3.	Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.

4.	Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

5.    	Η προθεσμία υποβολής Προσφορών λήγει την 17/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30. Οι Προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει. Οι Προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ, Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26 504, Ρίο και ώρες 09:00 – 17:00, με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του ΙΤΥΕ.

### Περιεχόμενο Προσφορών

1.	Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται σε δύο αντίγραφα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

2.	Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις και του κυρίως φακέλου, δηλαδή:

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Α.2.2 της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους.

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

3.	Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:

Δικαιολογητικά συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) επίσημο ακριβές αντίγραφο, που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικών.

Τεχνική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο, (μη συμπεριλαμβανομένου των τεχνικών φυλλαδίων) - ένα (1) επίσημο ακριβές αντίγραφο, (μη συμπεριλαμβανομένου των τεχνικών φυλλαδίων) - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο της τεχνικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένου όλων των τεχνικών φυλλαδίων σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD/DVD), -Τα τεχνικά φυλλάδια θα κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και όχι σε έντυπη. που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 1: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει μέγιστες διαστάσεις πλάτους 60 εκατοστών και μήκους 80 εκατοστών. Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό, στο ηλεκτρονικό αρχείο, οι συμπληρωμένοι Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συμμόρφωσης να είναι και σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ αρχεία τύπου .doc), προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής.

Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) επίσημο ακριβές αντίγραφο, - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής προσφοράς σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD/DVD) που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Σημείωση 1: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό, στο ηλεκτρονικό αρχείο, ο συμπληρωμένος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς να είναι και σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ αρχεία τύπου .xls ή και doc), προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής.

4.	Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 14 : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)» Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνισμού: Π1205 22/10/2013 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17/12/2013 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

και θα αναφέρει και τα στοιχεία του αποστολέα.

5.	Όλοι οι επιμέρους φάκελοι και τα CD/DVDs πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

6.	Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

7.	Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

8.	Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια (υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή) και τα συνημμένα στην Τεχνική 	Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

9.	Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

10.	Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.

11.	Οι αναγραφόμενοι κωδικοί εξοπλισμού στην προσφορά δεσμεύουν τους προσφέροντες και θα ενσωματωθούν στην σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζομένου.

12.	Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη” (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ.. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

13.	Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

14.	Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

15.	Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

16.	Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

17.	Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

18.	Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

19. 	Προσφορά που, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιέχει γενικές και ασαφείς απαντήσεις ή έχει διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, θα απορρίπτεται.

20.	Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

21.	Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Όροι της διακήρυξης που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά αποτελούν αρνητικό στοιχείο, όταν θα κριθεί η προσφορά,  και λόγο πλήρους απορρίψεως αυτής με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΤΥΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής.

22. 	Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

### Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Οικονομικός Φορέας πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα ως προς τις απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Α.2.2

### Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»

Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς παρουσιάζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, Παρ. Β1 της διακήρυξης.

### Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομικής προσφοράς»

Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της οικονομικής προσφοράς παρουσιάζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, Παρ. Β.2 της διακήρυξης.

### Ισχύς Προσφορών

1.	Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.	Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

3.      	Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

### Εναλλακτικές Προτάσεις

1.	Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.	Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

### Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

1.	Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  1.626.125,76  Ευρώ (ελεύθερο και συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α). Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

2.	Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό ή λογισμικό, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση του εξοπλισμού και του λογισμικού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη λαμβανομένης υπόψη της απαιτούμενης συμβατότητας των τιμών με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα "ευρώ".

3.	Στο ίδιο νόμισμα, όπως στη προηγούμενη παράγραφο, θα εκφράζονται και οι τιμές που αφορούν αμοιβές των διαγωνιζόμενων για τεχνική και διοικητική βοήθεια, μεταφορά τεχνογνωσίας, δικαιώματα κ.τ.λ.

4.	Σε ιδιαίτερη γραμμή των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή.

5.	Το άθροισμα των τιμών και του ποσού, που προκύπτει από την εφαρμογή του ως άνω όρου θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραμμή και θα αποτελεί την τελική τιμή, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι τιμολογούν τα υλικά τους.

6.	Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

7.	Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το ΙΤΥΕ αποτέλεσμα.

8.	Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9	Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο Οικονομικός Φορέας που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στον Αναθέτοντα κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.

10.	Το ΙΤΥΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

11.	Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον Πίνακα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς) του παρόντος Τεύχους.

12.	Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του ΙΤΥΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.

## ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

1.	Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή την Τρίτη 17/12/2013 και ώρα 14.30 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

2.	Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων αυτών κατά φύλλο.

Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή, φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.

Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίασή της, ελέγχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των προσφερόντων (αρ. 45 και 46 του ΠΔ. 60/2007), αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή, το αρμόδιο όργανο της οποίας αποφαίνεται σχετικά επί του Πρακτικού – Εισήγησης της Επιτροπής και εκδίδει τη σχετική απόφαση αποδοχής ή μη του Πρακτικού. Η απόφαση γνωστοποιείται, με βεβαίωση παραλαβής, στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), μαζί με έγγραφη ειδοποίηση σ’ αυτόν στην οποία αναφέρεται ότι εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο Α.2.3 της παρούσας. Η προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο κοινοποίηση της απόφασης έχει την έννοια της πληροφόρησης και όχι της σύναψης Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσωρινό ανάδοχο ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

Την ώρα και ημερομηνία που ορίστηκε κατά τα ανωτέρω η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.

Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίασή της ελέγχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγράφων και δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο Α.2.3 της παρούσας, η Επιτροπή εισηγείται όπως η κατακύρωση γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και στη συνέχεια ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που και ο επόμενος στη σειρά προμηθευτής δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Μετά της περαίωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή με πρακτικό της εισηγείται και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται η ανακήρυξη του Οικονομικού Φορέα και προσκαλείται ο τελευταίος για την υπογραφή της σύμβασης.

3.        	Κατά τις ημερομηνίες αποσφράγισης οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των εγγράφων των φακέλων που κάθε φορά αποσφραγίζονται. Η εξέταση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή με οποιοδήποτε μέσο.

4.     	Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει :

- Να συμπεριλάβει όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα συγκεντρωτικά  σε ξεχωριστή ενότητα της προσφοράς.

- Να σημειώνει εμφανώς στην ενότητα αυτή την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».

- Να ενημερώσει την Επιτροπή , με υπόμνημα που θα συνοδεύει την προσφορά.

Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η Επιτροπή θα μπορεί να σταθμίσει ανά περίπτωση αν πρέπει να επικρατήσει η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ή οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

5.  	 Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής Προσφοράς, προσφερόμενων υπηρεσιών κλπ) δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σημείωση:

Η Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (CD/DVDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

-	το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα,

-	οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (CD/DVD) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Διευκρινίζεται ότι τόσο η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά όσο και η Οικονομική Προσφορά υπερισχύουν των ηλεκτρονικών αντιγράφων τους.

### Απόρριψη προσφορών

1.	Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΤΥΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.

2.	Η προσφορά του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα απορρίπτεται στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης Διακήρυξης, οι οποίοι στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται. Ενδεικτικά, η προσφορά απορρίπτεται σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :

-	Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

-	Χρόνος υλοποίησης ή/και παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

-	Προσφορά που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

-	Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη.

-	Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.

-	Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές (π.χ στις προσφερόμενες ποσότητες) μεταξύ των Πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές.

-	Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές.

-	Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

3.	Το ΙΤΥΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Οικονομικού Φορέα ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

4. 	Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) είναι υπερβολικά χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς, πριν την απόρριψή της, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του πδ 60/2007.

### Αποτελέσματα – Ματαίωση διαγωνισμού

1.	Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΤΥΕ ύστερα από την γνωμοδότηση της Επιτροπής. Η κατάταξη στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής κατάταξης δεν συνιστά επιλογή Οικονομικού Φορέα.

2.	Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διακήρυξης.

3.	Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΙΤΥΕ σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο Α.4.1 της παρούσας.

4.	Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 15% ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 50%. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Οικονομικού Φορέα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα, θα πρέπει πριν την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, να προηγηθεί σχετική προέγκριση από την ΕΥΔ ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ.

5.	Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

- εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

- εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

- εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).

δ. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).

6.	Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

### Προσφυγές

Διοικητικές προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» και την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών που συστήνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης - Εγγυήσεις

- Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού φορέα και το σχέδιο που επισυνάπτεται στο Παράρτημα VI της παρούσας. Η σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της παρούσας διακήρυξης και ουσιώδεις όρους της προσφοράς του υποψηφίου που τελικά θα επιλεγεί.

- Ο Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας, σε συνεργασία με τεχνικούς του Αναθέτοντα, θα διενεργήσει, ακόμη και πριν την οριστική κατακύρωση,  αυτοψία στους χώρους εγκατάστασης των μονάδων προκειμένου : α) να προβεί σε καταγραφή τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, με βάση την υπάρχουσα τεχνική πρόταση που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β’ και να προτείνει λύσεις βελτιστοποίησης του σχεδιασμού (αλλαγές στην όδευση, σημεία τερματισμού των ινών,  κ.λ.π.) β) να επιμετρήσει τις απαιτούμενες καλωδιακές αποστάσεις της οπτικής και δομημένης καλωδίωσης και να προτείνει λύσεις βελτιστοποίησης

- Το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης θα καταρτιστεί από το ΙΤΥΕ λαμβανομένων υπόψη και των όσων αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους καθώς και τυχόν άλλων στοιχείων που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης. Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις του ΙΤΥΕ οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους και τα αποτελέσματα των δοκιμών και μετρήσεων που πιθανά να χρειαστεί να γίνουν κατά την φάση της αξιολόγησης. Οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Η γλώσσα της σύμβασης θα είναι η Ελληνική. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στο ΙΤΥΕ.

- Με την Απόφαση Κατακύρωσης, με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης με την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί η έκδοση σύμφωνης γνώμης της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης από την ΕΥΔ. O Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης του Έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07). Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, ο Οικονομικός Φορέας θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Προέδρου του ΙΤΥΕ και θα καταπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, να επιβάλλει στον έκπτωτο προμηθευτή οποιαδήποτε από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 34 του ΠΔ 118/2007 και ιδίως την προμήθεια του αντικειμένου του διαγωνισμού, σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΠΔ 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

- Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα).

- Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκομίζει στο Ι.Τ.Υ.Ε. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

- Κανένας από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

    - Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

    - Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

- Ο Οικονομικός Φορέας που προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α, με διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

- Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας.

- Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον οικονομικό φορέα.

- Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

  - Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

    - Παραδόθηκε ολόκληρο το Έργο και παραλήφθηκε οριστικά.

    - Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος

    - Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

- Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του Έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και πάντα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται ή μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου.

- Εφόσον συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του Έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

### Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

1.	Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι πληρωμές προς τον οικονομικό φορέα θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος από την ΕΥΔ ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ προς το ΙΤΥΕ για το έργο «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 14 : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)»

2.	Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

- Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.

- α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής εφόσον ο Ανάδοχος το επιθυμεί, μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την πληρωμή του υπολοίπου, όπως αυτό ορίζεται στο σημείο β) κατωτέρω, θα παρακρατηθεί τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικού έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

β) Το υπόλοιπο, δηλαδή 70% του συμβατικού τιμήματος μαζί με τον ΦΠΑ του ποσού της προκαταβολής μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

- Δύο (2) Τμηματικές πληρωμές σύμφωνα με τις διαδικασίες παραλαβής του έργου, όπως περιγράφονται στο άρθρο Α.5.6.

- 1η τμηματική πληρωμή Αναδόχου: με την ολοκλήρωση (ποσοτική/προσωρινή και οριστική παραλαβή) της Φάσης Α’ που αντιστοιχεί στο ανάλογο συμβατικό αντικείμενο

- 2η τμηματική πληρωμή (αποπληρωμή) Αναδόχου: με την ολοκλήρωση (ποσοτική/προσωρινή και οριστική παραλαβή) της Φάσης Β’ και την Οριστική παραλαβή του έργου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο συμβατικό αντικείμενο

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω το ΙΤΥΕ

Σε κάθε περίπτωση οι πληρωμές θα γίνονται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την άφιξη στο ΙΤΥΕ της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής καθορίζεται στο Άρθρο Α.5.6 της παρούσας

- Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση ή φόρο.

- Το ποσό της καθαρής αξίας της σύμβασης υπόκειται στην παρακράτηση 0,10% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων (Αρ. 3&4 Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί

Ο Οικονομικός Φορέας θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

### Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΣ  2).

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, στο οποίο εξειδικεύονται οι επιμέρους εργασίες και φαίνονται οι χρονικές τους διασυνδέσεις. Η ταχύτερη ολοκλήρωση των φάσεων θα αξιολογηθεί θετικά μόνο εάν είναι εμφανής η ρεαλιστική εκτίμηση των επιμέρους χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών.

### Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού. Αναλυτικότερα:

- Όσο αφορά τον εξοπλισμό και τις καλωδιακές εγκαταστάσεις/εργασίες που αφορούν τις σχολικές μονάδες που μετέχουν στο έργο, θα παραδοθούν και εγκατασταθούν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Αναλυτικότερα στοιχεία θα δοθούν στον Ανάδοχο από τον Αναθέτοντα κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης.

- Όσο αφορά τον εξοπλισμό/λογισμικό που αφορά το Δίκτυο του ΠΣΔ, αυτός θα παραδοθεί / εγκατασταθεί στους  σε κόμβους του ΠΣΔ, σε χώρους που μισθώνει του ΠΣΔ από τον ΟΤΕ σε διάφορες πόλεις (πρωτεύουσες Νομών) της Ελλάδας ή/και στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΠΣΔ στην Πάτρα. Αναλυτικότερα στοιχεία θα δοθούν στον Ανάδοχο από τον Αναθέτοντα κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης.

Η διαμόρφωση των χώρων εγκατάστασης δεν αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού.

Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή - πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες - για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους.

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδομένων αγαθών της προμήθειας μέχρι την ολοκλήρωση της ποσοτικής/προσωρινής (τμηματικής) παραλαβής, οπότε μεταβιβάζεται η κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε καταστροφή ή φθορά ή κλοπή των αγαθών, που θα παραδοθούν στις σχολικές μονάδες σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία ποσοτικής/προσωρινής (τμηματικής) παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση καταστροφής ή φθοράς ή κλοπή σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.

Μετά την ποσοτική/προσωρινή (τμηματική) παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής της κάθε σχολικής μονάδας/Διεύθυνσης, η ευθύνη μεταβιβάζεται στην μονάδα με την καταχώρηση του αντίστοιχου εξοπλισμού στο βιβλίο υλικού της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις λειτουργίας αυτής.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να γίνει παράδοση ενεργού εξοπλισμού πριν την ολοκλήρωση εγκατάστασης και τον έλεγχο λειτουργικότητας της δομημένης καλωδίωσης (όπου προβλέπεται).

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού/υποδομών στη κάθε μονάδα, θεωρείται ορθή μόνο όταν ο Ανάδοχος, λάβει την έγκριση από τους τεχνικούς του ΠΣΔ ότι όλα λειτουργούν ορθά (έλεγχος καλής λειτουργίας) και ολοκληρώνεται τελικά με την Οριστική Παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο Α.5.6 της παρούσας.

Η Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΣ  2)).

### Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης

- Η Παραλαβή του έργου θα γίνει σε τρία στάδια (φάσεις):

Φάση Α’

- Ποσοτική / Προσωρινή (Τμηματική) Παραλαβή (σε Κόμβους ΠΣΔ)

- Οριστική παραλαβή φάσης Α’

Φάση Β’

- Ποσοτική/Προσωρινή (Τμηματική) Παραλαβή (τμηματικά σε κάθε Σχολείο/Διεύθυνση)

- Ποσοτική / Προσωρινή (Τμηματική) Παραλαβή (τμηματικά για κάθε ΜΑΝ)

- Οριστική παραλαβή φάσης Β’

Φάση Γ’

- Οριστική παραλαβή Έργου (με την ολοκλήρωση των Φάσεων Α’ και Β’)

- Φάση Α’: Για τις ανάγκες της Ποσοτικής / Προσωρινής Τμηματικής Παραλαβής Εξοπλισμού (είδη με α/α 20 – 30 του Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού Λογισμικού & Υπηρεσιών του Παραρτήματος Ι) των Κόμβων Δικτύου ΠΣΔ συστήνονται τριμελείς επιτροπές παραλαβής που αποτελούνται από τεχνικούς του Αναθέτοντα και των Φορέων Υλοποίησης του ΠΣΔ.

Η αντίστοιχη τριμελής Επιτροπή θα προχωρήσει στην Τμηματική Παραλαβή εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλει (στον Αναθέτοντα) σχετικό αίτημα παραλαβής συνοδευόμενο ενδεικτικά από τα ακόλουθα:

- Αναφορά πεπραγμένων ελέγχων/εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή

- Υλικό τεκμηρίωσης που αφορά προμήθεια/προσαρμογή εξοπλισμού-λογισμικού (Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα που αφορούν αναλύσεις, εγχειρίδια κλπ).

- Φάση Β’: Για τις ανάγκες της Ποσοτικής / Προσωρινής Τμηματικής Παραλαβής εξοπλισμού (είδη με α/α 1 – 19 του Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού Λογισμικού & Υπηρεσιών του Παραρτήματος Ι) σχολείων/Διευθύνσεων, συστήνονται τριμελείς επιτροπές παραλαβής που αποτελούνται: α) από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως πρόεδρο της επιτροπής (κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης της κάθε σχολικής επιτροπής) ή αντίστοιχα από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης β) ένα εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας που έχει γνώσεις Πληροφορικής ή αντίστοιχα από εργαζόμενο (οργανική θέση) με γνώσεις Πληροφορικής της Διεύθυνσης και γ) από ένα τεχνικό (π.χ τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ/ΣΤΗΡΙΖΩ) που θα οριστεί από τις ομάδες εργασίας του έργου ή από άλλη αρμόδια Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει οπωσδήποτε τεχνικός του ΙΤΥΕ/Φορέας Υλοποίησης ΠΣΔ. Η Επιτροπή Παραλαβής για να βρίσκεται σε απαρτία θα πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον ο πρόεδρος και ένα από τα δύο μέλη της.

Η αντίστοιχη τριμελής Επιτροπή θα προχωρήσει στην Ποσοτική/Προσωρινή Τμηματική Παραλαβή εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλει (στον Αναθέτοντα) σχετικό αίτημα παραλαβής συνοδευόμενο ενδεικτικά από τα ακόλουθα:

- Μελέτη εγκατάστασης (σκαρίφημα οδεύσεων καλωδιώσεων, χώροι εγκατάστασης εξοπλισμού) σε ηλεκτρονική μορφή (όπου απαιτείται)

- Αναφορά πεπραγμένων ελέγχων/εργασιών (πιστοποιήσεις καλωδίωσης σε ηλεκτρονική μορφή (όπου απαιτείται)

- Υλικό τεκμηρίωσης που αφορά προμήθεια/προσαρμογή εξοπλισμού-λογισμικού (Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα που αφορούν αναλύσεις, εγχειρίδια κλπ).

Με την ολοκλήρωση των Ποσοτικών/Προσωρινών Τμηματικών παραλαβών και εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών, θα γίνει η Ποσοτική/Προσωρινή παραλαβή του συνόλου των μονάδων που συνδέονται στο αντίστοιχο ΜΑΝ από αρμόδια Επιτροπή του Αναθέτοντα που αποτελείται από τεχνικούς του Αναθέτοντα και των Φορέων Υλοποίησης του ΠΣΔ.

- Φάσεις Α’/Β’ : Οριστική Παραλαβή (ξεχωριστά για κάθε φάση) θα γίνει εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία η Ποσοτική/Προσωρινή παραλαβή κάθε φάσης (Α’/Β’) και μετά από 30 ημέρες αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος. Σε περίπτωση βλάβης ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει σύμφωνα με τους όρους και τους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται από την εγγύηση καλής λειτουργίας που θα ισχύει μετά την παραλαβή του έργου, σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος των 30 ημερών  υπολογίζεται από την ημέρα αποκατάστασης της βλάβης.

- Φάση Γ’ : Οριστική Παραλαβή του έργου θα γίνει εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών αφότου ολοκληρωθούν με επιτυχία οι Οριστικές Παραλαβές των Φάσεων Α’ και Β’

- Η οριστική παραλαβή (Φάσεις Α’, Β’ και Γ’) θα πραγματοποιηθεί από τεχνικούς που θα οριστούν από τις ομάδες εργασίας του έργου

- Ο Αναθέτοντας θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στο εξοπλισμό για να πιστοποιεί την πιστότητα ως προς τις προδιαγραφές, και θα ελέγχει την καλή εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.

- Ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού και λογισμικού για την περίοδο που ζητείται στους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου.

- Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και λογισμικού:

  - μετά την Οριστική Παραλαβή της Φάσης Α’: ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% της συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο συμβατικό αντικείμενο της Φάσης Α’, χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος τριάντα έξι (36) μήνες από την Οριστική Παραλαβή της Φάσης Α’

  - μετά την Οριστική Παραλαβή των Φάσεων Β’ & Γ’: ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% του υπολοίπου της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος τριάντα έξι (36) μήνες από την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

- Ο Οικονομικός Φορέας φέρει τον κίνδυνο/ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της Ποσοτικής / Προσωρινής (Τμηματικής) Παραλαβής του εξοπλισμού και λογισμικού.

### Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις

1.	Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης του εξοπλισμού και λογισμικού και ο εξοπλισμός ή το λογισμικό δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007.

2.	Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού και του λογισμικού, τότε ο Οικονομικός Φορέας κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, ο Οικονομικός Φορέας κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

3.	Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Οικονομικός Φορέας αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.

### Υποχρεώσεις - Ευθύνες Ανάδοχου Οικονομικού Φορέα

1.	Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Οικονομικός Φορέας θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στο ΙΤΥΕ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο ΙΤΥΕ, το οποίο και θα τις εγκρίνει ή θα τις απορρίπτει, κατά περίπτωση.

2.	Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΙΤΥΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3.	Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

4.	Ο Οικονομικός Φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

5.	Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΙΤΥΕ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΙΤΥΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Οικονομικού Φορέα, οπότε ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Οικονομικού Φορέα, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΙΤΥΕ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΙΤΥΕ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

6.	Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Οικονομικού Φορέα αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.

7.	Ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΙΤΥΕ.

8.	Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με το ΙΤΥΕ.

9.	Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΙΤΥΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

10.	Το ΙΤΥΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Το ΙΤΥΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Οικονομικού Φορέα ή τρίτων.

11.	Ο Οικονομικός Φορέας φέρει τον κίνδυνο/ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του.

12.	Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του ΙΤΥΕ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΙΤΥΕ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

13.	Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις.

14.	Ο Οικονομικός Φορέας ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συστήματος κατά την περίοδο της εγγύησης. Οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

15.	Η ευθύνη του Οικονομικού Φορέα για την καλή λειτουργία του συστήματος κατά την περίοδο εγγύησης καθορίζεται στους όρους τεχνικής υποστήριξης και στα σχετικά άρθρα της σύμβασης αγοράς, όπου θα τεθούν και οι σχετικές ποινικές ρήτρες.

### Υπεργολαβίες

1.	Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Οικονομικού Φορέα με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΙΤΥΕ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΙΤΥΕ.

2.	Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Οικονομικός Φορέας.

### Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Οικονομικός Φορέας θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΙΤΥΕ. Ειδικότερα:

1.	Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Οικονομικού Φορέα κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Οικονομικός Φορέας επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

2.	Ο Οικονομικός Φορέας δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Οικονομικός Φορέας μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

3.	Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Οικονομικού Φορέα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

4.	Ο Οικονομικός Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να ενημερώνει το ΙΤΥΕ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

5.	Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, το ΙΤΥΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί.

### Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

1.	Ο Οικονομικός Φορέας και το ΙΤΥΕ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

2.	Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Πάτρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

3.	Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## Σύνταξη Τεχνικής Προσφοράς

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:

### Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή

Στη συνοπτική περιγραφή περιγράφεται συνολικά και συνοπτικά η προσφερόμενη λύση από τον υποψήφιο ανάδοχο.

### Μέρος Β. Προσφερόμενος Εξοπλισμός & Λογισμικό

#### Πίνακας προσφερομένου εξοπλισμού και λογισμικού

1.	Καταγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός και το λογισμικό από τον οικονομικό φορέα σε μορφή πίνακα όπως καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

2.	Η καταγραφή θα πρέπει να γίνει:

- Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε αντικειμένου.

- Με την αναφορά των κωδικών προϊόντων των κατασκευαστικών οίκων, του εξοπλισμού και του λογισμικού ώστε να προσδιορίζεται μονοσήμαντα ο προσφερόμενος εξοπλισμός.

- Στην περίπτωση «αρθρωτού» εξοπλισμού δηλ όπου παρέχεται από τον κατασκευαστή η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών διαφορετικών διαρθρώσεων, καταγράφεται ξεχωριστά κάθε επιμέρους τμήμα του, με την αναγραφή όλων των επιμέρους κωδικών του κατασκευαστή για κάθε τμήμα.

- Με την προαιρετική αναφορά σχολίων (τυπικά έως 30 λέξεων) για την καλύτερη περιγραφή του εξοπλισμού και λογισμικού.

- Με την σαφή αναφορά της ποσότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού ανά αντικείμενο (σε τεμάχια).

3.	Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

4.	Παρατηρήσεις:

α)	Η ζητούμενη από τον διαγωνισμό ποσότητα του κάθε είδους εξοπλισμού και λογισμικού είναι όπως καταγράφεται στον Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού, Λογισμικού & Υπηρεσιών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

β)	Στον πίνακα που θα συνταχθεί από τον προσφέροντα θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα αντικείμενα που αναγράφει ο Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού, Λογισμικού & Υπηρεσιών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Είναι απαραίτητο τα αντικείμενα αυτά να αναλυθούν σε περισσότερες σειρές στα επιμέρους τμήματα τους (parts), με τους επιμέρους κωδικούς κατασκευαστή (part numbers), στην περίπτωση αρθρωτού εξοπλισμού.

γ)	Στην περίπτωση που δεν προσφέρεται κάποιο από τα αντικείμενα που αναφέρει ο Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού, Λογισμικού & Υπηρεσιών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (π.χ. γιατί η λειτουργικότητά του καλύπτεται από άλλο αντικείμενο σύμφωνα με τον οικονομικό φορέα) θα αναγραφεί στην στήλη ‘ποσότητα’ η τιμή ‘0’.

δ)	Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί μόνο να προσθέσει επιπλέον σειρές για να αναλύσει καλύτερα τον προσφερόμενο εξοπλισμό/λογισμικό και υπηρεσίες, όπως ισχύει και στον Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς.

ε)	Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) με τον οποίο πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος με μόνη διαφορά την έλλειψη όλων των στοιχείων κόστους.

#### Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συμμόρφωσης

1.	Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα οι Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συμμόρφωσης, όπως ακριβώς καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

2.	Το Παράρτημα ΙΙ αποτελείται από δύο μέρη, τους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ) και τους Πίνακες Συμμόρφωσης (ΠΣ), σε αντιστοιχία με τα κριτήρια αξιολόγησης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Ενότ. C.2 Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους).

3.	Στο πρώτο μέρος («Κάλυψη προδιαγραφών εξοπλισμού και λογισμικού») με την συμπλήρωση των αντίστοιχων Πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών καταγράφονται από τον προσφέροντα:

- Η συμφωνία με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού, οι οποίες καταγράφονται σαφώς στην διακήρυξη.

- Επιπλέον στοιχεία, που τεκμηριώνουν την υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών από τον προσφερόμενο εξοπλισμό και το λογισμικό, μπορεί να συμπληρωθούν κατά την κρίση του οικονομικού φορέα. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί κατά την κρίση του να επεκτείνει τον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών (μόνο προσθέτοντας επιπλέον σειρές στον πίνακα).

4.	Στο δεύτερο μέρος («Κάλυψη απαιτήσεων για τις υπηρεσίες Εγγύησης – Συντήρησης καλής λειτουργίας και χρονοδιαγράμματος») διακρίνονται δύο Πίνακες Συμμόρφωσης:

- ΠΣ 1: Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης – Υποστήριξης του εξοπλισμού

- ΠΣ 2: Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου.

5.	Στην στήλη «Απάντηση Υποψηφίου Αναδόχου» θα καταγραφεί μόνο η ένδειξη ‘ΝΑΙ’, ‘ΟΧΙ’, ή ‘ΥΠΕΡ’ (αντιστοιχώντας σε κάλυψη, μη κάλυψη ή υπερκάλυψη, αντίστοιχα).

6.	Στην στήλη «Παραπομπές & Σχόλια» θα καταγράφονται

- Υποχρεωτικά, η σαφής παραπομπή σε  τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού και λογισμικού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης κλπ., που θα παρατεθούν ηλεκτρονικά στο Παράρτημα «Τεχνικά Φυλλάδια - Αναφορές» της προσφοράς.

- Προαιρετικά μπορούν να καταγραφούν σχόλια για την κάλυψη της προδιαγραφής (τυπικά έως 20 λέξεις).

- Εκτενή κείμενα που περιγράφουν η τεκμηριώνουν τη τεχνική λύση πέρα του τυπικού μεγέθους των 20 λέξεων δεν θα τοποθετούνται στα κελιά των Πινάκων αλλά σε ξεχωριστό κείμενο, τεχνική αναφορά και προς το οποίο θα πρέπει να υπάρχουν  παραπομπές.

- Τονίζεται ότι οι παραπομπές σε  τεχνικό φυλλάδιο, τεχνική αναφορά, τεχνική περιγραφή κλπ θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο σημείο τ και όχι γενικά και αόριστα σε όλο το Τεχνικό Φυλλάδιο, τεχνικά αναφορά ή τεχνική περιγραφή.

- Στο τεχνικό φυλλάδιο, θα υπάρχει υποχρεωτικά ηλεκτρονική υπογράμμιση και σημείωση των προδιαγραφών που εκπληρώνει το κάθε σημείο του Τεχνικού Φυλλαδίου σε αντιστοιχία με την παραπομπή, που συμπληρώνεται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών ή Συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους οικονομικούς φορείς στοιχεία στους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών ή  Συμμόρφωσης και το υλικό στο οποίο αυτοί παραπέμπουν, κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης.

#### Παράρτημα «Τεχνικά Φυλλάδια - Αναφορές»

- Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση του έργου σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) του διαγωνισμού.

- Το παράρτημα αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού και λογισμικού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που κατά την κρίση του οικονομικού φορέα τεκμηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα συμμόρφωσης.

- Στην αρχή του παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων φυλλαδίων, τευχών που περιλαμβάνονται καθώς και η αρίθμηση τους.

- Σε κάθε τεχνικό φυλλάδιο, θα υπάρχει υποχρεωτικά ηλεκτρονική υπογράμμιση και σημείωση των προδιαγραφών, που εκπληρώνει το κάθε σημείο του τεχνικού φυλλαδίου, σε αντιστοιχία με την παραπομπή, που συμπληρώνεται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών ή Συμμόρφωσης.

- Τα τεχνικά φυλλάδια θα παραδοθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχεία αποδεκτών τύπων : pdf, jpg ή tiff.

Η Επιτροπή θα στηρίξει την απόφαση της στην τεκμηρίωση που παρέχεται στα τεχνικά φυλλάδια/αναφορές για τα προσφερόμενα προϊόντα, λύσεις ή υπηρεσίες. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρουν οι οικονομικοί φορείς.

## Σύνταξη Οικονομικής προσφοράς

1.	Για κάθε επιμέρους προϊόν (εξοπλισμός, λογισμικό) πρέπει να δοθεί τμηματική προσφορά με την αναφορά ξεχωριστής τιμής για κάθε τεμάχιο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του προϊόντος είναι μηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά.

2.	Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.

3.	Το κόστος όλων των υπηρεσιών (εγγύησης, μεταφοράς στο σημείο παράδοσης κλπ) για τον εξοπλισμό και το λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος προμήθειας του εξοπλισμού και του λογισμικού. Έτσι η τιμή προσφοράς για κάθε τεμάχιο κάθε προσφερόμενου είδους θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος προμήθειας με τους προδιαγεγραμμένους όρους εγγύησης, την μεταφορά και παράδοση και εγκατάσταση στα προβλεπόμενα σημεία.

4.	Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.

5.	Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει την μορφή πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί μόνο να προσθέσει επιπλέον σειρές για να αναλύσει καλύτερα τον προσφερόμενο εξοπλισμό/λογισμικό και υπηρεσίες, όπως ισχύει και στον Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού, Λογισμικού και Υπηρεσιών.

Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας με τον Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού, Λογισμικού & Υπηρεσιών με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων.

6.	Επιπλέον οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς προϊόντων και τις περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, στην σύμβαση, στην διακίνηση και στην τιμολόγηση.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## Μέθοδος Αξιολόγησης

- Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Κ/Β, όπου:

(a)   Κ = Συνολικό Κόστος (Προμήθειας Εξοπλισμού/Λογισμικού και εγγύησης /yποστήριξής στα πλαίσια της) της προσφοράς.

(b) 	Β = ( βi *  σi * oi )

δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας βi κάθε κριτηρίου επί το συντελεστή βάρους του κριτηρίου (σi ) επί το συντελεστή βάρους ( oi ) της Ομάδας κριτηρίων.

- Οι συντελεστές βάρους των Ομάδων κριτηρίων (οi ) και οι συντελεστές βάρους των επιμέρους κριτηρίων (σi) δίνονται παρακάτω (Πίνακας 1, παρ. C.2).

- Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές (απαράβατοι όροι), ενώ αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης.

## Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους

Όλα τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βάρους δίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους

| Α/Α | Κριτήριο | Επιμέρους κριτήριο | Συντελ. Βάρους ( σi ) | Συντελ. Ομάδας ( οi ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ομάδα 1 - Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης |  |  |  |
| 1.1 | Κάλυψη προδιαγραφών εξοπλισμού και λογισμικού | Δομημένη καλωδίωση διπλής τηλεπικοινωνιακής πρίζας | 20 | 80% |
| 1.2 |  | Καλωδιακή ζεύξη ικριώματος μονάδας (καλωδίωση UTP) με σημείο τερματισμού Οπτικών Ινών | 2 |  |
| 1.3 |  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εσωτερικού χώρου | 2 |  |
| 1.4 |  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εξωτερικού χώρου | 2 |  |
| 1.5 |  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εναέρια | 2 |  |
| 1.6 |  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών για Διασύνδεση με ΜΑΝ | 2 |  |
| 1.7 |  | Σκαπτικές εργασίες | 1,5 |  |
| 1.8 |  | Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 1 | 7 |  |
| 1.9 |  | Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 2 | 5 |  |
| 1.10 |  | Μεταγωγέας τελικού χρήστη | 5 |  |
| 1.11 |  | Επαναλήπτης (repeater) | 0,5 |  |
| 1.12 |  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ | 2 |  |
| 1.13 |  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ | 2 |  |
| 1.14 |  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για διασύνδεση μονάδων | 2 |  |
| 1.15 |  | Επίτοιχο κιβώτιο στέγασης | 0,1 |  |
| 1.16 |  | Πολύπριζο με προστασία υπέρτασης | 0,4 |  |
| 1.17 |  | Ικρίωμα τύπου 1 | 0,5 |  |
| 1.18 |  | Ικρίωμα τύπου 2 | 0,5 |  |
| 1.19 |  | Ικρίωμα τύπου 3 | 0,5 |  |
| 1.20 |  | Κάρτα 10GE Ethernet switching για Cisco 7604 | 3 |  |
| 1.21 |  | Τροφοδοτικό για Cisco 7604 | 2 |  |
| 1.22 |  | Gigabit Ethernet Switch με uplink θύρες 10GE | 4 |  |
| 1.23 |  | Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Load Balancing | 3 |  |
| 1.24 |  | Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Web Application Firewall | 3 |  |
| 1.25 |  | Κύριος Δρομολογητής του ΠΣΔ | 10 |  |
| 1.26 |  | Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου | 3 |  |
| 1.27 |  | Εξυπηρετητής Διαχείρισης | 3 |  |
| 1.28 |  | Κεντρικοποιημένος NAT Server | 9 |  |
| 1.29 |  | Λογισμικό Διαχείρισης Διευθύνσεων IP | 2 |  |
| 1.30 |  | Αναβάθμιση μνήμης για Cisco 7604 | 1 |  |
| 2. | Ομάδα 2 – Οργάνωσης Έργου, Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης |  |  |  |
| 2.1 | Κάλυψη απαιτήσεων για τις υπηρεσίες Εγγύησης – Υποστήριξης καλής λειτουργίας και χρονοδιαγράμματος | Υπηρεσίες Εγγύησης (εξετάζεται η προσφερόμενη διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας) | 50% | 20% |
| 2.2 |  | Μεθοδολογία υλοποίησης, ποιότητα μηχανισμού και διαδικασιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης | 30% |  |
| 2.3 |  | Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης & Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Λογισμικού | 20% |  |

## Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής που συνδέονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των υποψηφίων αναδόχων (αρ. 45 και 46 του ΠΔ 60/2007).

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση το μικρότερο Κ/Β.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών Προσφορών και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα πρακτικά διαβιβάζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται σχετικά και εκδίδει τη σχετική απόφαση, η οποία με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους.

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του Διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες.

Παρατηρήσεις:

- Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του οικονομικού φορέα οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση.

- Επίσης, η τεχνική αξιολόγηση από την Επιτροπή, μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμή (δοκιμές) επίδειξης, που και αυτή (αυτές) λαμβάνεται υπ’ όψη κατά την βαθμολόγηση. Ανεπιτυχή αποτελέσματα κατά την δοκιμή επίδειξης αποτελούν κριτήριο για τη δυσμενή βαθμολογία της προσφοράς από την Επιτροπή ή ακόμη και λόγο πλήρους απόρριψής της κατά την ελεύθερη κρίση της.

- Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσο Κ/Β, θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Τεχνικές Απαιτήσεις

Αναλυτικά το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού παρουσιάζεται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.

Πέρα από το ζητούμενο εξοπλισμό ζητούνται υπηρεσίες εγκατάστασης, εγγύησης/συντήρησης/υποστήριξης, οι οποίες αναλύονται στην τεχνική περιγραφή.

Ο εξοπλισμός και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υπηρεσιών δίνονται σε πίνακες στα σχετικά παραρτήματα:

- Στον Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού, Λογισμικού & Υπηρεσιών καταγράφονται τα είδη (εξοπλισμός και λογισμικό) στις ποσότητες που απαιτούνται καθώς και οι σχετικές υπηρεσίες.

- Στους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και το λογισμικό και οι απαιτήσεις για τις υπηρεσίες εγκατάστασης, εγγύησης/συντήρησης/υποστήριξης.

Το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το σήμα CE και να είναι πιστοποιημένο κατά ISO.

Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των απαραίτητων καλωδίων (ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύου) και προσαρμογέων (SFPs κλπ) οπτικών και χαλκού για τις προβλεπόμενες συνδέσεις.

## Τεχνική περιγραφή του έργου

### Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού με σκοπό την διασύνδεση μονάδων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ, τη δημιουργία δομημένης καλωδίωσης στο εσωτερικό τους και την ενίσχυση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ για τη διασύνδεση των σημείων παρουσίας του ΠΣΔ στα οπτικά MAN. Το αντικείμενο εντάσσεται στη Δράση Α10 (Υποέργο 14) «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)» στα πλαίσια του έργου «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Αναλυτικά ο εξοπλισμός και το λογισμικό που απαιτείται, περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να εκπληρώνονται βρίσκονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

### Αντικείμενο της δράσης

Όπως αναπτύχθηκε στην εισαγωγή, αντικείμενο της δράσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  με σκοπό την διασύνδεση επιλεγμένων μονάδων (αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ, τη δημιουργία δομημένης καλωδίωσης στο εσωτερικό τους και την ενίσχυση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ για τη διασύνδεση των σημείων παρουσίας του ΠΣΔ στα οπτικά MAN.

Τονίζεται ότι κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου, ο Αναθέτοντας με την συνεργασία τεχνικών ομάδων έχει αποτυπώσει (ηλεκτρονικά) κατάλληλες μελέτες εφαρμογής ανά σχολική μονάδα όπου καταγράφονται οι δικτυακές ανάγκες (εξοπλισμός, ενδεικτικά μήκη καλωδιώσεων, κ.λ.π) διασύνδεσης με το ΜΑΝ.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της δράσης αυτής περιλαμβάνει:

- Προμήθεια εξοπλισμού.

- Υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού.

- Υπηρεσίες συντήρησης/υποστήριξης και εγγύησης.

### Εξοπλισμός & Εγκατάσταση

Ο εξοπλισμός καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης που ζητούνται στα πλαίσια της δράσης αυτής συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

- Εσωτερική δικτύωση μονάδας

Η εσωτερική δικτύωση επιλεγμένων μονάδων που μετέχουν στο έργο, περιλαμβάνει:

- Καλώδιο UTP cat 6 εντός ειδικού πλαστικού καναλιού κλειστού τύπου.

- Διπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα σε κάθε μια από τις επιλεγμένες αίθουσες του σχολείου.

- Τερματισμό της καλωδίωσης σε patch panel εντός του ικριώματος του σχολείου.

- Διασύνδεση συστεγαζόμενων μονάδων (όπου αυτό είναι αναγκαίο) με χρήση οπτικών ινών (εσωτερικά αν πρόκειται για το ίδιο κτήριο και η απόσταση μεταξύ των μονάδων είναι μεγάλη ή εξωτερικά αν πρόκειται για διαφορετικά κτήρια)  ή καλωδίου χαλκού.

Τονίζεται πως για το σύνολο των εργασιών που αφορούν την δικτύωση των μονάδων, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με στόχο την όσο τη δυνατό μικρότερη όχληση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου και συνάμα θα πρέπει να μην διαταράξουν την αισθητική των χώρων. Τονίζεται δε, πως σε περιπτώσεις διάτρησης τοίχων για όδευση των καλωδίων καθώς και σε περιπτώσεις εκσκαφών στους προαύλιους χώρους των σχολείων ή και εξωτερικά αυτών, θα πρέπει να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση από τον Ανάδοχο.

- Εξοπλισμός σύνδεσης στο Οπτικό ΜΑΝ

Στις περιπτώσεις μονάδων που μετέχουν στο έργο και έχει καταλήξει οπτική ίνα από το εγγύς οπτικό ΜΑΝ και αυτές δεν διαθέτουν εξοπλισμό σύνδεσής τους σ’ αυτό, θα εγκαθίσταται media converter ο οποίος απαιτείται να καταλήγει στο χώρο που φιλοξενεί το ικρίωμα της μονάδας.

- Μεταγωγείς σχολικών μονάδων

Σε όσες μονάδες έχουν επιλεγεί από το παρόν έργο, να εγκατασταθεί δομημένη καλωδίωση ή έχουν αυξημένη ανάγκη δικτυακής διασύνδεσης, θα παραδοθούν και εγκατασταθούν νέοι μεταγωγείς.

- Δρομολογητής σχολικών μονάδων

Για το σύνολο των μονάδων που μετέχουν στο έργο, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι εσωτερική καλωδίωση από το έργο, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου δρομολογητή

- Μεταγωγείς κύριων κόμβων ΠΣΔ

Για την ενίσχυση των κύριων κόμβων του ΠΣΔ και με στόχο την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών σε bandwidth που θα επιφέρει η σύνδεση των σχολικών και διοικητικών μονάδων που μετέχουν στα ΜΑΝ, απαιτείται η προμήθεια μεταγωγέων με θύρες 10Gigabit Ethernet για τους κύριους κόμβους του ΠΣΔ.

- Εξοπλισμός ενίσχυσης/αναβάθμισης κεντρικών δρομολογητών ΠΣΔ

Οι δρομολογητές που διαθέτει το ΠΣΔ στους κύριους κόμβους του, περιλαμβάνουν αρθρωτούς (modular) δρομολογητές της εταιρείας Cisco Systems (σειρά 7600). Οι συγκεκριμένοι δρομολογητές, έχουν τη δυνατότητα μέσω αλλαγής των αρθρωμάτων τους, να υποστηρίξουν τις αυξημένες ανάγκες που διαμορφώνονται στα πλαίσια του παρόντος έργου (μέσω προμήθειας νέων αρθρωμάτων με θύρες 10 Gigabit Ethernet). Επιπλέον, λόγω του κρίσιμου ρόλου που πρόκειται να διαδραματίσουν οι εν λόγω δρομολογητές στην υλοποίηση της τεχνικής λύσης θα γίνει η απαραίτητη προμήθεια επιπλέον τροφοδοτικών για την ενεργοποίηση διπλής τροφοδοσίας στο σύνολό τους καθώς και αρθρωμάτων επέκτασης μνήμης.

- Νέος συνοριακός δρομολογητής ΠΣΔ

Ο νέος συνοριακός δρομολογητής του ΠΣΔ πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά την διασύνδεση του ΠΣΔ με το internet σε ταχύτητες μεγαλύτερες από 10Gbps, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται να παρέχει διασύνδεση με τα Κέντρα Δεδομένων (Datacenters) του ΠΣΔ σε ταχύτητα 10Gbps. Ταυτόχρονα, θα έχει τη δυνατότητα για παροχή αυξημένων χαρακτηριστικών ασφαλείας και διαμοιρασμού της κίνησης. Τέλος, θα ενσωματώνει χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας μέσω διπλών διαύλων επικοινωνίας με το σύνολο των μερών που διασυνδέει (διασύνδεση με ΕΔΕΤ, BRAS, Datacenters).

- Κεντρικός NAT Server

Ο κεντρικός NAT Server, περιλαμβάνει την υποδομή που πρόκειται να εγκατασταθεί στο κεντρικό κόμβο διασύνδεσης του ΠΣΔ με το ΕΔΕΤ (Αθήνα) και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παροχή κεντρικοποιημένης υπηρεσίας NAT στο σύνολο των μονάδων που μετέχουν στο έργο.

- Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Load Balancing

Οι δικτυακές συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Load Balancing (διαμοιρασμού φόρτου κίνησης), περιλαμβάνουν μεταγωγείς (Load Balancing) οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο datacenter του ΠΣΔ και έχουν ως σκοπό τον διαμοιρασμό της κίνησης των χρηστών προς τις υπηρεσίες που παρέχει σ’ αυτούς το ΠΣΔ.

- Εξοπλισμός προστασίας δικτύου

Ο εξοπλισμός προστασίας δικτύου (Web Application Firewall), ο οποίος θα εγκατασταθεί στο datacenter του ΠΣΔ και έχει ως σκοπό την προστασία των δικτυακών τόπων και των δικτυακών εφαρμογών που φιλοξενούνται στο datacenter του ΠΣΔ.

- Λογισμικό

Το λογισμικό περιλαμβάνει την προμήθεια εργαλείου παρακολούθησης & διαχείρισης δικτύου καθώς και εργαλείου Διαχείρισης Διευθύνσεων IP (IP Management). Τα συγκεκριμένα λογισμικά θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών που θα επιφέρει η σύνδεση των σχολείων που μετέχουν στα οπτικά ΜΑΝ.

- Εξυπηρετητής Διαχείρισης

Για την φιλοξενία των εργαλείων παρακολούθησης & διαχείρισης δικτύου καθώς και για το λογισμικό IP Management, θα γίνει η προμήθεια νέου εξυπηρετητή στον οποίο θα εγκατασταθούν και διαμορφωθούν (υποχρέωση του αναθέτοντα) τα προαναφερθέντα λογισμικά.

### Αρχιτεκτονική και εξοπλισμός

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, αποτελείται από δυο διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος της υλοποίησης περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες/εξοπλισμό για την φυσική διασύνδεση των σχολείων, ενώ το δεύτερο μέρος, αφορά τον εξοπλισμό που απαιτείται από την πλευρά του Δικτύου (κεντρικά) για την υποστήριξη των χρηστών και της αυξημένης κίνησης που αναμένεται να εισάγουν στο ΠΣΔ. Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφεται αναλυτικά η αρχιτεκτονική για την υλοποίηση της πράξης.

#### Εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης πρόκειται να δικτυωθεί το σύνολο των αιθουσών σε μεγάλο πλήθος σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετέχουν στα οπτικά MAN, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται να εγκατασταθεί σύγχρονος δρομολογητής στο σύνολο των σχολικών και διοικητικών μονάδων της εκπαίδευσης που μετέχουν στα οπτικά ΜΑΝ.

Τονίζεται πως για το σύνολο των μονάδων που μετέχουν στην πράξη, πρόκειται να γίνει και προμήθεια πολύπριζου με προστασία υπέρτασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή φθοράς του υπό προμήθεια εξοπλισμού από υπερτάσεις.

Στη συνέχεια περιγράφουμε ενδεικτικά την τεχνική λύση για τα δυο διακριτά είδη μονάδων.

Α. Μονάδες που λαμβάνουν δομημένη καλωδίωση

Για τις μονάδες που λαμβάνουν δομημένη καλωδίωση, το τυπικό σχεδιάγραμμα υλοποίησης, παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Ουσιαστικά, για κάθε διπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα, δύο καλώδια ξεκινώντας από τον κατανεμητή θα οδεύουν οριζόντια στον ίδιο όροφο, ή/και κάθετα σε διαφορετικό  όροφο (ανάλογα με το κτίριο) και θα καταλήγουν στις εξόδους της τηλεπικοινωνιακής πρίζας της αίθουσας..

Η οριζόντια όδευση θα γίνεται στο εσωτερικό των αιθουσών (εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό) ενώ η κάθετη όδευση (προς τον πάνω ή και κάτω όροφο) θα γίνεται από ένα σημείο προκειμένου να αποφευχθούν πολλαπλές φθορές (διατρήσεις).

Σε κάθε περίπτωση οι αποκαταστάσεις στους τοίχους είναι επιβεβλημένες και απαραίτητες προκειμένου να παραληφθεί το έργο.

Το σύνολο της δομημένης καλωδίωσης του κτηρίου, θα καταλήγει σε κεντρικό σημείο, εντός του ικριώματος – (rack) (που διαθέτει ή θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου) της μονάδας, όπου και θα εγκαθίσταται ο δρομολογητής και ο μεταγωγέας που αναλογεί στη συγκεκριμένη μονάδα.

Επίσης, η διπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα, θα εγκαθίσταται στον τοίχο, δεξιά ή αριστερά της έδρας του καθηγητή και σε κάθε περίπτωση εφόσον είναι αυτό δυνατό, πλησίων ηλεκτρολογικής πρίζας.

Σε περιπτώσεις που η συνολική απόσταση της διπλής πρίζας από τον κατανεμητή είναι άνω των 90m θα εγκαθίσταται repeater (switch 5 θέσεων), εντός ειδικού επίτοιχου κιβωτίου στέγασης, το οποίο προτείνεται να εγκαθίσταται σε αίθουσα ελεγχόμενης πρόσβασης της μονάδας (π.χ. γραφείο καθηγητών, εργαστήριο, κλπ) . Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της εγκατεστημένης δομημένης καλωδίωσης θα γίνει σύμφωνα με  τα διεθνή πρότυπα:

- ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 568.B.2 ή νεότερο

- ISO/ IEC DIC 11801

- EN 50173

καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών (ΦΕΚ Β’767 - 31/12/1992).

Τονίζεται πως σε μεγάλο πλήθος μονάδων, υπάρχει ήδη εγκατεστημένη δομημένη καλωδίωση, σε περιορισμένο όμως αριθμό αιθουσών. Ο Aνάδοχος, θα πρέπει, πέραν της εγκατάστασης των νέων διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών να ολοκληρώσει/διασυνδέσει την νέα καλωδίωση, με την ήδη υπάρχουσα έτσι ώστε το σύνολο της δομημένης καλωδίωσης της μονάδας να αποτελεί ενιαίο τοπικό δίκτυο (LAN).

Για την υπάρχουσα καλωδίωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (έλεγχος, επιδιόρθωση –π.χ αντικατάσταση καλωδίου, πρίζας-, πιστοποίηση) για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της καθώς και όλες τις απαραίτητες (πιθανές) εργασίες για στήριξη του υπάρχοντος ικριώματος και τακτοποίηση των καλωδιώσεων

Εικόνα 1: Ενδεικτική υλοποίηση δομημένης καλωδίωσης στο εσωτερικό μονάδων

Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις κτηρίων, που συστεγάζουν πέραν της μιας σχολικής μονάδας ή/και σε περιπτώσεις μονάδων που στεγάζονται σε διαφορετικά κτήρια αλλά έχουν κοινό προαύλιο, για λόγους επίτευξης οικονομίας κλίμακας, έχει επιλεγεί η τεχνική λύση της διασύνδεσης των διακριτών LAN μεταξύ τους. Στη συνέχεια, η δικτυακή κίνηση όλων των μονάδων θα συγκεντρώνεται σε ένα μοναδικό σημείο, στο οποίο θα πραγματοποιείται και η διασύνδεση του συγκροτήματος με το ΜΑΝ. Για τις ανάγκες της διασύνδεσης των μονάδων μεταξύ τους, έχει επιλεγεί πληθώρα τεχνικών λύσεων ανάλογα με την ιδιομορφία που παρουσιάζει κάθε μια σχολική μονάδα. Αναλυτικότερα, οι συστεγαζόμενες μονάδες, δύναται να διασυνδεθούν μεταξύ τους με τους παρακάτω τρόπους:

- Οπτική ίνα εσωτερικού χώρου: Σε περιπτώσεις που υπάρχει συστέγαση μονάδων εντός του ίδιου κτηρίου, τα διακριτά LAN των μονάδων θα διασυνδεθούν μέσω οπτικής ζεύξης. Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης διασύνδεσης, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί media converter από οπτικό σε χαλκό. Η όδευσης της ίνας θα γίνει εντός πλαστικού καναλιού ή/και σωλήνα

- Οπτική ίνα εξωτερικού χώρου: Σε περιπτώσεις που υπάρχει συστέγαση μονάδων σε διαφορετικά κτήρια, τα οποία διαθέτουν κοινό προαύλιο, τα διακριτά LAN των μονάδων θα διασυνδεθούν μέσω οπτικής ζεύξης η οποία θα διέρχεται από τον κοινό προαύλιο χώρο των κτηρίων. Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης διασύνδεσης πρόκειται να χρησιμοποοιηθεί media converter από οπτικό σε χαλκό.

Η όδευση της ίνας στον εξωτερικό χώρο θα γίνει είτε υπόγεια (χωματουργικές εργασίες στον προαύλιο χώρο) είτε υπέργεια (εναέρια διασύνδεση των κτηρίων με χρήση κατάλληλων πυλώνων στήριξης) ενώ στον εσωτερικό χώρο θα γίνει εντός πλαστικού καναλιού ή/και σωλήνα. Η διασύνδεση των κτηρίων θα καταλήγει σε ειδικό επιτοίχιο οπτικό κατανεμητή εντός των κτηρίων. Κατόπιν από το συγκεκριμένο σημείο θα ξεκινά οπτικό καλώδιο (εντός πλαστικού καναλιού ή/και σωλήνα), το οποίο και θα καταλήγει στον media converter της κάθε μονάδας. Τονίζεται πως απαιτεί ισχυρή απαίτηση ο συγκεκριμένος converter να τοποθετηθεί εντός του ικριώματος στέγασης του δικτυακού εξοπλισμού της μονάδας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί πως κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου, καταγράφηκε η έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες, για τη διασύνδεσή τους με την οπτική ίνα που κατέληγε σε αυτές, από το Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών (media converter). Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η οπτική ίνα του ΜΑΝ κατέληγε σε διαφορετικό χώρο από τον χώρο που φιλοξενεί το ικρίωμα της μονάδας (συνήθως το σχολικό εργαστήριο). Για την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων, η υλοποίηση της προτεινόμενης τεχνικής λύσης, απαιτεί  την προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω ειδών:

- Media converter για την διασύνδεση της μονάδας στο ΜΑΝ

- Επέκταση της καλωδίωσης από το σημείο τερματισμού της οπτικής ίνας του ΜΑΝ μέχρι το σημείο συνάθροισης της δομημένης καλωδίωσης της μονάδας (ικρίωμα). Η συγκεκριμένη διασύνδεση προτείνειται να γίνει είτε μέσω UTP είτε μέσω οπτικής ίνας, ανάλογα με τους περιορισμούς που τίθενται από την απόσταση ή/και την ιδιομορφία που παρουσιάζεται στην μονάδα.

Τονίζεται πως για το σύνολο των ειδών που αφορούν τις οπτικές καλωδιώσεις (media converters, οπτικές ίνες, οπτικά patchcords, SFP) απαιτείται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους μερών (π.χ. connectors ικανούς -  σε πλήθος και χαρακτηριστικά  - να διασυνδέσουν τα μέρη μεταξύ τους).

Τέλος, σε περιορισμένο πλήθος μονάδων που λαμβάνουν δομημένη καλωδίωση, απαιτείται η προμήθεια νέου ικριώματος, ικανό να στεγάσει τον νέο εξοπλισμό που θα προμηθευτεί η μονάδα, στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Αυτό γίνεται κυρίως σε μονάδες που δεν διαθέτουν ικρίωμα είτε σε μονάδες των οποίων τα ικριώματα δεν έχουν την ικανότητα, λόγω εξάντλησης του υπάρχοντος χώρου, να στεγάσουν τον νέο εξοπλισμό. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επιπρόσθετα, η μετεγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού (καλωδίωση-patch panel – δρομολογητής – μεταγωγέας κλπ) στο νέο ικρίωμα.

Β. Μονάδες που δεν λαμβάνουν δομημένη καλωδίωση

Στις μονάδες που το παρόν έργο δεν θα εγκαταστήσει δομημένη καλωδίωση, θα παραδοθεί/εγκατασταθεί σύγχρονος δρομολογητής υψηλών δυνατοτήτων για την διασύνδεση τους με τα μητροπολητικά δίκτυα οπτικών ινών των  ΟΤΑ.

#### Αρχιτεκτονική και εξοπλισμός στο ΠΣΔ

Ταυτόχρονα με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές και διοικητικές μονάδες που μετέχουν στο παρόν έργο προκειμένου αυτές να διασυνδεθούν μέσω των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών των ΟΤΑ και στη συνέχεια στο δίκτυο του ΠΣΔ, θα πρέπει να επιτελεστεί και σειρά εργασιών εντός του δικτύου του ΠΣΔ έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποδεχτεί/διαχειριστεί την αυξημένη κίνηση που θα εισάγουν οι χρήστες.

Στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου, πρόκειται να γίνει ανάλυση:

- της τεχνικής λύσης που θα εφαρμοστεί για την διασύνδεση των σχολείων μέσω των μητροπολιτικών δικτύων των ΟΤΑ, στο ΠΣΔ και

- της προμήθειας του εξοπλισμού του ΠΣΔ που απαιτείται, με στόχο την ενίσχυση του δικτύου του.

Για την διασύνδεση του δικτύου διανομής του ΠΣΔ με το αντίστοιχο οπτικό ΜΑΝ  και έχοντας ως στόχο (α) την διατήρηση του κόστους διασύνδεσης σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλό επίπεδο, και (β) την πρόσβαση των σχολικών μονάδων στο Διαδίκτυο με υπερ-υψηλές ταχύτητες γίνεται χρήση του εγγύς κόμβου του ΕΔΕΤ-3, μέσω του οποίου στη συνέχεια προωθείται η κίνηση στο δίκτυο του ΠΣΔ. Η λογική διαστρωμάτωση της τεχνικής λύσης επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημεία:

- Χρησιμοποίηση του οπτικού ΜΑΝ για συνάθροιση της κίνησης των σχολικών μονάδων σε ένα σημείο του ΜΑΝ.

- Διασύνδεση ΜΑΝ – ΠΣΔ μέσω εξοπλισμού που εγκαθιστά το ΠΣΔ στο  Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Ίδρυμα που εδρεύει στην περιοχή του μητροπολιτικού δικτύου.

- Προώθηση της κίνησης μέσω του δικτύου ΕΔΕΤ – 3 στον τοπικό νομαρχιακό κόμβο του ΠΣΔ και κατ’επέκταση στο internet.

Για την δρομολόγηση της κίνησης από τις σχολικές μονάδες που διασυνδέονται στο οπτικό μητροπολιτικό δίκτυο μέχρι το Πανεπιστημιακό / Τεχνολογικό ίδρυμα, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία IEEE 802.1ad,, η οποία αποτελεί βελτίωση της IEEE 802.1Q τεχνολογίας. Η τεχνολογία 802.1ad, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση Metro Ethernet δικτυακών τοπολογιών, όπως αυτή των μητροπολιτικών οπτικών δικτύων των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει σε ένα Ethernet πλαίσιο να ενθυλακώνει δύο (2) VLAN 802.1Q ετικέτες: την αρχική VLAN ετικέτα, καθώς και μία νέα VLAN ετικέτα η οποία προσδιορίζει το Metro Ethernet δίκτυο. Η νέα VLAN ετικέτα προστίθεται στο Ethernet πλαίσιο όταν αυτό εισέρχεται στο Metro Ethernet δίκτυο και αφαιρείται όταν αυτό εξέρχεται από το Metro Ethernet δίκτυο. Το Metro Ethernet δίκτυο, χρησιμοποιεί τη νέα VLAN ετικέτα που προστίθεται στα εισερχόμενα Ethernet πλαίσια, για την διαχείριση και τον διαχωρισμό της κίνησης που προέρχεται από διαφορετικά LANs. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η λειτουργία της 802.1ad, τεχνολογίας για την δρομολόγηση της κίνησης από τις σχολικές μονάδες μέχρι τον κόμβο του Πανεπιστημιακού / Τεχνολογικού ιδρύματος.

Εικόνα 2: Λογικό διάγραμμα κίνησης από τον δρομολογητή ενός σχολείου στον δρομολογητή του ΠΣΔ, στο οικείο Πανεπιστημιακό/Τεχνολογικό ίδρυμα κάνοντας χρήση 802.1ad, τεχνολογίας

Στη συνέχεια, κάνοντας χρήση του δικτύου του ΕΔΕΤ, η κίνηση των μονάδων προωθείται προς τον πλησιέστερο νομαρχιακό κόμβο του ΠΣΔ και κατ’ επέκταση στο internet.

Είναι εύκολα αντιληπτό, πως η διασύνδεση αρκετά μεγάλου αριθμού μονάδων στο ΠΣΔ, με συμμετρικές ταχύτητες άνω των 100Mbps, δημιουργεί νέες απαιτήσεις στο δίκτυο διανομής του ΠΣΔ. Για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών, απαιτούνται σειρά ενεργειών / αναβαθμίσεων που περιλαμβάνουν:

- Την αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής των κεντρικών κόμβων του ΠΣΔ (8 σημεία πανελλαδικά), όπου θα συγκεντρώνεται η κίνηση από τους δευτερεύοντες κόμβους του ΠΣΔ.

- Την αναβάθμιση του συνοριακού δρομολογητή του ΠΣΔ, με νέο ικανό να διαχειριστεί κίνηση αρκετών δεκάδων Gbps.

- Την δημιουργία κεντρικής υποδομής NAT, με την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (ΝΑΤ server) ο οποίος θα επιτελεί την υπηρεσία NAT, για τις μονάδες που επιθυμούν να δημιουργήσουν συνδέσεις με εξωγενή δίκτυα (ουσιαστικά αφορά την κίνηση των μονάδων προς το internet). Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υποδομή, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και για τον τερματισμό των ADSL/VDSL συνδέσεων του ΠΣΔ, ως  «broadband access concentrators» οι οποίοι λειτουργούν ως L2TP Network Servers (LNS). Οι συσκευές αυτές θα  εγκατασταθούν και θα  λειτουργούν σε κάποιο κύριο κόμβο του ΠΣΔ με σκοπό το  τερματισμό των ADSL/VDSL συνδέσεων.

Στις παρακάτω εικόνες παρατίθενται δυο πιθανές αποδεκτές τοπολογίες για τους συγκεντρωτές ευρυζωνικής πρόσβασης, με κριτήριο την  υψηλή διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην Εικόνα 3 παρατίθεται η πρώτη αποδεκτή λύση, με προμήθεια δύο (2) συσκευών, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δυο (2) 10GE θύρες. Η πρώτη 10GE θύρα συνδέεται στο κύριο δίκτυο του ΠΣΔ και η δεύτερη 10GE θύρα, σε μεταγωγείς υψηλής διαθεσιμότητας (stack switches).

Εικόνα 3: Αρχιτεκτονική λύσης υλοποίησης χαρακτηριστικών υψηλής διαθεσιμότητας μέσω προμήθειας 2 συσκευών, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δυο 10GE θύρες έκαστη

Στην Εικόνα 4 παρατίθεται η δεύτερη αποδεκτή λύση, με προσφορά μια συσκευής υψηλής διαθεσιμότητας, με δύο τουλάχιστον 10GE θύρες για την εισερχόμενη και δύο τουλάχιστον 10GE θύρες για την εξερχόμενη κίνηση.

Εικόνα 4: Αρχιτεκτονική λύσης υλοποίησης χαρακτηριστικών υψηλής διαθεσιμότητας μέσω προμήθειας 1 συσκευής, η οποία έχει τουλάχιστον δυο 10GE θύρες

Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού Λογισμικού και Υπηρεσιών

| A/A | Προϊόν/Υπηρεσία | Ανάλυση Προϊόντος/Υπηρεσίας Περιγραφή | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α. Δικτύωση Σχολικών Μονάδων |  |  |  |  |
|  | Δομημένη καλωδίωση διπλής τηλεπικοινωνιακής πρίζας |  |  |  | 8.353διπλές πρίζες |
|  | Καλωδιακή ζεύξη ικριώματος μονάδας (καλωδίωση UTP) με σημείο τερματισμού Οπτικών Ινών |  |  |  | 354 |
|  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εσωτερικού χώρου |  |  |  |  |
|  | Απαιτούμενο μήκος οπτικού καλωδίου |  |  |  | 5.505m* |
|  | Σημεία τερματισμού οπτικών ινών |  |  |  | 112** |
|  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εξωτερικού χώρου |  |  |  |  |
|  | Απαιτούμενο μήκος οπτικού καλωδίου |  |  |  | 11.546m* |
|  | Σημεία τερματισμού οπτικών ινών |  |  |  | 188** |
|  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εναέρια |  |  |  |  |
|  | Απαιτούμενο μήκος οπτικού καλωδίου |  |  |  | 4.861m* |
|  | Σημεία τερματισμού οπτικών ινών |  |  |  | 114** |
|  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών για Διασύνδεση με ΜΑΝ |  |  |  |  |
|  | Απαιτούμενο μήκος οπτικού καλωδίου |  |  |  | 5.353m* |
|  | Σημεία τερματισμού οπτικών ινών |  |  |  | 274** |
|  | Σκαπτικές εργασίες |  |  |  | 6.152m* |
|  | Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 1 |  |  |  | 450 |
|  | Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 2 |  |  |  | 296 |
|  | Μεταγωγέας τελικού χρήστη |  |  |  | 1.912 |
|  | Επαναλήπτης (repeater) |  |  |  | 107 |
|  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (1Gbps) |  |  |  | 214 |
|  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (100Mbps) |  |  |  | 24 |
|  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για διασύνδεση μονάδων |  |  |  | 434 |
|  | Επίτοιχο κιβώτιο στέγασης |  |  |  | 108 |
|  | Πολύπριζο με προστασία υπέρτασης |  |  |  | 1.007 |
|  | Ικρίωμα τύπου 1 |  |  |  | 132 |
| - ` | Ικρίωμα τύπου 2 |  |  |  | 136 |
|  | Ικρίωμα τύπου 3 |  |  |  | 21 |
|  | Β. Εξοπλισμός Δικτύου ΠΣΔ |  |  |  |  |
|  | Κάρτα 10GE Ethernet switching για Cisco 7604 |  |  |  | 4 |
|  | Τροφοδοτικό για Cisco 7604 |  |  |  | 7 |
|  | Gigabit Ethernet Switch με uplink θύρες 10GE |  |  |  | 5 |
|  | Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Load Balancing |  |  |  | 2 |
|  | Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Web Application Firewall |  |  |  | 2 |
|  | Κύριος Δρομολογητής του ΠΣΔ |  |  |  | 1 |
|  | Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου |  |  |  | 1 |
|  | Εξυπηρετητής Διαχείρισης |  |  |  | 1 |
|  | Κεντρικοποιημένος NAT Server |  |  |  | 1 |
|  | Λογισμικό Διαχείρισης Διευθύνσεων IP |  |  |  | 1 |
|  | Αναβάθμιση μνήμης για Cisco 7604 |  |  |  | 4 |

*   ενδεικτικές ποσότητες όπως προκύπτουν από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – μη δεσμευτικές από τον Αναθέτοντα

** σε κάθε σημείο τερματίζονται αντίστοιχα 4 ίνες

Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης

Δομημένη καλωδίωση διπλής τηλεπικοινωνιακής πρίζας (ΔΚ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για τη δομημένη καλωδίωση η οποία θα εγκατασταθεί στο σύνολο των σχολικών μονάδων. Η υποδομή αυτή αφορά δομημένη καλωδιακή υποδομή (UTP cat 6) για δίκτυο φωνής και δεδομένων. Θα εγκατασταθεί καλωδίωση UTP και οι απαραίτητες οδεύσεις οι οποίες θα καταλήγουν σε patch panel που θα βρίσκεται εγκατεστημένο εντός του ικριώματος της σχολικής μονάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση της υπό προμήθειας δομημένης καλωδίωσης με ήδη υπάρχουσες καλωδιώσεις εντός των μονάδων καθώς και η διασύνδεσή της με το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών. Σε κάθε λειτουργική αίθουσα των σχολικών μονάδων, πρόκειται να εγκατασταθεί μια διπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα. |  |  |  |  |
|  | Διπλή Τηλεπικοινωνιακή πρίζα, υπό γωνία 45ο UTP Cat6 (modular jacks 4 ζευγών RJ-45 σε ειδικά πλαστικά κουτιά δύο πριζών το καθένα – τυπικών εξωτερικών διαστάσεων έως 85mmX85mm, κατάλληλα για επίτοιχη στήριξη, με κλείστρα θυρών – έναντι της σκόνης και πλαστικές πινακίδες σήμανσης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερική δομημένη καλωδίωση, από τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες μέχρι τον κατανεμητή του ικριώματος (Patch Panel), με καλώδια χαλκού 4 ζευγών (UTP) category 6 σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 568. Τερματισμός και των 4 ζευγών και στα δύο άκρα σύμφωνα με την οδηγία ΕΙΑ/ΤΙΑ Τ568Β. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρθρωτός κατανεμητής ικριώματος (patch panel) στον οποίο θα τερματίζει το σύνολο των εγκατεστημένων πριζών/θυρών δικτύου, προσαυξημένος κατά έξι (6) ελεύθερες θύρες για μελλοντική επέκταση. (Να αναφερθεί ο τύπος/τύποι των κατανεμητών που θα χρησιμοποιηθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οδεύσεις της δομημένης καλωδίωσης από λευκά πλαστικά κανάλια κλειστού τύπου (με ανοιγόμενο καπάκι). Τα καλώδια UTP μεταξύ κεντρικού ή ενδιάμεσου κατανεμητή και πρίζας πρέπει να είναι συνεχή και θα τοποθετούνται μέσα σε υποδομή όδευσης. Αναλυτικότερα: - Για εσωτερικές οδεύσεις ή οδεύσεις κάτω από εξώστες: Μέσα σε κλειστό επίτοιχο πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, κατάλληλων διαστάσεων, από αυτοσβενόμενο PVC. Τα κανάλια θα είναι πλήρη σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία θα επιτυγχάνεται συνέχεια στα άκρα, τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες. - Για ακάλυπτα τμήματα οδεύσεων εξωτερικά του κτιρίου: Η όδευση θα γίνεται εντός σωληνώσεων πλαστικών (τύπου Duroflex) ή μεταλλικών, κατάλληλων χαρακτηριστικών, για την προστασία των καλωδίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χωρητικότητα των καναλιών αρκετή για την επέκταση κατά 100% της καλωδιακής υποδομής που εγκαθίσταται (ελάχιστης διατομής 2,5 Χ2,5 cm σε κάθε περίπτωση). Εγκατάσταση με καλαίσθητο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργικότητα και αισθητική του χώρου. Ελάχιστη απόσταση 25 εκατοστά των οδεύσεων από την καλωδίωση του δικτύου ισχύος (αποφυγή προβλημάτων στην απόδοση του δικτύου λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε διπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα θα χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο μήκος καλωδίου (UTP CAT6) για τον τερματισμό της στο patch panel/ικρίωμα της μονάδας. Σημειώνεται ότι, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, παρουσιάζεται το ενδεικτικό μήκος του απαιτούμενου καλωδίου ανά μονάδα, βάση συλλογής στοιχείων του Αναθέτοντα, χωρίς αυτό να αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο (για τον Αναθέτοντα) Το Κόστος κάθε Διπλής τηλεπικοινωνιακής πρίζας, που θα αναφερθεί στον Πίνακα Οικονομικής προσφοράς, περιλαμβάνει πέραν του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης της διπλής πρίζας (προδιαγραφή ΔΚ1.1) και το κόστος : - των καλωδίων (προδιαγραφή ΔΚ1.2) - της προμήθειας/εγκαταστάσεως και τερματισμού σε patch panel (προδιαγραφή ΔΚ1.3) - των υλικών όδευσης (προδιαγραφή ΔΚ1.4) και - της πιστοποίησης (προδιαγραφή ΔΚ1.7) - των εργασιών αποκατάστασης τυχόν φθορών στο κτήριο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η καλωδίωση θα ελεχθεί με τη χρήση ειδικού εργαλείου (cable tester). Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που ορίζει το πρότυπο (ANSI/TIA/EIA-568-B.2) (να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου. Η πιστοποίησης της μέτρηση θα γίνει για κάθε καλώδιο και τα αποτελέσματά της θα παραδοθούν κατά την τμηματική/προσωρινή παραλαβή) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των μετρήσεων δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του προτύπου θα πρέπει ο Ανάδοχος να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες με την αντιμετώπιση σφαλμάτων, την αλλαγή οδεύσεων, καλωδίωσης τοποθέτηση επαναλήπτη κλπ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για την υπάρχουσα καλωδίωση της μονάδας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (έλεγχος, επιδιόρθωση, πιστοποίηση) για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και την ολοκλήρωση/διασύνδεσή της με την νέα καλωδίωση. | ΝΑΙ |  |  |

Καλωδιακή ζεύξη ικριώματος μονάδας (καλωδίωση UTP) με σημείο τερματισμού Οπτικών Ινών (ΚΖ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για καλωδίωση UTP που απαιτείται για τη διασύνδεση του σημείου τερματισμού (εντός της μονάδας) των οπτικών ινών του Μητροπολιτικού Δικτύου με το σημείο συγκέντρωσης της δομημένης καλωδίωσης της μονάδας, στο ικριώμα που φιλοξενεί το σύνολο του δικτυακού εξοπλισμού της μονάδας. |  |  |  |  |
|  | Καλωδίωση με καλώδιο χαλκού 4 ζευγών (UTP) category 6. Η συγκεκριμένη ζεύξη θα διαθέτει στο ένα άκρο, ακροδέκτη RJ-45 για την απευθείας σύνδεση με τον media converter της μονάδας ενώ στο άλλο άκρο θα τερματίζεται στον κατανεμητή της μονάδας σύμφωνα με την οδηγία ΕΙΑ/ΤΙΑ Τ568Β. (Σημείωση: Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα για τερματισμό της ζεύξης στον ήδη υπάρχον κατανεμητή της μονάδας, απαιτείται η εγκατάσταση νέου κατανεμητή εντός του ικριώματος – να αναφερθεί ο τύπος του κατανεμητή). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όδευση της συγκεκριμένης ζεύξης, εντός λευκού πλαστικού κανάλιού κλειστού τύπου (με ανοιγόμενο καπάκι) ή εντός σωληνώσεων πλαστικών (τύπου Duroflex) . | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση με καλαίσθητο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργικότητα και αισθητική του χώρου. Ελάχιστη απόσταση 25 εκατοστά των οδεύσεων από την καλωδίωση του δικτύου ισχύος (αποφυγή προβλημάτων στην απόδοση του δικτύου λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε καλωδιακή ζεύξη θα χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο μήκος καλωδίου (UTP CAT6) για τον τερματισμό της στο patch panel/ικρίωμα της μονάδας. Σημειώνεται ότι, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, παρουσιάζεται το ενδεικτικό μήκος του απαιτούμενου καλωδίου ανά ζεύξη, βάση συλλογής στοιχείων του Αναθέτοντα, χωρίς αυτό να αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο (για τον Αναθέτοντα) Το κόστος κάθε ζεύξης, που θα αναφερθεί στον Πίνακα Οικονομικής προσφοράς, περιλαμβάνει πέραν του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης της καλωδίωσης (προδιαγραφή ΚΖ 1.1) και το κόστος : • των καλωδίων (προδιαγραφή ΚΖ 1.1) • των υλικών όδευσης (προδιαγραφή ΚΖ 1.2) • του κατανεμητή (εφόσον απαιτηθεί) (προδιαγραφή ΚΖ 1.1) • της πιστοποίησης (προδιαγραφή ΚΖ 1.5) • των εργασιών αποκατάστασης τυχόν φθορών στο κτήριο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η καλωδίωση θα ελεχθεί με τη χρήση ειδικού εργαλείου (cable tester). Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται εντόςε των ορίων που ορίζει το πρότυπο (ANSI/TIA/EIA-568-B.2) (να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου πιστοποίησης. Η μέτρηση θα γίνει για κάθε καλώδιο και τα αποτελέσματά της θα παραδοθούν πριν την τμηματική/προσωρινή παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των μετρήσεων δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του προτύπου θα πρέπει ο Ανάδοχος να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες με την αντιμετώπιση σφαλμάτων, την αλλαγή οδεύσεων καλωδίωσης, τοποθέτηση επαναλήπτη κλπ | ΝΑΙ |  |  |

Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εσωτερικού χώρου (ΟΙΕΣ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για τη καλωδίωση Οπτικών Ινών εσωτερικού χώρου, η οποία απαιτείται για τη διασύνδεση συστεγαζόμενων μονάδων εντός του ίδιο σχολικού κτηρίου. Η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί με χρήση των μετατροπέων από οπτικό σε χαλκό, που περιγράφονται στον ΠΤΧ 14. |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά Οπτικών Ινών |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο για σύνδεση με τους τελικούς χρήστες | ΝΑΙ (Να δοθούν προδιαγραφές) |  |  |
|  | Για κάθε καλωδιακή ζεύξη θα χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο μήκος καλωδίου. Το Ενδεικτικό συνολικό μήκος της συγκεκριμένης καλωδίωσης καθώς και ο Ενδεικτικός απαιτούμενος αριθμός τερματισμού Οπτικών Ινών, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης, βάση συλλογής στοιχείων του Αναθέτοντα, χωρίς αυτό να αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο (για τον Αναθέτοντα). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα καλώδια και οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα πρότυπα ΙΤU- L.35, , L.14, L59 και L.1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι οπτικές ίνες να είναι συμβατές με το πρότυπο ITU-G.651.1 (multimode optic fibre) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος οπτικών ινών στο καλώδιο | ≥4 |  |  |
|  | Διάμετρος (εξωτερική) καλωδίου | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Βάρος καλωδίου (για μήκος 1 Km) | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Οι διακριτές οπτικές ίνες πρέπει να έχουν χρωματικό ή άλλο κώδικα για τον εύκολο εντοπισμό/διαχωρισμό τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή σε θλίψη | ≤ 100N/100 mm |  |  |
|  | Συμβατότητα χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60793-2 και 60793-1 | ΝΑΙ |  |  |
| Τερματισμός Οπτικών Ινών και όδευση |  |  |  |  |
|  | Όδευση της συγκεκριμένης ζεύξης, εντός λευκού πλαστικού κανάλιού κλειστού τύπου (με ανοιγόμενο καπάκι) ή εντός σωληνώσεων πλαστικών (τύπου Duroflex) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τερματισμός των άκρων των ινών σε αντίστοιχο οπτικό κατανεμητή. (να αναφερθεί ο τύπος του οπτικού κατανεμητή) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση του οπτικού κατανεμητή εντός του ικριώματος των μονάδων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικά patchcord διασύνδεσης οπτικού κατανεμητή –media converter μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση οπτικής καλωδίωσης με χρήση κατάλληλου οργάνου (παράδοση μέτρησης πριν την τμηματική/προσωρινή παραλαβή) | ΝΑΙ |  |  |

Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εξωτερικού χώρου (ΟΙΕΞ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για τη καλωδίωση Οπτικών Ινών εξωτερικού χώρου, η οποία απαιτείται για τη διασύνδεση συστεγαζόμενων μονάδων που βρίσκονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα αλλά σε διαφορετικά κτήρια. Η διασύνδεση πρόκειται να πραγματοποιηθεί με χρήση των μετατροπέων από οπτικό σε χαλκό που περιγράφονται στον ΠΤΧ 14. Οι σκαπτικές εργασίες που απαιτούνται, περιγράφονται στον ΠΤΧ 7. |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά Οπτικών Ινών |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο για διασύνδεση κτηρίων (άμεσου ενταφιασμού) (Να δοθούν προδιαγραφές) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε καλωδιακή ζεύξη θα χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο μήκος οπτικού καλωδίου. Το ενδεικτικό συνολικό μήκος της συγκεκριμένης καλωδίωσης καθώς και ο ενδεικτικός απαιτούμενος αριθμός τερματισμού Οπτικών Ινών, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης, βάση συλλογής στοιχείων του Αναθέτοντα, χωρίς αυτό να αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο (για τον Αναθέτοντα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα καλώδια και οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα πρότυπα ΙΤU-L.43,L.35, L.10, L.14 και L.1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι οπτικές ίνες να είναι συμβατές με το πρότυπο ITU-G.651.1 (multimode optic fibre) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος οπτικών ινών στο καλώδιο | ≥4 |  |  |
|  | Διάμετρος (εξωτερική) καλωδίου (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος καλωδίου (για μήκος 1 Km) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι διακριτές οπτικές ίνες πρέπει να έχουν χρωματικό ή άλλο κώδικα για τον εύκολο εντοπισμό/διαχωρισμό τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προδιαγραφές για εξωτερική χρήση και αντίσταση στην απορρόφηση νερού κατά IEC 60794-1-2-F5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή σε θλίψη | ≤ 100N/100 mm |  |  |
|  | Συμβατότητα χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60793-2 και 60793-1 | ΝΑΙ |  |  |
| Τερματισμός Οπτικών Ινών και όδευση |  |  |  |  |
|  | Η Όδευση της συγκεκριμένης ζεύξης θα πραγματοποιηθεί: - Στον προαύλιο χώρο, εντός χάνδακα (χρήση οπτικού καλωδίου) - Θα τερματίζει εντός επίτοιχου κιβωτίου στέγασης οπτικών ινών στο εσωτερικό των κτηρίων - Στο εσωτερικό των κτηρίων εντός λευκού πλαστικού καναλιού κλειστού τύπου (με ανοιγόμενο καπάκι) ή εντός σωληνώσεων πλαστικών (τύπου Duroflex) με χρήση κατάλληλου μήκους οπτικού patchcord διασύνδεσης (βλ. ΟΙΕΞ 1.15) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τερματισμός των άκρων των ινών σε αντίστοιχο οπτικό κατανεμητή (να αναφερθεί ο τύπος του προσφερόμενου οπτικού κατανεμητή) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση του οπτικού κατανεμητή εντός επίτοιχου κιβωτίου στέγασης οπτικών ινών στο εσωτερικό του κτηρίου. Το επίτοιχο κιβώτιο θα πρέπει να: - Εϊναι μεταλλικής ή heavy duty IP 56 κατασκευής - Διαθέτει κλειδαριά για την ασφάλιση της πόρτας του - Τοποθετηθεί εντός του κτηρίου, σε χώρο (τοίχος) ενδεδειγμένο για την τοποθέτησή του, ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του για την πραγματοποίηση εργασιών σ’αυτό. (Να αναφερθεί ο τύπος του κιβωτίου και τα λοιπά χαρακτηριστικά του π.χ διαστάσεις) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικά patchcords διασύνδεσης οπτικού κατανεμητή – media converter μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση οπτικής καλωδίωσης με χρήση κατάλληλου οργάνου και παράδοση των μέτρησεων πριν την τμηματική/προσωρινή παραλαβή | ΝΑΙ |  |  |

Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εναέρια(ΟΙΕΕ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για τη καλωδίωση Οπτικών Ινών εξωτερικού χώρου (εναέρια), η οποία απαιτείται για τη διασύνδεση συστεγαζόμενων μονάδων που βρίσκονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα αλλά σε διαφορετικά κτήρια. Η διασύνδεση πρόκειται να συμβεί με χρήση των μετατροπέων από οπτικό σε χαλκό που περιγράφονται στον ΠΤΧ 14. |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά Οπτικών Ινών |  |  |  |  |
|  | Αυτό-υποστηριζόμενο καλώδιο για διασύνδεση κτηρίων (τύπου ADSS) (Να δοθούν προδιαγραφές) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε καλωδιακή ζεύξη θα χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο μήκος καλωδίου. Το Ενδεικτικό συνολικό μήκος της συγκεκριμένης καλωδίωσης καθώς και ο Ενδεικτικός απαιτούμενος αριθμός τερματισμού Οπτικών Ινών, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης βάση συλλογής στοιχείων του Αναθέτοντα, χωρίς αυτό να αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο (για τον Αναθέτοντα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα καλώδια και οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα πρότυπα ΙΤU-L.35, L.26, L.14 και L.1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι οπτικές ίνες να είναι συμβατές με το πρότυπο ITU-G.651.1 (multimode optic fibre) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος οπτικών ινών στο καλώδιο | ≥4 |  |  |
|  | Διάμετρος (εξωτερική) καλωδίου (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος καλωδίου (για μήκος 1 Km) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι διακριτές οπτικές ίνες πρέπει να έχουν χρωματικό ή άλλο κώδικα για τον εύκολο εντοπισμό/διαχωρισμό τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προδιαγραφές για εξωτερική χρήση και αντίσταση στην απορρόφηση νερού κατά IEC 60794-1-2-F5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή σε θλίψη | ≤ 100N/100 mm |  |  |
|  | Αντοχή σε οριζόντια πίεση αέρα | ≥0.38 Kg/m2 |  |  |
|  | Ύψος από το έδαφος (ΕΛΟΤ EN 50174-3) | ≥ 5.5 m |  |  |
|  | Συμβατότητα χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60793-2 και 60793-1 | ΝΑΙ |  |  |
| Τερματισμός Οπτικών Ινών και όδευση |  |  |  |  |
|  | Η Όδευση της συγκεκριμένης ζεύξης: - θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε κατάλληλη βάση στήριξης (ιστός εγκατάστασης/ράβδος στήριξης) που θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο σε καθένα από τα διασυνδεόμενα κτήρια (να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος στήριξης των άκρων του καλωδίου στα άκρα καθενός κτηρίου) - θα τερματίζει εντός επίτοιχου κιβωτίου στέγασης οπτικών ινών στο εσωτερικό των κτηρίων (να αναφερθεί ο τύπος του κιβωτίου) - θα οδεύει στο εσωτερικό των κτηρίων εντός λευκού πλαστικού καναλιού κλειστού τύπου (με ανοιγόμενο καπάκι) ή εντός πλαστικών σωληνώσεων (τύπου Duroflex) με χρήση κατάλληλου μήκους οπτικού patchcord διασύνδεσης (βλ. ΟΙΕΕ 1.17) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τερματισμός των άκρων των ινών σε αντίστοιχο οπτικό κατανεμητή (να αναφερθεί ο τύπος του προσφερόμενου οπτικού κατανεμητή) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση του οπτικού κατανεμητή εντός επίτοιχου κιβωτίου στέγασης οπτικών ινών στο εσωτερικό του κτηρίου. Το επίτοιχο κιβώτιο θα πρέπει να: - Εϊναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής - Διαθέτει κλειδαριά για την ασφάλιση της πόρτας του - Τοποθετηθεί εντός του κτηρίου, σε χώρο (τοίχος) ενδεδειγμένο για την τοποθέτησή του, ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του, για την πραγματοποίηση εργασιών σ’αυτό. (Να αναφερθεί ο τύπος του κιβωτίου και τα λοιπά χαρακτηριστικά του, π.χ διαστάσεις) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικά patchcords διασύνδεσης οπτικού κατανεμητή – media converter μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση καλωδίωσης |  |  |  |  |
|  | Πιστοποίηση οπτικής καλωδίωσης με χρήση κατάλληλου οργάνου και παράδοση των μετρήσεων πριν την τμηματική/προσωρινή παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μελέτη αντοχής της καλωδίωσης και της στήριξης της, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος της καλωδίωσης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως άνεμος, χιόνι κλπ. Η μελέτη θα παραδοθεί πριν την τμηματική/προσωρινή παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |

Καλωδίωση Οπτικών Ινών για Διασύνδεση με ΜΑΝ (ΟΙΜ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για την επέκταση της οπτικής καλωδίωσης που απαιτείται για τη διασύνδεση, του σημείου τερματισμού των οπτικών ινών του Μητροπολιτικού Δικτύου με το έταιρο σημείο συγκέντρωσης της δομημένης καλωδίωσης της μονάδας, δηλαδή στο ικρίωμα (εντός του οποίου εγκαθίσταται και ο μετατροπέας οπτικού σε χαλκό) που φιλοξενεί το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της μονάδας. |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά Οπτικών Ινών |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο διασύνδεσης MAN με τελικούς χρήστες (Να δοθούν οι προδιαγραφές του) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε καλωδιακή ζεύξη θα χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο μήκος καλωδίου. Το Ενδεικτικό συνολικό μήκος της συγκεκριμένης καλωδίωσης καθώς και ο Ενδεικτικός απαιτούμενος αριθμός τερματισμού Οπτικών Ινών, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης, βάση συλλογής στοιχείων του Αναθέτοντα, χωρίς αυτό να αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο (για τον Αναθέτοντα). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα καλώδια και οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα πρότυπα ΙΤU-L.43, L.35, L59, L.10, L.14 και L.1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι οπτικές ίνες να είναι συμβατές με το πρότυπο ITU-G652.D (singlemode optic fibre) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος οπτικών ινών στο καλώδιο | ≥4 |  |  |
|  | Διάμετρος (εξωτερική) καλωδίου (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος καλωδίου (για μήκος 1 Km) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι διακριτές οπτικές ίνες πρέπει να έχουν χρωματικό ή άλλο κώδικα για τον εύκολο εντοπισμό/διαχωρισμό τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή σε θλίψη | ≤ 100N/100 mm |  |  |
|  | Συμβατότητα χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60793-2 και 60793-1 | ΝΑΙ |  |  |
| Τερματισμός Οπτικών Ινών και όδευση |  |  |  |  |
|  | Όδευση της συγκεκριμένης ζεύξης, εντός λευκού πλαστικού κανάλιού κλειστού τύπου (με ανοιγόμενο καπάκι) ή εντός σωληνώσεων πλαστικών (τύπου Duroflex) | NAI |  |  |
|  | Διασύνδεση των άκρων των ινών με τον οπτικό κατανεμητή του MAN – media converter μονάδας και κατάληξη και των δύο ζευγών οπτικών ινών εντός του ικριώματος της μονάδας. | NAI |  |  |
| Πιστοποίηση καλωδίωσης |  |  |  |  |
|  | Πιστοποίηση οπτικής καλωδίωσης με χρήση κατάλληλου οργάνου και παράδοση των μέτρησεων πριν την τμηματική/προσωρινή παραλαβή | ΝΑΙ |  |  |

Σκαπτικές εργασίες (ΣΕ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για τις σκαπτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση του οπτικού καλωδίου εξωτερικού χώρου, εντός χάνδακα. |  |  |  |  |
|  | Το ενδεικτικό συνολικό μήκος των σκαπτικών εργασιών, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης βάση συλλογής στοιχείων του Αναθέτοντα, χωρίς αυτό να αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο (για τον Αναθέτοντα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χάνδακας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ITU-T L.35 και L. 63 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάθος χάνδακα | ≥ 20 cm |  |  |
|  | Πλάτος χάνδακα | ≥ 10 cm |  |  |
|  | Πλήθος οπτικών καλωδίων που θα εγκατασταθούν | ≥ 1 |  |  |
|  | Τα ενδιάμεσα υλικά επιχωμάτωσης να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ITU-T L.48 και L.49 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδική ταινία σήμανσης σε απόσταση 10 cm από το καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρης αποκατάσταση του χώρου στην πρότερη κατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η μεθοδολογία εκσκαφής (εντός των προαύλιων χώρων ή και εξωτερικά των κτιρίων) που θα ακολουθηθεί καθώς και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις χρήσης των σχετικών μηχανημάτων/εξοπλισμού εκσκαφής | ΝΑΙ |  |  |

Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 1 (ΔΤ1)

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για σύγχρονο Gigabit Ethernet δρομολογητή ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση μεγάλων σχολικών μονάδων/σχολικών συγκροτημάτων με τα MAN. Απαιτείται να έχει 2 θύρες (Layer 3) Gigabit Ethernet χαλκού 1000BaseT και τουλάχιστον 6 θύρες (Layer 2) Gigabit Ethernet χαλκού 1000Base T για την διασύνδεση των LAN των μονάδων. |  |  |  |  |
| Θύρες |  |  |  |  |
|  | Θύρες GigabitEthernet Layer2 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | ≥ 6 |  |  |
|  | Θύρες GigabitEthernet Layer 3 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | ≥ 2 |  |  |
|  | Θύρα για διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τοπικού τερματικού (Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κατάλληλο καλώδιο για την σύνδεση με το τοπικό τερματικό) | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά θυρών Layer2/3 GigabitEthernet: |  |  |  |  |
|  | Αυτόματη ανίχνευση ταχύτητας (10/100/1000 Mbps automatic speed detection) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαπραγμάτευση αμφίδρομης / μονόδρομης επικοινωνίας (automatic duplex negotiation) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη auto MDI/MDIX σε όλες τις θύρες χαλκού | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1Q VLAN tagging | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη: |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM επαρκούς μεγέθους για την υποστήριξη των ζητούμενων λειτουργιών | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
|  | Μέσο αποθήκευσης λειτουργικού συστήματος και αρχείου ρυθμίσεων επαρκούς μεγέθους. Να αναφερθεί ο τύπος και το μέγεθος | NAI |  |  |
|  | Να διευκρινιστεί αν τα προσφερόμενα μεγέθη των προδιαγραφών ΔΤ1 1.8 και ΔΤ1 1.9 είναι τα μέγιστα υποστηριζόμενα | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου PPP: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου PPP (συμμόρφωση με το RFC 1661) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – PPPoE (συμμόρφωση με το RFC 2516) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη PPPoE Compression Protocol | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPCP (συμμόρφωση με τα RFC 1332, 1877) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη PAP / CHAP (συμμόρφωση με τα RFC 1334, 1994) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη MS-CHAPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2759) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη LCP Extensions (συμμόρφωση με το RFC 1570) | NAI |  |  |
| Υποστήριξη χαρακτηριστικών για το IP: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 815, 919, 922, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) και RARP (συμμόρφωση με το RFC 903) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη VLSM (συμμόρφωση με το RFC 950) και CIDR (συμμόρφωση με το RFC 1519) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792, 1256). Υλοποίηση και των εργαλείων ping και traceroute | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP Server (συμμόρφωση με το RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP over IP Tunnels (συμμόρφωση με το RFC 2003) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IP (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη του OSPFv2 (συμμόρφωση με τα RFC 2328, 3101) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη του RIPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2453) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη NAT: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Address Translator (συμμόρφωση με το RFC 3022) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT – NAPT), Bi-directional NAT (οι όροι αναφέρονται στο RFC 2663) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ΝΑΤ/PAT για επιλεγμένες IP διευθύνσεις, πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και εφαρμογές (protocol numbers) προορισμού | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Application Level Gateway – ALG τουλάχιστον για τα πρωτόκολλα: SIP | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Van Jacobson TCP/IP Header Compression (συμμόρφωση με το RFC 1144) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Quality of Service – QoS (συμμόρφωση με τα RFC 2474, 3168,1369) | NAI |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου Ipv6: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου Ipv6 και αρχιτεκτονικών διευθυνσιοδότησης (συμμόρφωση με τα RFC 2373, 2374, 2460) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη neighbor discovering, prefix advertisement και ICMPv6 (συμμόρφωση με τα RFC 2461, 2462, 2463) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Ipv6 πάνω από Ethernet και PPP (συμμόρφωση με τα RFC 2464, 2472) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 5340). | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών μετάβασης από Ipv6 σε Ipv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2766, 2893, 3056) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις Ipv6 διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMPv6) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη static routing (Ipv6 static routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρη υποστήριξη των βασικών χαρακτηριστικών για IPv6 Customer Edge Routers (συμμόρφωση με τον RFC 6204) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη των MUST χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο RFC 6204 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη του Dual Stack Lite (συμμόρφωση με το RFC 6333) |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης: |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης (προστατευμένη με password) τοπικά από την θύρα τοπικής διαχείρισης με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Telnet ή ssh από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω HTTP από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) | - |  |  |
| Διαχείριση του αρχείου ρυθμίσεων και του λειτουργικού συστήματος: |  |  |  |  |
|  | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα μέ τουλάχιστον ένα από τα δύο πρωτόκολα FTP, ήι TFTP | NAI |  |  |
|  | LEDs για την παρακολούθηση τουλάχιστον της κατάστασης του δρομολογητή και κατάστασης και κίνησης των θυρών LAN και WAN | NAI |  |  |
| Υποστήριξη SNMP: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv2 (συμμόρφωση με τα RFC 1904, 1905, 1906) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη MIB για SNMPv2 (συμμόρφωση με το RFC 1907) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Yλοποίηση MIB-II (συμμόρφωση με τα RFC 1213, 2011, 2012, 2013) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Entity MIB version 2 (συμμόρφωση με το RFC 2737) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη NTP version 3 Client (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
| Yποστήριξη επιπλέον πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών Firewall | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες λειτουργίες και χαρακτηριστικά απόδοσης) |  |  |
|  | Υποστήριξη L2TPv3 client (συμμόρφωση με το RFC 3931 ή κάποιο draft-ietf-l2tpext-l2tp-base standard) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPSec για secure VPN tunneling (συμμόρφωση με τα RFC 2401, 2402, 2406) |  |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά: |  |  |  |  |
|  | Απόδοση (routing performance), για 64 byte packets | ≥ 300.000 pps |  |  |
|  | Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία λειτουργίας : Ενσωματωμένο στο κουτί σύστημα ανεμιστήρων Θερμοκρασία λειτουργίας | (Να αναφερθούν) |  |  |
|  | Ηλεκτρική τροφοδοσία: 210 – 230 VAC 50-60Hz | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η κατανάλωση σε Watt) |  |  |
|  | Συμβατότητα με προδιαγραφές: - Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας - Ασφάλειας και προστασίας | (Να αναφερθούν) |  |  |
|  | Διαστάσεις και βάρος | (Να αναφερθούν) |  |  |
|  | Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρμογή σε standard 19” EIA rack (να προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση) | ΝΑΙ |  |  |

Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 2 (ΔΤ2)

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για σύγχρονο Gigabit Ethernet δρομολογητή ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση μιρκότερων σχολικών μονάδων/σχολικών συγκροτημάτων με τα MAN. Απαιτείται να έχει 2 θύρες (Layer 3) Gigabit Ethernet χαλκού 1000BaseT, 3 Layer 2 θύρες χαλκού και 1 θύρα 1000BaseX (SFP based) |  |  |  |  |
| Θύρες |  |  |  |  |
|  | Θύρες GigabitEthernet Layer2 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες GigabitEthernet Layer 3 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | ≥ 2 |  |  |
|  | Θύρα 1000BaseX (SFP based) (Στην προσφορά ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προμήθεια του αντίστοιχου SFP) | ≥ 1 |  |  |
|  | Θύρα για διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τοπικού τερματικού (Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κατάλληλο καλώδιο για την σύνδεση με το τοπικό τερματικό) | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά θυρών Layer2/3 GigabitEthernet: |  |  |  |  |
|  | Αυτόματη ανίχνευση ταχύτητας (10/100/1000 Mbps automatic speed detection) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαπραγμάτευση αμφίδρομης / μονόδρομης επικοινωνίας (automatic duplex negotiation) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη auto MDI/MDIX σε όλες τις θύρες χαλκού | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1Q VLAN tagging | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη: |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM επαρκούς μεγέθους για την υποστήριξη των ζητούμενων λειτουργιών | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
|  | Μέσο αποθήκευσης λειτουργικού συστήματος και αρχείου ρυθμίσεων επαρκούς μεγέθους. Να αναφερθεί ο τύπος και το μέγεθος | NAI |  |  |
|  | Να διευκρινιστεί αν τα προσφερόμενα μεγέθη των προδιαγραφών ΔΤ2 1.9 και ΔΤ2 1.10 είναι τα μέγιστα υποστηριζόμενα | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου PPP: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου PPP (συμμόρφωση με το RFC 1661) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – PPPoE (συμμόρφωση με το RFC 2516) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη PPPoE Compression Protocol | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPCP (συμμόρφωση με τα RFC 1332, 1877) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη PAP / CHAP (συμμόρφωση με τα RFC 1334, 1994) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη MS-CHAPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2759) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη LCP Extensions (συμμόρφωση με το RFC 1570) | NAI |  |  |
| Υποστήριξη χαρακτηριστικών για το IP: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 815, 919, 922, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) και RARP (συμμόρφωση με το RFC 903) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη VLSM (συμμόρφωση με το RFC 950) και CIDR (συμμόρφωση με το RFC 1519) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792, 1256). Υλοποίηση και των εργαλείων ping και traceroute | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP Server (συμμόρφωση με το RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP over IP Tunnels (συμμόρφωση με το RFC 2003) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IP (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη του OSPFv2 (συμμόρφωση με τα RFC 2328, 3101) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη του RIPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2453) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη NAT: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Address Translator (συμμόρφωση με το RFC 3022) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT – NAPT), Bi-directional NAT (οι όροι αναφέρονται στο RFC 2663) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ΝΑΤ/PAT για επιλεγμένες IP διευθύνσεις, πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και εφαρμογές (protocol numbers) προορισμού | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Application Level Gateway – ALG τουλάχιστον για τα πρωτόκολλα: SIP | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Van Jacobson TCP/IP Header Compression (συμμόρφωση με το RFC 1144) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Quality of Service – QoS (συμμόρφωση με τα RFC 2474, 3168,1369) | NAI |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου Ipv6: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου Ipv6 και αρχιτεκτονικών διευθυνσιοδότησης (συμμόρφωση με τα RFC 2373, 2374, 2460) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη neighbor discovering, prefix advertisement και ICMPv6 (συμμόρφωση με τα RFC 2461, 2462, 2463) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Ipv6 πάνω από Ethernet και PPP (συμμόρφωση με τα RFC 2464, 2472) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 5340). | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών μετάβασης από Ipv6 σε Ipv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2766, 2893, 3056) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις Ipv6 διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMPv6) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη static routing (Ipv6 static routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρη υποστήριξη των βασικών χαρακτηριστικών για IPv6 Customer Edge Routers (συμμόρφωση με τον RFC 6204) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη των MUST χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο RFC 6204 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη του Dual Stack Lite (συμμόρφωση με το RFC 6333) |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης: |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης (προστατευμένη με password) τοπικά από την θύρα τοπικής διαχείρισης με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Telnet ή ssh από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω HTTP από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) |  |  |  |
| Διαχείριση του αρχείου ρυθμίσεων και του λειτουργικού συστήματος: |  |  |  |  |
|  | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα μέ τουλάχιστον ένα από τα δύο πρωτόκολα FTP, ήι TFTP | NAI |  |  |
|  | LEDs για την παρακολούθηση τουλάχιστον της κατάστασης του δρομολογητή και κατάστασης και κίνησης των θυρών LAN και WAN | NAI |  |  |
| Υποστήριξη SNMP: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv2 (συμμόρφωση με τα RFC 1904, 1905, 1906) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη MIB για SNMPv2 (συμμόρφωση με το RFC 1907) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Yλοποίηση MIB-II (συμμόρφωση με τα RFC 1213, 2011, 2012, 2013) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Entity MIB version 2 (συμμόρφωση με το RFC 2737) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη NTP version 3 Client (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
| Yποστήριξη επιπλέον πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών Firewall | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες λειτουργίες και χαρακτηριστικά απόδοσης) |  |  |
|  | Υποστήριξη L2TPv3 client (συμμόρφωση με το RFC 3931 ή κάποιο draft-ietf-l2tpext-l2tp-base standard) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPSec για secure VPN tunneling (συμμόρφωση με τα RFC 2401, 2402, 2406) |  |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά: |  |  |  |  |
|  | Απόδοση (routing performance), για 64 byte packets | ≥ 150.000 pps |  |  |
|  | Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία λειτουργίας : Ενσωματωμένο στο κουτί σύστημα ανεμιστήρων Θερμοκρασία λειτουργίας | (Να αναφερθούν) |  |  |
|  | Ηλεκτρική τροφοδοσία: 210 – 230 VAC 50-60Hz | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η κατανάλωση σε Watt) |  |  |
|  | Συμβατότητα με προδιαγραφές: - Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας - Ασφάλειας και προστασίας | (Να αναφερθούν) |  |  |
|  | Διαστάσεις και βάρος | (Να αναφερθούν) |  |  |
|  | Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρμογή σε standard 19” EIA rack (να προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση) | ΝΑΙ |  |  |

Μεταγωγέας τελικού χρήστη (ΜΧ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για Gigabit Ethernet μεταγωγέα τερματισμού των πριζών της δομημένης καλωδίωσης. Θα διαθέτει τουλάχιστον 24 Gigabit Ethernet θύρες χαλκού (1000Base-T) |  |  |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρμογή σε standard 19” EIA rack (να προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση) | ΝΑΙ (Ύψος = 1 RU) |  |  |
| Θύρες |  |  |  |  |
|  | Θύρες τεχνολογίας 100Base-TX (IEEE 802.3u) / 1000Base-Τ (IEEE 802.3ab) | ≥ 24 |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας speed auto sensing σε όλες τις Ethernet θύρες χαλκού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3x full duplex σε όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη auto MDI/MDIX σε όλες τις θύρες χαλκού | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Layer 2 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) |  |  |  |
|  | Υποστηριζόμενο πλήθος διαφορετικών 802.1Q VLANs (Να αναφερθεί εφόσον υποστηρίζονται VLAN) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1d (STP) |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα μεταγωγής (switching capacity) εσωτερικού διαύλου | ≥ 48 Gbps |  |  |
|  | Πλήθος υποστηριζόμενων MAC addresses (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαθεσιμότητα λειτουργίας συστήματος (Mean Time Between Failures – MTBF) | ≥ 150.000 ώρες |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης/ρύθμισης μέσω Telnet/SSH ή http |  |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv2c και υλοποίηση SNMP MIB II |  |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα του λειτουργικού συστήματος με χρήση ενός τουλάχιστον απο τα πρωτόκολλα FTP , TFTP |  |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα του αρχείου ρυθμίσεων με χρήση ενός τουλάχιστον απο τα πρωτόκολλα FTP , TFTP |  |  |  |
|  | LEDs ενδείξεων για οπτική (visual) παρακολούθηση του μεταγωγέα. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: - System LEDs: power - Per-port LEDs: Link, activity, speed | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: - τάση 200-240 VAC - συχνότητα 50-60 Hz για AC Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία λειτουργίας : - Ενσωματωμένο σύστημα ανεμιστήρων (προαιρετικό) - Θερμοκρασία λειτουργίας (Να αναφερθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία καθώς και η κατανάλωση ενέργειας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις και βάρος (Να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευτικά καλώδια UTP Cat-5e μήκους ≥ 1 m | ≥ 24 |  |  |

Επαναλήπτης (repeater) (Ε)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για Gigabit Ethernet μεταγωγέα ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σαν επαναλήπτης για επέκταση της καλωδίωσης πάνω από 100 μέτρα. Θα διαθέτει τουλάχιστον 5 Gigabit Ethernet θύρες χαλκού (1000Base-T) |  |  |  |  |
| Θύρες |  |  |  |  |
|  | Θύρες τεχνολογίας 100Base-TX (IEEE 802.3u) / 1000Base-Τ (IEEE 802.3ab) | ≥ 5 |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας speed auto sensing σε όλες τις Ethernet θύρες χαλκού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3x full duplex σε όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη auto MDI/MDIX σε όλες τις θύρες χαλκού | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα μεταγωγής (switching capacity) εσωτερικού διαύλου | ≥ 8 Gbps |  |  |
|  | Πλήθος υποστηριζόμενων MAC addresses (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης |  |  |  |  |
|  | LEDs ενδείξεων για οπτική (visual) παρακολούθηση του μεταγωγέα. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: - System LEDs: power - Per-port LEDs: Link, activity, speed | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: - τάση 200-240 VAC - συχνότητα 50-60 Hz για AC Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία λειτουργίας : - Ενσωματωμένο σύστημα ανεμιστήρων (προαιρετικό) - Θερμοκρασία λειτουργίας (Να αναφερθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία καθώς και η κατανάλωση ενέργειας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις και βάρος (Να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |

Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (1Gbps) (C1G)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για μετατροπέα (media converter) από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών σε ταχύτητα 1Gbps |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | UTP θύρα τεχνολογίας GigabitEthernet (10/100/1000 Base-ΤΧ) | ≥1 |  |  |
|  | Οπτική θύρα τεχνολογίας GigabitEthernet (1000Base-Χ) με υποδοχή για οπτικό προσαρμογέα (SFP) | ≥1 |  |  |
|  | Οπτικός προσαρμογέας (SFP) 1000Base-LX για σύνδεση ζεύγους (single mode) οπτικών ινών | ≥1 |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας full duplex σε όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας speed autonegotiation στη θύρα GigabitEthernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας MDI/MDI-X autosence στη θύρα GigabitEthernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενδείξεις (LED) για την κατάσταση λειτουργίας των θυρών | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργιών δοκιμής/ελέγχου των συνδέσεων (Link Tests).. |  |  |  |
|  | Λειτουργία και ηλεκτρική τροφοδοσία ως standalone | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευτικό καλώδιο UTP Cat-5e μήκους ≥ 1 m | ΝΑΙ |  |  |

Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (100Mbps)(C100M)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για μετατροπέα (media converter) από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών σε ταχύτητα 100Mbps |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | UTP θύρα τεχνολογίας FastEthernet (10/100 Base-ΤΧ) | ≥1 |  |  |
|  | Οπτική θύρα τεχνολογίας FastEthernet (100Base-Χ) με υποδοχή για οπτικό προσαρμογέα (SFP) | ≥1 |  |  |
|  | Οπτικός προσαρμογέας (SFP) 100Base-LX για σύνδεση ζεύγους (single mode) οπτικών ινών | ≥1 |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας full duplex σε όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας speed autonegotiation στη θύρα FastEthernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας MDI/MDI-X autosence στη θύρα FastEthernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενδείξεις (LED) για την κατάσταση λειτουργίας των θυρών | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργιών δοκιμής/ελέγχου των συνδέσεων (Link Tests). |  |  |  |
|  | Λειτουργία και ηλεκτρική τροφοδοσία ως standalone | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευτικό καλώδιο UTP Cat-5e μήκους ≥ 1 m | ΝΑΙ |  |  |

Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για διασύνδεση μονάδων (IC1G)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για μετατροπέα (media converter) από οπτικό σε UTP για διασύνδεση μονάδων στις οποίες θα εγκατασταθεί οπτική ζεύξη με ταχύτητα 1Gbps |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | UTP θύρα τεχνολογίας GigabitEthernet (10/100/1000 Base-ΤΧ) | ≥1 |  |  |
|  | Οπτική θύρα τεχνολογίας GigabitEthernet (1000Base-Χ) με υποδοχή για οπτικό προσαρμογέα (SFP) | ≥1 |  |  |
|  | Οπτικός προσαρμογέας (SFP) 1000Base-SX για σύνδεση ζεύγους (multi mode) οπτικών ινών | ≥1 |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας full duplex σε όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας speed autonegotiation στη θύρα GigabitEthernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας MDI/MDI-X autosence στη θύρα GigabitEthernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενδείξεις (LED) για την κατάσταση λειτουργίας των θυρών | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργιών δοκιμής/ελέγχου των συνδέσεων (Link Tests). |  |  |  |
|  | Λειτουργία και ηλεκτρική τροφοδοσία ως standalone | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευτικό καλώδιο UTP Cat-5e μήκους ≥ 1 m | ΝΑΙ |  |  |

Επίτοιχο κιβώτιο στέγασης (ΚΣ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για επίτοιχο στεγανό κιβώτιο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ο επαναλήπτης (repeater). |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Στεγανοποιημένο μεταλλικό κιβώτιο εσωτερικού χώρου με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο τύπος και το υλικό κατασκευής του κιβωτίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλων διαστασεων για τη στέγαση του επαναλήπτη (repeater) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι διαστάσεις του κιβωτίου (Ύψος x Πλάτος Χ Βάθος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εισαγωγής καλωδίων (UTP, οπτικά patch cord) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εισαγωγής καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεταλλική πόρτα κιβωτίου. Άλλος τύπος πόρτας όπως διαφανής, πλαστική κλπ αποκλείεται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κλειδαριά πόρτας κιβωτίου | ΝΑΙ |  |  |

Πολύπριζο με προστασία υπέρτασης (ΠΥ)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για πολύπριζο με προστασία υπέρτασης που θα εγκατασταθεί εντός των ικριωμάτων |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Αριθμός ρευματοδοτών τύπου σούκο | 6 |  |  |
|  | Τροφοδοσία ισχύος (210 – 230 VAC) | NAI |  |  |
|  | Συχνότητα τροφοδοσίας 50/60 Ηz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις | (Να αναφερθούν) |  |  |
|  | Ενσωματωμένο φίλτρο RFI | NAI |  |  |
|  | Ενσωματωμένος διακόπτης με ένδειξη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Rack mounted | ΝΑΙ |  |  |

Ικρίωμα τύπου 1 (ΙΤ1)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για επίτοιχο ικρίωμα τυπικού μεγέθους τουλάχιστον 6U το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί σε σχολικές μονάδες και θα χρησιμοποιηθεί για την συνάθροιση της δομημένης καλωδίωσης (υπάρχουσας/νέας), την εγκατάσταση του patch panel καθώς και της φυσικής εγκατάστασης του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού της μονάδας. |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά Μεγέθους |  |  |  |  |
|  | Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα (standard 19” rack) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτοίχια στήριξη με οπίσθιες υποδοχές στήριξης (με βίδες και μεταλλικά upat βαρέως τύπου, τα οποία και να προσφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ωφέλιμο ύψος (Rack Units) | 6U |  |  |
|  | Βάθος | 550 mm |  |  |
|  | Πλάτος | 600 mm |  |  |
| Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Εμπρόσθια πόρτα από διάφανο ή διάτρητο υλικό, για να μην εμποδίζει την εύκολη επίβλεψη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, με ενσωματωμένη κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπίσθια αφαιρούμενη μεταλλική πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαϊνά αποσπώμενα καλύμματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποτελεσματικός εξαερισμός-ψύξη του εξοπλισμού (Να περιγραφεί ο προσφερόμενος τρόπος εξαερισμού –ψύξης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρικό σημείο γείωσης (με συνοδευτικό καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό του ικριώματος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι (άνωθεν και κάτωθεν του ικριώματος) για είσοδο / ταξινόμηση των καλωδίων | 4 |  |  |
| Συγκεντρωτές καλωδίων |  |  |  |  |
|  | Πλαϊνές εγκοπές στήριξης καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οριζόντιος εμπρόσθιος οργανωτής καλωδίων | 1 |  |  |
| Ειδικές περιπτώσεις |  |  |  |  |
|  | Στις περιπτώσεις μονάδων με υπάρχουσα καλωδίωση/εξοπλισμός απαιτείται η μετακίνηση/μετεγκατάσταση τους εντός του ικριώματος (όπου είναι τεχνικά εφικτό) | ΝΑΙ |  |  |

Ικρίωμα τύπου 2 (ΙΤ2)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για επίτοιχο ικρίωμα τυπικού μεγέθους τουλάχιστον 15U το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί σε σχολικές μονάδες και θα χρησιμοποιηθεί για την συνάθροιση της δομημένης καλωδίωσης (υπάρχουσας/νέας), την εγκατάσταση του patch panel καθώς και της φυσικής εγκατάστασης του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού της μονάδας |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά Μεγέθους |  |  |  |  |
|  | Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα (standard 19” rack) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτοίχια στήριξη με οπίσθιες υποδοχές στήριξης (με βίδες και μεταλλικά upat βαρέως τύπου, τα οποία και να προσφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ωφέλιμο ύψος (Rack Units) | 15U |  |  |
|  | Βάθος | 550 mm |  |  |
|  | Πλάτος | 600 mm |  |  |
| Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Εμπρόσθια πόρτα από διάφανο ή διάτρητο υλικό, για να μην εμποδίζει την εύκολη επίβλεψη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, με ενσωματωμένη κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπίσθια αφαιρούμενη μεταλλική πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαϊνά αποσπώμενα καλύμματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποτελεσματικός εξαερισμός-ψύξη του εξοπλισμού (Να περιγραφεί ο προσφερόμενος τρόπος εξαερισμού –ψύξης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρικό σημείο γείωσης (με συνοδευτικό καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό του ικριώματος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι (άνωθεν και κάτωθεν του ικριώματος) για διέλευση / ταξινόμηση των καλωδίων | 4 |  |  |
| Συγκεντρωτές καλωδίων |  |  |  |  |
|  | Πλαϊνές εγκοπές στήριξης καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οριζόντιος εμπρόσθιος οργανωτής καλωδίων | 2 |  |  |
| Ειδικές περιπτώσεις |  |  |  |  |
|  | Στις περιπτώσεις μονάδων με υπάρχουσα καλωδίωση/εξοπλισμός απαιτείται η μετακίνηση/μετεγκατάσταση τους εντός του ικριώματος (όπου είναι τεχνικά εφικτό) | ΝΑΙ |  |  |

Ικρίωμα τύπου 3 (ΙΤ3)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για επιδαπέδιο ικρίωμα τυπικού μεγέθους τουλάχιστον 32U το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί σε σχολικές μονάδες και θα χρησιμοποιηθεί για την συνάθροιση της δομημένης καλωδίωσης (υπάρχουσας/νέας), την εγκατάσταση του patch panel καθώς και της φυσικής εγκατάστασης του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού της μονάδας |  |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά Μεγέθους |  |  |  |  |
|  | Επιδαπέδιο μεταλλικό ικρίωμα (standard 19” rack) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ωφέλιμο ύψος (Rack Units) | 32U |  |  |
|  | Βάθος | 800 mm |  |  |
|  | Πλάτος | 800 mm |  |  |
| Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Εμπρόσθια διάτρητη πόρτα με ενσωματωμένη κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπίσθια αφαιρούμενη πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαϊνά αποσπώμενα καλύμματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποτελεσματικός εξαερισμός-ψύξη του εξοπλισμού (Να περιγραφεί ο προσφερόμενος τρόπος εξαερισμού –ψύξης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα οριζόντιας κυκλοφορίας του αέρα για την απαγωγή της θερμότητας που παράγεται από τον εγκατεστημένο ενεργό εξοπλισμό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρικό σημείο γείωσης (με συνοδευτικό καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό του ικριώματος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι (άνωθεν και κάτωθεν του ικριώματος) για διέλευση / ταξινόμηση των καλωδίων | 4 |  |  |
| Συγκεντρωτές καλωδίων |  |  |  |  |
|  | Πλευρικοί οπίσθιοι κατακόρυφοι συγκεντρωτές καλωδίων | 2 |  |  |
|  | Πλευρικοί εμπρόσθιοι κατακόρυφοι συγκεντρωτές καλωδίων | 2 |  |  |
|  | Οριζόντιος οπίσθιος οργανωτής καλωδίων | 3 |  |  |
| Ειδικές περιπτώσεις |  |  |  |  |
|  | Στις περιπτώσεις μονάδων με υπάρχουσα καλωδίωση/εξοπλισμός απαιτείται η μετακίνηση/μετεγκατάσταση τους εντός του ικριώματος (όπου είναι τεχνικά εφικτό) | ΝΑΙ |  |  |

Κάρτα 10GE Ethernet switching για Cisco 7604 (M10G)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια κάρτας 10GE Ethernet switching, για εγκατάσταση στους Cisco 7604, που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κόμβους του ΠΣΔ |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλη για δρομολογητή Cisco 7604 | NAI |  |  |
|  | Τύπος κάρτας: WS-X6704-10GE | ΝΑΙ |  |  |
|  | XENPAK για κάρτα 10GE Ethernet Switching για Cisco 7604 | ≥4 |  |  |
|  | Τύπος XENPAK: XENPAK-10GB-SR | NAI |  |  |

Τροφοδοτικό για Cisco 7604 (PS)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια τροφοδοτικών για Cisco 7604 |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλη για δρομολογητή Cisco 7604 | NAI |  |  |
|  | Τύπος τροφοδοτικού: PWR-2700-AC/4 | ΝΑΙ |  |  |

Gigabit Ethernet Switch με uplink θύρες 10GE (S10G)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για Gigabit Ethernet μεταγωγέα. Θα διαθέτει τουλάχιστον 24 Gigabit Ethernet θύρες χαλκού (1000Base-T), και τουλάχιστον δυο οπτικές θύρες 10GbE SFP+ - based. |  |  |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρμογή σε standard 19” EIA rack (να προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση) | ΝΑΙ (Ύψος = 1 RU) |  |  |
| Θύρες |  |  |  |  |
|  | Θύρες τεχνολογίας 100Base-TX (IEEE 802.3u) / 1000Base-Τ (IEEE 802.3ab) | ≥ 24 |  |  |
|  | Θύρες τεχνολογίας 10 GbE SFP+-based | ≥ 2 |  |  |
|  | Οπτικοί προσαρμογείς (SFP+), τεχνολογίας 10GBase-SR | ≥ 2 |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας speed auto sensing σε όλες τις Ethernet θύρες χαλκού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3x full duplex σε όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη auto MDI/MDIX σε όλες τις θύρες χαλκού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη MTU > 1500 bytes (jumbo frames) στις Gigabit Ethernet Θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα τοπικής διαχείρισης με χρήση τερματικού (console) | ΝΑΙ (Να προσφερθεί και το αντίστοιχο καλώδιο) |  |  |
| Χαρακτηριστικά Layer 2 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενο πλήθος διαφορετικών 802.1Q VLANs | ≥ 1000 |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1d (STP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1p CoS prioritization | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1s (Multiple STP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1w (Rapid STP) | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Layer 3 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP server (συμμόρφωση με το RFC 2131) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP relay (συμμόρφωση με το RFC 3046) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη φίλτρων της κίνησης με βάση την IP διεύθυνση και το port προέλευσης και προορισμού (Access Control Lists) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη απρόσκοπτης προώθησης της κίνησης IPv6 (IPv6 traffic forwarding) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη advanced Layer 3 χαρακτηριστικών (OSPF, OSPFv3, , PIM), μετά από προμήθεια ΕΙΤΕ των σχετικών αδειών χρήσης (License) ΕΙΤΕ λογισμικού αναβάθμισης | ΝΑΙ (Να προσφερθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης / λογισμικό αναβάθμισης) |  |  |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα μεταγωγής (switching capacity) εσωτερικού διαύλου | ≥ 100 Gbps |  |  |
|  | Ρυθμός προώθησης (forwarding rate) για πακέτα μεγέθους 64 bytes | ≥ 60 Mpps |  |  |
|  | Πλήθος υποστηριζόμενων MAC addresses (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαθεσιμότητα λειτουργίας συστήματος (Mean Time Between Failures – MTBF) | ≥ 180.000 ώρες |  |  |
|  | Δυνατότητα stacking | NAI |  |  |
| Χαρακτηριστικά ασφάλειας |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη authentication και authorization μέσω RADIUS για προστασία απομακρυσμένης ή τοπικής πρόσβασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού των πακέτων με βάση την MAC address (MAC filtering) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP / IP Spoofing | NAI |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης/ρύθμισης μέσω Telnet ή SSH | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης/ρύθμισης μέσω SSHv2 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv2c και υλοποίηση SNMP MIB II | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη NTP client v3 (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα του λειτουργικού συστήματος με χρήση ενός τουλάχιστον απο τα πρωτόκολλα FTP , TFTP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα του αρχείου ρυθμίσεων με χρήση ενός τουλάχιστον απο τα πρωτόκολλα FTP , TFTP | ΝΑΙ |  |  |
|  | LEDs ενδείξεων για οπτική (visual) παρακολούθηση του μεταγωγέα. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: α) System LEDs: status, power, bandwidth use, β) Per-port LEDs: status, activity, duplex mode, speed | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη) |  |  |
|  | Μνήμη αποθήκευσης λειτουργικού συστήματος και αρχείων ρυθμίσεων (configuration) flash | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη) |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: - τάση 200-240 VAC - συχνότητα 50-60 Hz για AC - δυνατότητα DC τροφοδοσίας μετά από πιθανή χρήση εξωτερικού συστήματος τροφοδοσίας | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η κατανάλωση ρεύματος για AC και DC) |  |  |
|  | Διπλό τροφοδοτικό (redundant power supply) |  |  |  |
|  | Δυνατότητα για παροχή ενιαίας τροφοδοσίας σε περιπτώσεις stacking |  |  |  |
|  | Διαστάσεις και βάρος | (Να αναφερθούν) |  |  |

Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Load Balancing (LB)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος του προσφερόμενου υλικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της η παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. | ΝΑI |  |  |
|  | Το προσφερόμενο υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τυποποιημένο ικρίωμα 19” (EIA rack 19”) Να αναφερθεί το ύψος σε RU. Να προσφερθούν και τα όποια αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση στο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία στο δίκτυο Ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας 230 V AC /50 Hz. | NAI |  |  |
| Παρεχόμενη λειτουργικότητα |  |  |  |  |
|  | Πρόκειται για μεταγωγείς με δυνατότητες επιπέδου εφαρμογής (content ή layer 4-7 switch) για την υλοποίηση load balancing και application acceleration | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί η δυνατότητα επέκτασης και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται (προμήθεια επιπρόσθετων αδειών ή/και υλικού χωρίς την απαξίωση της αρχικής προμήθειας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η υπηρεσία να υλοποιείται σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, τόσο στο επίπεδο υλικού όσο και στο επίπεδο υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρθρωτή αρχιτεκτονική που να δίνει την δυνατότητα για επέκταση/αλλαγή (με τη μορφή καρτών/αρθρωμάτων) των διαθέσιμων θυρών του μεταγωγέα όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. |  |  |  |
|  | Σε περίπτωση αρθρωτής αρχιτεκτονικής να παρέχεται η δυνατότητα για προσθήκη/αφαίρεση των αρθρωμάτων (modules) χωρίς να απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας ολόκληρης της συσκευής (Online Insertion & Removal ή Hot Swap) | NAI |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να αναφέρει και να παρέχει οποιαδήποτε άδεια, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενες Θύρες |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Διεπαφών Gigabit Ethernet. Να αναφερθεί ποια υποστηρίζονται (π.χ. 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη διεπαφών 10GBASE Ethernet Να αναφερθεί ποια υποστηρίζονται (π.χ. 10GBASE-SR, 10GBASE-ER, 10GBASE-LR) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη διεπαφών 40 Gigabit Ethernet (40GbE) ( |  |  |  |
| Προσφερόμενες θύρες |  |  |  |  |
|  | Ο αριθμός των θυρών που θα προσφερθούν σε κάθε μεταγωγέα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον | Θύρες 10GBASE Ethernet >= 2 |  |  |
|  | Θα προσφερθεί αριθμός GbΕ χαλκού σε κάθε μεταγωγέα | >=8 |  |  |
|  | Κάθε μεταγωγέας θα συνοδεύεται από οπτικούς προσαρμογείς SFP+ τύπου SR σε αριθμό και τα αντίστοιχα οπτικά καλώδια ( τουλάχιστον 5m) για διασύνδεση με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του ΠΣΔ | >=2 |  |  |
|  | Αν υπάρχει αδειοδότηση (licensing) σε επίπεδο θύρας θα προσφερθούν όλες οι αναγκαίες άδειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός των θυρών που δεν είναι ενεργές, αν υπάρχουν | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος των προσφερόμενων ενεργών θυρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασύγχρονη σειριακή θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου. Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password). (Να προσφερθεί και το αντίστοιχο καλώδιο). | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Το throughput του κάθε μεταγωγέα θα πρέπει να είναι | ≥ 8Gbps |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνεται το μέγιστο υποστηριζόμενο throughput του κάθε μεταγωγέα όπως αυτό αναφέρθηκε στην προηγούμενη προδιαγραφή ι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστο throughput για HTTP compression | ≥ 2Gbps |  |  |
|  | Συνδέσεις SSL ανά δευτερόλεπτο για κλειδί 1024 bits (SSL CPS) | ≥ 5000 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων Layer 4 | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων Layer 7 | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων εικονικών εξυπηρετητών από την προσφερόμενη λύση | NAI |  |  |
| Χαρακτηριστικά επιπέδου 2 (Layer 2) |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3ad (LACP) |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστο αριθμός υποστηριζόμενων VLAN Ids | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά επιπέδου 4-7 (Layer 4-7) |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ειδικής διαχείρισης με Layer-7 packet header inspection (content inspection) τουλάχιστον για τα πρωτόκολλα: - HTTP - HTTPS - FTP - DNS - RADIUS - LDAP Να αναφερθούν επιπλέον υποστηριζόμενα πρωτόκολλα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Server Load Balancing (SLB) σε TCP/UDP port επιλογής του διαχειριστή με χρήση μιας Virtual IP διεύθυνσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι load balancing: - Response time - Weighted - Least connections - Round robin | NAI |  |  |
|  | Για το SLB: Υποστήριξη ελέγχων διαθεσιμότητας των real servers (health checks): - Έλεγχοι σε Layer 3, 4 και 7 - Δυνατότητα ρύθμισης διαστήματος μεταξύ ελέγχων - Αυτόματη εξαίρεση μη διαθέσιμου real server από το SLB | NAI |  |  |
|  | Για το SLB: Υποστήριξη NAT: directed mode και dispatch mode | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη φίλτρων με βάση την IP διεύθυνση και το port προέλευσης και προορισμού (Acccess Control Lists) για κάθε virtual server IP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη session persistence για HTTP, HTTPS κίνηση με βάση URL, cookies και SSL session ID | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη για HTTP load balancing των χαρακτηριστικών: - connection remapping για HTTP 1.1 requests - HTTP redirect | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Global SLB για την υποστήριξη datacenter ή server farms που είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά sites | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά ασφάλειας |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού των πακέτων με βάση την MAC address (MAC filtering ή layer2 ACLs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη βασικών λιστών ελέγχου πρόσβασης (ACLs) με κριτήριο ελέγχου τις IPs διευθύνσεις προέλευσης (Source IP ACLs). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη εξελιγμένων λιστών ελέγχου πρόσβασης με κριτήρια ελέγχου, στοιχεία των επιπέδων 3 (π.χ. Source/Destination IPs) και 4 (π.χ. θύρα υπηρεσίας, προτεραιότητα πακέτου κ.λπ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή των λιστών ελέγχου πρόσβασης σε φυσικές και λογικές θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη NAT (Network Address Translation) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις βασισμένες στο πρωτόκολλο ARP. (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι μηχανισμοί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη αλγορίθμου AES. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη χαρακτηριστικών για IP |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη TCP (συμμόρφωση με τα RFC 793, 896) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη UDP (συμμόρφωση με το RFC 768) | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά δρομολόγησης |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPFv2 (συμμόρφωση με το RFC 2328). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 5340). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη BGPv4 (συμμόρφωση με το RFC 1771 ή το RFC 4271) |  |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 (συμμόρφωση με το RFC 2460) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IPv6 (IPv6 Static Routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης |  |  |  |  |
|  | Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω διεπαφής γραμμής εντολών (CLI). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω web διεπαφής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσβαση διαχείρισης μέσω Telnet ή SSH. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση/ρύθμιση μέσω σειριακής ή άλλου τύπου θύρας (Out-of-band Management). | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv2. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv3. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη MIB για SNMPv2. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Entity MIB. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP traps. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα μέσω FTP ή TFTP ή άλλου ισοδύναμου τρόπου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤPv3) για ακριβή και συνεπή χρονισμό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | LEDs ενδείξεων για οπτική (visual) παρακολούθηση της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM. Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη αποθήκευσης λειτουργικού συστήματος και αρχείων ρυθμίσεων (configuration) flash. Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας: | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Σήμανση CE (CE marking) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Να αναφερθούν άλλες |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές Ασφάλειας και προστασίας να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |  |
|  | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι: | >=36 μηνών |  |  |
|  | H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξης θα είναι σύμφωνη με τον ΠΣ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Web Application Firewall (WAF)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος του προσφερόμενου υλικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της η παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. | ΝΑI |  |  |
|  | Το προσφερόμενο υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τυποποιημένο ικρίωμα 19” (EIA rack 19”) Να αναφερθεί το ύψος σε RU. Να προσφερθούν και τα όποια αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση στο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία στο δίκτυο Ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας 230 V AC /50 Hz. | NAI |  |  |
| Παρεχόμενη λειτουργικότητα |  |  |  |  |
|  | Πρόκειται για συσκευές με δυνατότητες Web Application Firewall | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί η δυνατότητα επέκτασης και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται (προμήθεια επιπρόσθετων αδειών ή/και υλικού χωρίς την απαξίωση της αρχικής προμήθειας). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η υπηρεσία να υλοποιείται σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, τόσο στο επίπεδο υλικού όσο και στο επίπεδο υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρθρωτή αρχιτεκτονική που να δίνει την δυνατότητα για επέκταση/αλλαγή (με τη μορφή καρτών/αρθρωμάτων) των διαθέσιμων θυρών του μεταγωγέα όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. |  |  |  |
|  | Σε περίπτωση αρθρωτής αρχιτεκτονικής να παρέχεται η δυνατότητα για προσθήκη/αφαίρεση των αρθρωμάτων (modules) χωρίς να απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας ολόκληρης της συσκευής (Online Insertion & Removal ή Hot Swap) | NAI |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να αναφέρει και να παρέχει οποιαδήποτε άδεια, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενες Θύρες |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Διεπαφών Gigabit Ethernet. Να αναφερθεί ποια υποστηρίζονται (π.χ. 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη διεπαφών 10GBASE Ethernet Να αναφερθεί ποια υποστηρίζονται (π.χ. 10GBASE-SR, 10GBASE-ER, 10GBASE-LR) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη διεπαφών 40 Gigabit Ethernet (40GbE) |  |  |  |
| Προσφερόμενες θύρες |  |  |  |  |
|  | Ο αριθμός των θυρών που θα προσφερθούν σε κάθε συσκευή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον | Θύρες 10GBASE Ethernet >= 2 |  |  |
|  | Θα προσφερθεί αριθμός GbΕ χαλκού σε κάθε συσκευή. | >=4 |  |  |
|  | Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από οπτικούς προσαρμογείς SFP+ τύπου SR σε αριθμό και τα αντίστοιχα οπτικά καλώδια ( τουλάχιστον 5m) για διασύνδεση με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του ΠΣΔ | >=2 |  |  |
|  | Αν υπάρχει αδειοδότηση (licensing) σε επίπεδο θύρας θα προσφερθούν όλες οι αναγκαίες άδειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός των θυρών που δεν είναι ενεργές, αν υπάρχουν | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος των προσφερόμενων ενεργών θυρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασύγχρονη σειριακή θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου. Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password). (Να προσφερθεί και το αντίστοιχο καλώδιο). | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά WAF |  |  |  |  |
|  | Το throughput της κάθε συσκευής για μη κρυπτογραφημένη κίνηση θα πρέπει να είναι | ≥ 8Gbps |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο ρυθμός δημιουργίας και κατάργησης συνδέσεων ανά δευτερόλεπτο | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός IP NAT/PAT μεταφράσεων | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Packet Filtering | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Stateful Inspection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DoS Prevention | NAI |  |  |
|  | Προστασία έναντι βασικών επιθέσεων όπως OWASP Top 10, SQL Injection, HTTP DDoS, Cross Site Scripting (XSS), Known Worms | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν άλλοι τύποι επιθέσεων που δύναται να παρακολουθήσει η προσφερόμενη λύση |  |  |  |
|  | Να αναφερθούν άλλα πρωτόκολλα που δύναται να παρακολουθήσει η προσφερόμενη λύση |  |  |  |
|  | Το υλικό να συνοδεύεται από αντίστοιχη υπηρεσία ενημέρωσης λογισμικού, της οποίας η χρονική διάρκεια να συμπίπτει με τη διάρκεια της ζητούμενης εγγύησης του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν τυχόν πιστοποιήσεις που έχει λάβει το προσφερόμενο σύστημα από ανεξάρτητες αρχές σχετικά με τη λειτουργία και την απόδοσή του. |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά επιπέδου δικτύου |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας σε Layer 2 (Bridge Mode) και Layer 3 (Route Mode) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3ad (LACP) |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστο αριθμός υποστηριζόμενων VLAN Ids | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη χαρακτηριστικών για IP |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη TCP (συμμόρφωση με τα RFC 793, 896) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη UDP (συμμόρφωση με το RFC 768) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 (συμμόρφωση με το RFC 2460) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IPv6 (IPv6 Static Routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης |  |  |  |  |
|  | Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω διεπαφής γραμμής εντολών (CLI). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω web διεπαφής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσβαση διαχείρισης μέσω Telnet και SSH. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση/ρύθμιση μέσω σειριακής ή άλλου τύπου θύρας (Out-of-band Management). | NAI |  |  |
| Υποστήριξη Πρωτοκόλλου SNMP |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv2. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv3. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη MIB για SNMPv2. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Entity MIB. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP traps. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαχείριση του αρχείου ρυθμίσεων και του λειτουργικού συστήματος |  |  |  |  |
|  | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα μέσω FTP ή TFTP ή άλλου ισοδύναμου τρόπου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤPv3) για ακριβή και συνεπή χρονισμό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | LEDs ενδείξεων για οπτική (visual) παρακολούθηση της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM. Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη αποθήκευσης λειτουργικού συστήματος και αρχείων ρυθμίσεων (configuration) flash. Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας: | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Σήμανση CE (CE marking) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Να αναφερθούν άλλες |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές Ασφάλειας και προστασίας να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |  |
|  | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι: | >=36 μηνών |  |  |
|  | H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξης θα είναι σύμφωνη με τον ΠΣ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

Κύριος Δρομολογητής του ΠΣΔ (BR)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της η παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. | ΝΑI |  |  |
|  | Το προσφερόμενο υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τυποποιημένο ικρίωμα 19” (EIA rack 19”) Να αναφερθεί το ύψος σε RU. Να προσφερθούν και τα όποια αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση στο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει αρθρωτή αρχιτεκτονική που να δίνει τη δυνατότητα για επέκταση/αλλαγή (με τη μορφή καρτών/αρθρωμάτων) των διαθέσιμων θυρών του δρομολογητή όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Να αναφερθούν οι κάρτες που διατίθενται για το προσφερόμενο μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο μοντέλο να έχει τη δυνατότητα για προσθήκη/αφαίρεση των αρθρωμάτων (modules) χωρίς να απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας ολόκληρης της συσκευής (Online Insertion & Removal ή Hot Swap) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να αναφέρει και να παρέχει οποιαδήποτε άδεια, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δεύτερης εφεδρικής κάρτας επεξεργαστή (Processor Engine) ώστε μην διακόπτεται η λειτουργία του δρομολογητή σε περίπτωση βλάβης οποιασδήποτε εκ των δύο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος ελεύθερων θυρών καρτών επέκτασης (modules) πέραν των ζητούμενων καρτών επεξεργαστή (processor engines) | ≥4 |  |  |
|  | Λειτουργία στο δίκτυο Ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας 230 V AC /50 Hz. | NAI |  |  |
|  | Παροχή redundant και load sharing τροφοδοτικών AC | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενες Θύρες |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Διεπαφών Gigabit Ethernet με Layer 2/3 χαρακτηριστικά Να αναφερθεί ποια υποστηρίζονται (π.χ. 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη διεπαφών 10GBASE Ethernet με Layer 2/3 χαρακτηριστικά Να αναφερθεί ποια υποστηρίζονται (π.χ. 10GBASE-SR, 10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-CX4, 10GBASE-LX4) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη διεπαφών 40 Gigabit Ethernet (40GbE). Θα εκτιμηθεί θετικά το χαρακτηριστικό αυτό. |  |  |  |
| Προσφερόμενες θύρες |  |  |  |  |
|  | Η κάρτα επεξεργαστή (processor engine) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα 10GBASE Ethernet | NAI |  |  |
|  | Ο αριθμός των 10GBASE Ethernet θυρών που θα προσφερθούν, επιπλέον των θυρών που διαθέτει η κάρτα επεξεργαστή (processor engine), παρέχοντας redundancy θα πρέπει να είναι τουλάχιστον | ≥4 (Συνολικά ο δρομολογητής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 8 θύρες 10GBASE Ethernet σε δυο τουλάχιστον διαφορετικές κάρτες/αρθρώματα) |  |  |
|  | Θύρες 1000Base-T με Layer 2/3 χαρακτηριστικά | ≥2 |  |  |
|  | Ο δρομολογητής θα συνοδεύεται από οπτικούς προσαρμογείς τύπου 10GB-SR σε αριθμό και τα αντίστοιχα οπτικά καλώδια ( τουλάχιστον 5m) για διασύνδεση με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του ΠΣΔ | ≥10 |  |  |
|  | Ο δρομολογητής θα συνοδεύεται από προσαρμογείς χαλκού τύπου 1000BASE-T σε αριθμό και τα αντίστοιχα καλώδια ( τουλάχιστον 5m) για διασύνδεση με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του ΠΣΔ | ≥2 |  |  |
|  | Αν υπάρχει αδειοδότηση (licensing) σε επίπεδο θύρας θα προσφερθούν όλες οι αναγκαίες άδειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός των θυρών που δεν είναι ενεργές, αν υπάρχουν | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος των προσφερόμενων ενεργών θυρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασύγχρονη σειριακή θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου. Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password). (Να προσφερθεί και το αντίστοιχο καλώδιο). | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά θυρών Layer 2/3 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3ad (LACP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree Instances) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ενθυλάκωσης 802.1Q VLAN μέσα σε άλλο 802.1Q VLAN (VLAN stacking/802.1Q tunneling ανά θύρα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ενθυλάκωσης κίνησης επιπέδου 2 πάνω από 802.1Q tunnels (Layer 2 Protocol Tunneling), συμπεριλαμβανομένης της κίνησης Spanning Tree Protocol (STP) | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα μεταγωγής (switching capacity) εσωτερικού διαύλου | >=500Gbps |  |  |
|  | Ρυθμός προώθησης (forwarding rate) για IPv4 πακέτα μεγέθους 64 bytes | >=300Mpps |  |  |
|  | Ρυθμός προώθησης (forwarding rate) για IPv6 πακέτα μεγέθους 64 bytes | >=150Mpps |  |  |
|  | Πλήθος υποστηριζόμενων MAC Addresses (συνολικά για όλες τις θύρες) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος διαφορετικών 802.1Q VLANs (συνολικά για όλες τις θύρες) (Να αναφερθεί) |  |  |  |
|  | Πλήθος υποστηριζόμενων routes IPv4 ικανό για Full Internet Routing Table – FIRT | >=200.000 |  |  |
|  | Πλήθος υποστηριζόμενων routes IPv6 | >=100.000 |  |  |
| Υποστήριξη χαρακτηριστικών για IP |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 815, 919, 922, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Router requirements (συμμόρφωση με το RFC 1812) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) και RARP (συμμόρφωση με το RFC 903) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη VLSM (συμμόρφωση με το RFC 950) και CIDR (συμμόρφωση με το RFC 1519) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792, 1256) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη TCP (συμμόρφωση με τα RFC 793, 813, 879, 896, 1323, 2018) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη UDP (συμμόρφωση με το RFC 768) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP over IP Tunnels (συμμόρφωση με το RFC 2003) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP server (συμμόρφωση με το RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Quality of Service - QoS (συμμόρφωση με τα RFC 2474, 2475, 2597, 2598, 2697, 2698) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών για Traffic Classification σε Layer 4 - Layer 7 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη του RFC 5575 (flowspec) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Flow Information Export - IPFIX (σύμφωνα με το RFC 3917) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ΝΑΤ |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Address Translator (συμμόρφωση με τα RFC 1631, 3022) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT - NAPT), Bi-directional NAT (οι όροι αναφέρονται στο RFC 2663) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Application Level Gateway – ALG για τα πρωτόκολλα: ICMP, DNS, FTP, H.323, SIP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη 31-Bit Prefixes για Point-to-Point Links (συμμόρφωση με το RFC 3021) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IP (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δυνατότητας καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης (policy routing) με βάση Source IP και Layer 4 κριτήρια (protocol και port) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη OSPF |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPFv2 (συμμόρφωση με το RFC 2328) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 5340) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Not-So-Stubby Area (NSSA) (συμμόρφωση με το RFC 3101) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Stub Router Advertisement (συμμόρφωση με το RFC 3137) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPF database overflow (συμμόρφωση με το RFC 1765) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών για inbound routes filtering | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPF graceful restart (συμμόρφωση με το RFC 3623) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Opaque LSAs (συμμόρφωση με το RFC 2370) | NAI |  |  |
| Υποστήριξη BGP |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη BGPv4 (συμμόρφωση με το RFC 1771) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Route Refresh Capability (συμμόρφωση με το RFC 2918) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών για inbound/outbound route και prefix filtering | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη community attribute (συμμόρφωση με το RFC 1997) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη load balancing για eBGP peers | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη BGP confederations και Route Reflection (συμμόρφωση με τα RFC 3065, 2796) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Route Flap Damping (συμμόρφωση με το RFC 2439) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Capabilities Advertisement (συμμόρφωση με το RFC 2842) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη BGP graceful restart (συμμόρφωση με το RFC 4724) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη Multicast |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IGMP για IP Multicast (συμμόρφωση με το RFC 2236) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Multicast με χρήση Protocol Independent Multicast (PIM) Sparse Mode (συμμόρφωση με τα RFC 2362) | NAI |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 (συμμόρφωση με το RFC 2460) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 πάνω από Ethernet (συμμόρφωση με το RFC 2464) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ICMPv6 (συμμόρφωση με το RFC 2463) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 Stateless Auto configuration (συμμόρφωση με το RFC 2462) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 Addressing architecture (συμμόρφωση με το RFC 3513) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Global Unicast Address Format (συμμόρφωση με το RFC 3587) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Neighbor Discovery (συμμόρφωση με το RFC 2461) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Path MTU Discovery (συμμόρφωση με το RFC 1981) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Stateless DHCP (συμμόρφωση με το RFC 3736) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCPv6 (συμμόρφωση με το RFC 3315) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCPv6 options (συμμόρφωση με τα RFC 3633, 3646) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DNS extensions (συμμόρφωση με το RFC 3596) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RADIUS (συμμόρφωση με το RFC 3162) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IPv6 (IPv6 Static Routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 over IPv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2473, 2893, 3056) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη BGP (συμμόρφωση με τα RFC 2858, 2545) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη QoS με χρήση του Flow Label (συμμόρφωση με το RFC 3697) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου MPLS |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη αρχιτεκτονικής του MPLS (συμμόρφωση με το RFC 3031) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη του Label Distribution Protocol (συμμόρφωση με τα RFC 3036, 3037) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών για Traffic Engineering - TE (συμμόρφωση με τα RFC 2702, 3209) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρόσθετων απαιτήσεων για label stack encoding (συμμόρφωση με τo RFC 3032) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη QoS μέσω Differentiated Services (συμμόρφωση με το RFC 3270) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Layer 3 VPN μέσω MPLS (συμμόρφωση με τα RFC 2547, 2685) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη extensions στο BGPv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2283, 3107) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Multicast πάνω από MPLS (σύμφωνα με το RFC 3353) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP MIBs (συμμόρφωση με τα RFC 3812, 3813) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη χαρακτηριστικών για QoS |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος υποστηριζόμενων ουρών ανά θύρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη LLQ (Low-Latency Queuing) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Weighted Fair Queuing ή ισοδύναμου | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Shaping και Bandwidth Policing | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου Virtual Router Redundancy Protocol – VRRP (συμμόρφωση με το RFC 2338) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Precedence (IETF Differentiated Service Code Point – DSCP) - Δυνατότητα ορισμού IP type of service (ToS) of IP precedence ή differentiated service values στην κίνηση κάθε θύρας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Traffic scheduling – δυνατότητα του δρομολογητή να διανέμει την κίνηση στις outgoing transmit queues σύμφωνα με την αντίστοιχη ToS ή CoS των πακέτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ελέγχου συμφόρησης - Congestion Avoidance (με ορισμό thresholds στις αντίστοιχες ουρές (queues) εισόδου και εξόδου ανά θύρα, έτσι ώστε να προτιμάται η προώθηση κίνησης υψηλής προτεραιότητας, σε περιπτώσεις κορεσμού του δικτύου) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ορισμού bandwidth policing rules για κίνηση ανά θύρα με βάση την IP διεύθυνση πηγής ή προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ουρών στην είσοδο των θυρών Gigabit & 10-Gigabit Ethernet (Ingress Queues) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ουρών στην έξοδο των θυρών Gigabit & 10-Gigabit Ethernet (Egress Queues) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατηγοριοποίηση κίνησης με βάση το IP TOS (QoS Classification on IP TOS) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατηγοριοποίηση κίνησης με βάση το DSCP value (QoS Classification on DSCP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηρισμός / Χρωματισμός κίνησης με βάση το IP TOS (QoS Marking on IP TOS) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηρισμός / Χρωματισμός κίνησης με βάση το DSCP value (QoS Marking on DSCP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατηγοριοποίηση κίνησης με βάση τα bits 802.1p (QoS Classification on 802.1p) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηρισμός / Χρωματισμός κίνησης με βάση τα bits 802.1p (QoS Marking on 802.1p) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Weighted Round Robin (WRR) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη επιλεκτικής απόρριψης κίνησης για προληπτικό έλεγχο συμφόρησης (Weighted Random Early Detect – WRED) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ουράς αυστηρής προτεραιότητας (Strict Priority Queueing) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού κίνησης ανά φυσική και λογική θύρα (Per port & per VLAN rate limiting) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού κίνησης σε θύρα ή προτεραιότητα (Port and Priority Rate Limiting) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού ρυθμού κίνησης ανά ροή ή ανά σύνολο ροών με βάση στοιχεία Access-list (ACL-based Per-flow & aggregate-flow rate limiting) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ικανότητα διατήρησης της τιμής DSCP ή CoS του πελάτη (maintain customer DSCP or CoS value) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μεταλλαγής του CoS – η δυνατότητα σε μια θύρα 802.1Q tunnelling, να χρησιμοποιηθούν τα 802.1p bits του εσωτερικού 802.1Q tag για τον επηρεασμό των 802.1p bits στο εξωτερικό 802.1Q tag (CoS Mutation) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιοριστών κίνησης με λειτουργία 2-ρυθμών, 3-χρωμάτων (2-rate, 3-color policers), με ικανότητα Mark, Mark Down ή Traffic Drop | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά ασφάλειας |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη authentication και authorization μέσω RADIUS για προστασία απομακρυσμένης ή τοπικής πρόσβασης (συμμόρφωση με τα RFC 2138 και 2139 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού των πακέτων με βάση την MAC address (MAC filtering) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη φίλτρων περιορισμού της IP κίνησης με βάση την διεύθυνση και το TCP/UDP/ICMP port προορισμού και προέλευσης (access control lists) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Standard & Extended Router ACLs (RACLs) για τις δυο κατευθύνσεις (inbound & outbound) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη από το υλικό των λιστών ελέγχου πρόσβασης (Hardware enabled ACLs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη από το υλικό περιορισμού κίνησης broadcast & multicast | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη από το υλικό του περιορισμού της κίνησης προς το Control Plane, για την προστασία από επιθέσεις Denial of Service (DoS). Απόδοση προτεραιότητας στην κίνηση του Control Plane. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λιστών ελέγχου πρόσβασης για τις λογικές θύρες (VLAN ACLs – VACLs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη λιστών ελέγχου πρόσβασης για τις φυσικές θύρες (Port ACLs – PACLs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ιδιωτικών λογικών θυρών (Private VLAN) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμού κωδικού (password) στο πρωτόκολλο δυναμικής ανταλλαγής πληροφορίας για τα VLANs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μεγέθους Μέγιστου MTU ανά VLAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αξιοποίηση πληροφορίας τετάρτου επιπέδου (UDP, TCP, port) στην κυκλοφορία δεδομένων μεταξύ των VLANs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού προσπέλασης και δρομολόγησης [λειτουργία ως packet filter με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και τις εφαρμογές (protocol numbers)] για κίνηση IPv4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης φίλτρων περιορισμού κίνησης IPv6, με βάση πληροφορία IPv6 option headers ή/και πρωτοκόλλων υψηλότερων επιπέδων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού του αριθμού διευθύνσεων MAC που μαθαίνονται σε μια φυσική θύρα (για θύρα σε λειτουργία πρόσβασης – access port, 802.1Q trunk port, ή ενθυλάκωσης – 802.1Q tunneling port) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού του αριθμού διευθύνσεων MAC που μαθαίνονται σε μια λογική θύρα VLAN (Per-VLAN MAC limiting) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη αλγορίθμου AES | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Generic Routing Encapsulation (GRE) και Internet Key Exchange (IKE) | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης |  |  |  |  |
|  | Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω διεπαφής γραμμής εντολών (CLI). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απομακρυσμένη διαχείριση/ρύθμιση μέσω web διεπαφής. |  |  |  |
|  | Πρόσβαση διαχείρισης μέσω Telnet ή SSH. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτέλεση remote commands μέσω RSH ή SSH |  |  |  |
|  | Διαχείριση/ρύθμιση μέσω σειριακής ή άλλου τύπου θύρας (Out-of-band Management). | NAI |  |  |
| Χαρακτηριστικά SNMP |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv2 (συμμόρφωση με τα RFC 1904, 1905, 1906) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη MIB για SNMPv2 (συμμόρφωση με το RFC 1907) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση MIB-II (συμμόρφωση με τα RFC 1213, 2011, 2012, 2013) |  |  |  |
|  | Υλοποίηση Entity MIB version 2 (συμμόρφωση με το RFC 2737) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP traps (συμμόρφωση με το RFC 1215) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Interfaces MIB-II (συμμόρφωση με το RFC 2233) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στην Interfaces MIB-II και των 802.1Q VLAN Sub-interfaces | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Διαχείρισης του αρχείου ρυθμίσεων και του λειτουργικού συστήματος |  |  |  |  |
|  | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα μέσω FTP ή TFTP ή άλλου ισοδύναμου τρόπου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤPv3) για ακριβή και συνεπή χρονισμό (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
|  | LEDs ενδείξεων για οπτική (visual) παρακολούθηση της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Αξιοπιστίας – Υψηλής Διαθεσιμότητας |  |  |  |  |
|  | Εφεδρικό τροφοδοτικό (reduntant) , ικανό για τη λειτουργία του δρομολογητή ακόμη στην περίπτωση απώλειας τουλάχιστον ενός τροφοδοτικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δεύτερη εφεδρική κάρτα επεξεργαστή (Processor Engine) ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργίας της συσκευής σε περίπτωση βλάβης οποιασδήποτε εκ των δύο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη redundancy μεταξύ της κύριας και εφεδρικής κάρτας επεξεργαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη VRRP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη αδιάκοπης λειτουργίας για τα πρωτόκολλα επιπέδου 3 (Non-Stop Forwarding/NSF for Layer 3 Protocols) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μεταγωγής με διατήρηση κατάστασης για τα πρωτόκολλα επιπέδου 2 (Stateful Switch Over/SSO for Layer 2 Protocols) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση (Unidirectional Link Detection) | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM. Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη αποθήκευσης λειτουργικού συστήματος και αρχείων ρυθμίσεων (configuration) flash. Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας: | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Σήμανση CE (CE marking) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Να αναφερθούν άλλες |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές Ασφάλειας και προστασίας να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |  |
|  | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι: | >=36 μηνών |  |  |
|  | H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξης θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Συμμόρφωσης ΠΣ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου (NMS)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Το Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για την παρακολούθηση της κατάστασης του Δικτύου. |  |  |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού ή/και να γίνει αναφορά σε τυχόν επιμέρους υποσυστήματα λογισμικού ή/και εφαρμογές που συνθέτουν την προσφερόμενη λύση αναφορικά με τις απαιτήσεις του παρόντος Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προσφερόμενες άδειες λογισμικού θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των δικτυακών συσκευών του Δικτύου Διανομής του ΠΣΔ, τους εξυπηρετητές του Κέντρου Δεδομένων του ΠΣΔ, τους εξυπηρετητές του Νέου Κέντρου Δεδομένων του ΠΣΔ και ορισμένες από τις εικονικές μηχανές σε αυτό. Όλα τα παραπάνω (μαζί με το σχετικό περιθώριο για επέκταση) εκτιμώνται σε ένα πλήθος 2.000 οντοτήτων προς παρακολούθηση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι άδειες του λογισμικού δεν θα πρέπει να έχουν χρονικό περιορισμό και το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί διαρκώς (perpetual license ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | To Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή που θα καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις του Λογισμικού για το πλήθος των συσκευών προς διαχείριση | NAI |  |  |
|  | Το σύστημα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές λειτουργικότητες: - Performance Management - Fault Management - Network Traffic Analysis | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν αναλυτικά τα επιμέρους λογισμικά εφόσον η προσφορά του αναδόχου βασίζεται σε πέραν του ενός | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να γίνει αναφορά στις απαιτήσεις του Λογισμικού Διαχείρισης Δικτύου από - Τις δικτυακές συσκευές - Τους εξυπηρετητές και δημοφιλή λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Linux και Solaris - Το λογισμικό εικονοποίησης | NAI |  |  |
| NMS Server (Υλικό) |  |  |  |  |
|  | - Για τη λειτουργία του Λογισμικού Διαχείρισης Δικτύου προτείνεται να αξιοποιηθεί ο εξυπηρετητής διαχείρισης δικτύου (NMS) (βλ. ΠΤΧ 27) - Αν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή επιπλέον εξυπηρετητής αυτός να προσφερθεί | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι απαιτήσεις του απαιτούμενου εξυπηρετητή NMS σε υλικό και λογισμικό. | NAI |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή NMS αν αυτός προσφερθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή NMS (αν αυτός προσφερθεί) |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή NMS | NAI |  |  |
|  | Το λειτουργικό σύστημα με τις σχετικές άδειες θα πρέπει να προσφερθεί. | NAI |  |  |
| Χαρακτηριστικά Performance Management |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη παρακολούθησης διαθεσιμότητας (availability monitoring) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Conditional Alerts | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση λειτουργίας υλικού (hardware monitoring) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Average Response Time | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Bandwidth Utilization | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Buffer Usage | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων CPU Load | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Device Disk Space | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Device Temperature | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Memory Utilization | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Power Supply | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Network και Device Discovery | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη εμφάνισης τοπολογίας Δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Network Interface Traffic | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Network Interface Errors | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Network Discards | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Network Latency | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή δεδομένων Packet Loss | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ανάλυσης δεδομένων performance | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δημιουργίας αναφορών performance | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενες Δικτυακές Συσκευές και λειτουργικά συστήματα (Λ.Σ) για συλλογή δεδομένων Performance |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη δικτυακών συσκευών Cisco | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δικτυακών συσκευών Foundry | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δικτυακών συσκευών Brocade | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλες δικτυακές συσκευές (να αναφερθούν) |  |  |  |
|  | Λειτουργικά τύπου Linux: - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - CentOS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η υποστήριξη άλλων διανομών Linux |  |  |  |
|  | Λειτουργικά Microsoft Windows (Windows Server 2008 x64 SP1/SP2 & R2 και νεώτερα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Oracle (SUN) Solaris 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλα Λειτουργικά Συστήματα, να αναφερθούν |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά Fault Management |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα Active Fault Detection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Alarm Filtering | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Alarm Generation | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Alarm Handling | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Clear Correlation | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παραγωγής Email Alerts | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Error Classification | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Error Handling | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Error Logging | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παραγωγής Error Statistics | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Fast Polling | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Fault Correction | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Fault Detection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Fault Isolation | ΝΑΙ |  |  |
|  | ICMP Polling | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα για απομακρυσμένη επανεκκίνηση Συσκευής ή Υπηρεσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | On-Screen Notification | ΝΑΙ |  |  |
|  | SMS Alerts | ΝΑΙ |  |  |
|  | SNMP Trapping | ΝΑΙ |  |  |
|  | SNMP Polling | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Network Traffic Analysis |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη συλλογής δεδομένων με χρήση του πρωτοκόλλου NetFlow version 5, 7 και 9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη συλλογής δεδομένων με χρήση του πρωτοκόλλου sFlow | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη συλλογής δεδομένων με χρήση του πρωτοκόλλου IPFIX | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση flows για εξαγωγή στατιστικών με δυνατότητα επιλογής του χρονικού διαστήματος για: - Top Talkers ανά flows, packets, bytes, flows/sec, packets/sec, bytes/sec - Κίνησης TCP, UDP, ICMP, άλλης - Κίνησης IPv4 και IPv6 - Κίνησης ανά QoS Class of Service (CBQoS) - Bandwidth usage by IP Address Group | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δημιουργίας φίλτρων για ανάλυση δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δημιουργίας alarms από την ανάλυση δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |

Εξυπηρετητής Διαχείρισης (SRV)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά |  |  |  |  |
|  | Θα προσφερθούν τουλάχιστον δυο (2) όμοιοι εξυπηρετητές διαχείρισης. Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αντιστοιχούν σε κάθε έναν από τους εξυπηρετητές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κάθε εξυπηρετητής θα έχει εφεδρεία με: Διπλά τροφοδοτικά, εφεδρικούς ανεμιστήρες, δίσκους σε διάταξη RAID και διπλές δικτυακές διασυνδέσεις. | NAI |  |  |
|  | Θα έχει επαρκή χώρο αποθήκευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογισμικού διαχείρισης δικτύου | NAI |  |  |
|  | Ο εξυπηρετητής ή οι εξυπηρετητές θα πρέπει να εκπληρώνει/ουν τις συνιστώμενες απαιτήσεις που θέτει το λογισμικό διαχείρισης δικτύου | NAI |  |  |
|  | Επιπλέον ο κάθε εξυπηρετητής θα εκπληρώνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που τίθενται πιο κάτω | NAI |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλος για προσαρμογή σε standard 19” EIA rack. Να προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση του στο Rack. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύψος σε RU | ≤ 2 RU |  |  |
|  | Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: - τάση 200-240 VAC - συχνότητα 50-60 Hz για AC | NAI |  |  |
|  | Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας Να αναγραφεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή ότι : - Το μοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. - Δεν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| Εξελιγμένα χαρακτηριστικά διαχείρισης |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εξελιγμένου απομακρυσμένου ελέγχου (τηλεχειρισμού) και διαχείρισης για: - Υποστήριξη IPMI - Πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος ακόμα και πριν το σύστημα να φορτώσει το λειτουργικό - Απομακρυσμένος έλεγχος της τροφοδοσίας με δυνατότητα power off/on - Δυνατότητα ψυχρής επανεκκίνησης αν το σύστημα δεν αποκρίνεται - Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας εκκίνησης - Remote boot μέσω δικτύου και δυνατότητα εγκατάστασης του λειτουργικού μέσω δικτύου - Υποστήριξη απομακρυσμένων μέσων (remote media) για την εγκατάσταση λειτουργικού ή τις εργασίες συντήρησης. - Πρόσβαση στην console του λειτουργικού συστήματος με γραφικό περιβάλλον | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση παραμέτρων της κατάστασης λειτουργίας του υλικού του (τροφοδοτικό, επεξεργαστής, μνήμη) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για την απομακρυσμένη διαχείριση και τον ενσωματωμένο σχετικό ελεγκτή θα παρέχονται όλες τις άδειες (licenses) που χρειάζονται για την εκπλήρωση των πιο πάνω απαιτήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο τύπος CPU (Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής της CPU) | ΝΑΙ |  |  |
|  | H κάθε CPU να είναι τεχνολογίας x64 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πολλαπλών CPUs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσφερόμενες CPU | 2 |  |  |
|  | Προσφερόμενοι επεξεργαστικοί πυρήνες (cores) για κάθε CPU | >=8 |  |  |
|  | Clock Rate (GHz) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Instruction set 64-Bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιδόσεις: Οι προσφερόμενοι servers θα πρέπει να έχουν δείκτη επιδόσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | - SPEC CPU2006 SPECint RATE | ≥340 |  |  |
|  | - SPEC CPU2006 SPECfp RATE | ≥320 |  |  |
|  | On-chip Cache (Level-1 Cache) Size (ΚΒ) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | On-board Cache (Level-2 Cache) Size (MB) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά (Να αναφερθούν) |  |  |  |
| Κύρια Μνήμη (Main Memory) |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστη μνήμη ανά εξυπηρετητή | ≥64GB |  |  |
|  | Nα αναφερθεί το μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) σε κάθε server | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσφερόμενα αρθρώματα μνήμης μεγέθους | ≥8 GB |  |  |
|  | Τεχνική διόρθωσης λαθών (π.χ. ECC ή EDAC να αναφερθεί) | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα διπλασιασμού της μνήμης χωρίς την αφαίρεση των υφιστάμενων αρθρωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποσύστημα Δίσκων |  |  |  |  |
|  | Ο κάθε εξυπηρετητής θα προσφέρεται με δύο τύπους δίσκων: SAS και SATA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι δίσκοι θα πρέπει απαραίτητα να είναι hot swap. | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενη χωρητικότητα κάθε δίσκου SAS (GB) | ≥300 GB |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής κάθε δίσκου SAS | ≥10000 RPM |  |  |
|  | Υποστηριζόμενη χωρητικότητα κάθε δίσκου SATA (GB) | ≥2 TB |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής κάθε δίσκου SATA | ≥7200 RPM |  |  |
|  | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0, 1, 1+0 ή ισοδύναμα 10 και 5 | NAI |  |  |
|  | Αριθμός Προσφερόμενων δίσκων SAS | ≥2 |  |  |
|  | Αριθμός Προσφερόμενων δίσκων SATA | ≥2 |  |  |
|  | Αριθμός επιπλέον υποστηριζόμενων δίσκων | ≥2 |  |  |
| Δικτυακή διασύνδεση |  |  |  |  |
|  | Προσαρμογείς διασύνδεσης δικτύου (nic) τύπου 1Gbps Ethernet | NAI |  |  |
|  | - Αριθμός θυρών | ≥4 |  |  |
|  | Το σύστημα θα διαθέτει διασυνδέσεις SAN τύπου FC ΗΒΑ | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ταχύτητα FC θυρών | >= 4Gbps |  |  |
|  | - Αριθμός FC θυρών | >=2 |  |  |
| Μονάδες εισόδου/εξόδου |  |  |  |  |
|  | Επεξεργαστής γραφικών με υποστήριξη ανάλυσης 1280 x 1024 (16 bpp) ή καλύτερα χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες σύνδεσης KVM (Keyboard Video Mouse) Θα προσφέρονται θύρες σύνδεσης πληκτρολογίου, οθόνης ποντικιού - Οι θύρες μπορεί να είναι ανεξάρτητες θύρες VGA και πληκτρολογίου –ποντικιού (USB ή άλλου τύπου) - Ισοδύναμα η KVM πρόσβαση μπορεί να γίνεται μέσω άλλων λύσεων πχ. USB σύνδεσης που θα προσφέρουν την ίδια λειτουργικότητα σε συνδυασμό με το σύστημα KVM που ζητείται. (βλ ΠΤΧ 14 Σύστημα πληκτρολογίου/οθόνης διαχείρισης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες ποντικιού πληκτρολογίου και οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες USB | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα |  |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα συνοδεύεται από το λειτουργικό σύστημα που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του μαζί με τις άδειες χρήστης. | NAI |  |  |
|  | H επιλογή του ΛΣ είναι ευθύνη του αναδόχου με βάση τις ανάγκες του λογισμικού που θα εξυπηρετεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι άδειες του ΛΣ δεν θα πρέπει να έχουν χρονικό περιορισμό και το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί διαρκώς (perpetual license ). Θα εκτιμηθεί θετικά η προσφορά του χαρακτηριστικού αυτού. |  |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας: - Σήμανση CE (CE marking) - Να αναφερθούν άλλες | NAI |  |  |
|  | Προδιαγραφές Ασφάλειας και προστασίας να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση και Υποστήριξη |  |  |  |  |
|  | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι | >=36 μηνών |  |  |
|  | H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξης θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Συμμόρφωσης ΠΣ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

Κεντρικοποιημένος NAT Server (NS)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για την προμήθεια νέου Κεντρικοποιημένου NAT Server |  |  |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος του προσφερόμενου υλικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της η παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρμογή σε standard 19” EIA rack (να προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση). Να αναφερθεί το ύψος σε RU. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρθρωτή αρχιτεκτονική που να δίνει την δυνατότητα για επέκταση/αλλαγή (με τη μορφή καρτών/αρθρωμάτων) των διαθέσιμων θυρών του δρομολογητή όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. |  |  |  |
|  | Λειτουργία στο δίκτυο Ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας 230 V AC /50 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρεχόμενη λειτουργικότητα |  |  |  |  |
|  | Θα πρέπει να υποστηρίζει PPP πρωτόκολλο σύμφωνα με τις συστάσεις RFC 1661, RFC 1994, RFC 1877 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα πρέπει να υποστηρίζει τερματισμό L2TP Tunnels σύμφωνα με την σύσταση RFC 2661 και να διαθέτει διεπαφές τύπου Ethernet που να υποστηρίζουν MTU με μέγεθος τουλάχιστον 1542. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση αρθρωτής αρχιτεκτονικής να δίνεται η δυνατότητα για προσθήκη/αφαίρεση των αρθρωμάτων (modules) χωρίς να απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας ολόκληρης της συσκευής (Online Insertion & Removal ή Hot Swap) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει την ταυτόχρονη (concurrent) σύνδεση τουλάχιστον 16000 PPP συνδέσεων (broadband license). Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός παράλληλων συνδέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα πρέπει να υποστηρίζει σύμφωνα με την σύσταση RFC 3162 τα παρακάτω Radius Attributes (Nas-IPv6-Address, Framed-Interface-Id, Framed-IPv6-Prefix, Framed-IPv6-Route, Framed-IPv6-Pool) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα πρέπει να υποστηρίζει Delegated-IPv6-Prefix σύμφωνα με την σύσταση RFC 4818 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η υποστήριξη Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) σύμφωνα με την σύσταση RFC 5176.) |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί η υποστήριξη RADIUS Attributes for Virtual LAN and Priority Support σύμφωνα με την σύσταση RFC 4675) |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί η υποστήριξη Default Router Preferences and More-Specific Routes σύμφωνα με την σύσταση RFC 4191 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφερόμενη λύση να εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα (full redundant) σε όλα τα επίπεδα εκτός των παθητικών μερών (chassis) του προσφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο ελάχιστος αριθμός θέσεων για τοποθέτηση καρτών επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων LAN/WAN. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο ελάχιστος αριθμός επεξεργαστών δρομολόγησης ή/και διαμεταγωγής, με υποστήριξη αναβάθμισης λογισμικού εν λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη και παροχή εφεδρικής τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να αναφέρει και να παρέχει οποιαδήποτε άδεια, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός 10 Gigabit Ethernet θυρών ανά προσφερόμενη συσκευή, που να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 10 Gigabit BASE-SR, LR, ZR, ER, με απλή αλλαγή μετατροπέα. | ≥2 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός Gigabit Ethernet θυρών ανά προσφερόμενη συσκευή, που να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 1000BaseΤ, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH και 1000BaseZX με απλή αλλαγή μετατροπέα. Να προσφερθούν με υποστήριξη 1000ΒaseSX κατά την παράδοση. | ≥2 |  |  |
|  | Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από οπτικούς προσαρμογείς SFP+ τύπου SR σε αριθμό | ≥2 |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3x full duplex σε όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αν υπάρχει αδειοδότηση (licensing) σε επίπεδο θύρας θα προσφερθούν όλες οι αναγκαίες άδειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός των θυρών που δεν είναι ενεργές, αν υπάρχουν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος των προσφερόμενων ενεργών θυρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα τοπικής διαχείρισης με χρήση τερματικού (console). Να προσφερθεί και το αντίστοιχο καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά θυρών Layer 2 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το υποστηριζόμενο πλήθος διαφορετικών 802.1Q VLANs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1d (STP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1p CoS prioritization | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1s (Multiple STP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1w (Rapid STP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ενθυλάκωσης κίνησης επιπέδου 2 πάνω από 802.1Q tunnels (Layer 2 Protocol Tunneling), συμπεριλαμβανομένης της κίνησης Spanning Tree Protocol (STP) |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά θυρών Layer 3 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτόκολλου δρομολόγησης IPv4 OSPF και OSPF v2 (συμμόρφωση με το RFC 1793) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτόκολλου δρομολόγησης OSPF για IPv6 (OSPFv3) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτόκολλου δρομολόγησης BGP v4 καθώς και όλων των απαραίτητων επεκτάσεων για υποστήριξη IPv6. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δρομολόγησης θα πρέπει υποστηρίζουν IPv4, IPv6 και IPv4/IPv6 Dual Stack | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη αναδρομολόγησης βασισμένη στην κατάσταση των interfaces και την ποιότητα του κυκλώματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP server (συμμόρφωση με το RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP relay (συμμόρφωση με το RFC 3046) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP Client/Proxy Client | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη NHRP |  |  |  |
|  | Υποστήριξη φίλτρων της κίνησης με βάση την IP διεύθυνση και το port προέλευσης και προορισμού (Access Control Lists) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη απρόσκοπτης προώθησης της κίνησης IPv6 (IPv6 traffic forwarding) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη χαρακτηριστικών για IP |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 815, 919, 922, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Router requirements (συμμόρφωση με το RFC 1812) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) και RARP (συμμόρφωση με το RFC 903) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη VLSM (συμμόρφωση με το RFC 950) και CIDR (συμμόρφωση με το RFC 1519) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792, 1256) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη TCP (συμμόρφωση με τα RFC 793, 813, 879, 896, 1323, 2018) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη UDP (συμμόρφωση με το RFC 768) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP over IP Tunnels (συμμόρφωση με το RFC 2003) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Quality of Service - QoS (συμμόρφωση με τα RFC 2474, 2475, 2597, 2598, 2697, 2698) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών για Traffic Classification σε Layer 4 - Layer 7 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Flow Information Export - IPFIX (σύμφωνα με το RFC 3917) |  |  |  |
| Υποστήριξη NAT: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Address Translator (συμμόρφωση με τα RFC 1631, 3022) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT - NAPT), Bi-directional NAT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Application Level Gateway – ALG για τα πρωτόκολλα: ICMP, DNS, FTP, H.323, SIP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη 31-Bit Prefixes για Point-to-Point Links | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IP (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δυνατότητας καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης (policy routing) με βάση Source IP και Layer 4 κριτήρια (protocol και port) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη OSPF: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPFv2 (συμμόρφωση με το RFC 2328) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Not-So-Stubby Area (NSSA) (συμμόρφωση με το RFC 3101) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Stub Router Advertisement (συμμόρφωση με το RFC 3137) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPF database overflow (συμμόρφωση με το RFC 1765) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών για inbound routes filtering | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Opaque LSAs (συμμόρφωση με το RFC 2370) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη BGP: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη BGPv4 (συμμόρφωση με το RFC 1771) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Route Refresh Capability (συμμόρφωση με το RFC 2918) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών για inbound/outbound route και prefix filtering | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη community attribute (συμμόρφωση με το RFC 1997) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη load balancing για eBGP peers |  |  |  |
|  | Υποστήριξη BGP confederations και Route Reflection (συμμόρφωση με τα RFC 3065, 2796) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Route Flap Damping (συμμόρφωση με το RFC 2439) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Capabilities Advertisement (συμμόρφωση με το RFC 2842) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη Multicast: |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IGMP για IP Multicast (συμμόρφωση με το RFC 2236) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IP Multicast με χρήση Protocol Independent Multicast (PIM) Sparse Mode (συμμόρφωση με τα RFC 2362) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 (συμμόρφωση με το RFC 2460) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 πάνω από Ethernet (συμμόρφωση με το RFC 2464) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ICMPv6 (συμμόρφωση με το RFC 2463) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 Stateless Auto configuration (συμμόρφωση με το RFC 2462) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 Addressing architecture (συμμόρφωση με το RFC 3513) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Global Unicast Address Format (συμμόρφωση με το RFC 3587) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Neighbor Discovery (συμμόρφωση με το RFC 2461) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Path MTU Discovery (συμμόρφωση με το RFC 1981) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Stateless DHCP (συμμόρφωση με το RFC 3736) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCPv6 (συμμόρφωση με το RFC 3315) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCPv6 options (συμμόρφωση με τα RFC 3633, 3646) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη DNS extensions (συμμόρφωση με το RFC 3596) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RADIUS (συμμόρφωση με το RFC 3162) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IPv6 (IPv6 Static Routes) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 2740) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 over IPv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2473, 2893, 3056) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη BGP (συμμόρφωση με τα RFC 2858, 2545) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη QoS με χρήση του Flow Label (συμμόρφωση με το RFC 3697) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Delegated-IPv6-Prefix σύμφωνα με την σύσταση RFC 4818 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 Router Advertisement Options for DNS Configuration σύμφωνα με την σύσταση RFC 6106 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη του RFC 5006 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 Prefix Options Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6 σύμφωνα με την σύσταση RFC 3633 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for IPv6 σύμφωνα με την σύσταση RFC 3736 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 Router Advertisement Guard σύμφωνα με την σύσταση RFC 6105 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Management Information Base for the Internet Protocol (IP), σύμφωνα με την σύσταση RFC 4293 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP MIB (επιτρέπεται και Vendor Specific) που να φανερώνει τους συνδεδεμένους χρήστες και όλα τα προθέματα IPv6 που τους έχουν ανατεθεί | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 RADIUS Authentication Client MIB σύμφωνα με την σύσταση RFC 4668 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 RADIUS Authentication Server MIB σύμφωνα με την σύσταση RFC 4669 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 RADIUS Accounting Client MIB σύμφωνα με την σύσταση RFC 4670 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 RADIUS Accounting Server MIB σύμφωνα με την σύσταση RFC 4671 |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης (performance) |  |  |  |  |
|  | Συνολικό Throughput της κάθε συσκευής (Mpps) | ≥7 |  |  |
|  | Χωρητικότητα μεταγωγής (switching capacity) εσωτερικού διαύλου της κάθε συσκευής | ≥7Gbps |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο ρυθμός προώθησης (forwarding rate) για IPv4 πακέτα μεγέθους 64 bytes της κάθε συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο ρυθμός προώθησης (forwarding rate) για IPv6 πακέτα μεγέθους 64 bytes της κάθε συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος υποστηριζόμενων MAC Addresses (συνολικά για όλες τις θύρες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το υποστηριζόμενο πλήθος διαφορετικών 802.1Q VLANs (συνολικά για όλες τις θύρες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος υποστηριζόμενων routes IPv4 ικανό για Full Internet Routing Table – FIRT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος υποστηριζόμενων routes IPv4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος υποστηριζόμενων routes IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ιεραρχικού QoS τριών επιπέδων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Queues | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing και Custom Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Resource Reservation Protocol (RSVP) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη χαρακτηριστικών SLA: Delay (both round-trip and one-way), Jitter (directional) ,Packet loss (directional), Packet sequencing (packet ordering), Path (per hop), Connectivity (directional) |  |  |  |
| Χαρακτηριστικά ασφάλειας |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη authentication και authorization μέσω RADIUS για προστασία απομακρυσμένης ή τοπικής πρόσβασης (συμμόρφωση με τα RFC 2138 και 2139 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού των πακέτων με βάση την MAC address (MAC filtering) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη φίλτρων περιορισμού της IP κίνησης με βάση την διεύθυνση και το TCP/UDP/ICMP port προορισμού και προέλευσης (access control lists) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένο SSH Client και υποστήριξη για SSH Server |  |  |  |
|  | Yποστήριξης IPSec AES και 3DES κρυπτογράφησης, για unicast & multicast κίνηση. |  |  |  |
|  | Υποστήριξηςσουίτας πρωτοκόλων IETF IPSec, Authentication Header (AH), Encapsulating Security Payload (ESP), Internet Key Exchange Security Protocol. Nα αναφερθούν άλλα. |  |  |  |
|  | Υποστήριξη hardware-accelerated IPSec VPNs encryption (Tuneled: site-site, hub & spoke Tuneless:any-any) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη μεγάλου αριθμού IPSec tunnels. Να αναφερθεί το πλήθος. |  |  |  |
|  | Υποστήριξης ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall και ΝΑΤ. | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης/ρύθμισης μέσω Telnet ή SSH | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα απομακρυσμένης αποθηκεύσης ρύθμισεψν μέσω TFTP ή FTP ήαλλου ισοδύναμου τρόπου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης/ρύθμισης μέσω SSHv2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη remote commands μέσω RSH ή SSH | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου SNMP |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv2 (συμμόρφωση με τα RFC 1904, 1905, 1906) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη MIB για SNMPv2 (συμμόρφωση με το RFC 1907) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση MIB-II (συμμόρφωση με τα RFC 1213, 2011, 2012, 2013) |  |  |  |
|  | Υλοποίηση Entity MIB version 2 (συμμόρφωση με το RFC 2737) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Interfaces MIB-II (συμμόρφωση με το RFC 2233) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη στην Interfaces MIB-II και των 802.1Q VLAN Sub-interfaces | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη traps (συμμόρφωση με το RFC 1215) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη NTP version 3 Server και Client (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMPv3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RMON (alarms & events) | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM. Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη αποθήκευσης λειτουργικού συστήματος και αρχείων ρυθμίσεων (configuration) flash. Να αναφερθεί η προσφερόμενη και η μέγιστη υποστηριζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: - τάση 200-240 VAC - συχνότητα 50-60 Hz για AC - δυνατότητα DC τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με προδιαγραφές: - Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας - Ασφάλειας και προστασίας (Να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις και βάρος, Να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |  |
|  | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι: | >=36 μηνών |  |  |
|  | H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξης θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Συμμόρφωσης ΠΣ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

Λογισμικό Διαχείρισης Διευθύνσεων IP (IPAM)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Το Λογισμικό Διαχείρισης Διευθύνσεων IP (IPAM) θα δώσει τη δυνατότητα για τη διαχείριση του IPv4 (public και private) καθώς και του IPv6 Address Space του ΠΣΔ σε συνδυασμό με το σύστημα ονομάτων (DNS). |  |  |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού ή/και να γίνει αναφορά σε τυχόν επιμέρους υποσυστήματα λογισμικού ή/και εφαρμογές που συνθέτουν την προσφερόμενη λύση αναφορικά με τις απαιτήσεις του παρόντος Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Tο προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να καλύψει το σύνολο των δικτυακών συσκευών του Δικτύου Διανομής του ΠΣΔ, τους εξυπηρετητές των Κέντρων Δεδομένων του ΠΣΔ καθώς και 17.000 σχολικών και διοικητικών μονάδων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρη υποστήριξη IPv4 και Ipv6 address management | NAI |  |  |
|  | To Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή του ΠΣΔ τεχνολογίας x86 που θα καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις του Λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είναι δυνατό να προσφερθεί λύση - hardware appliance - vm appliance. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να προσφερθεί και ο hypervisor με τις άδειες χρήσης που απαιτούνται, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ή των virtual machines που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος |  |  |  |
| Προσφερόμενες Λειτουργίες |  |  |  |  |
|  | Διαχείριση περιοχών διευθύνσεων IP - IP Address Management (IPAM) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείρισης συστήματος Ονομάτων περιοχών (DNS) - DNS Management | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση συστημάτων δυναμικής απόδοσης δικτυακής διαμόρφωσης (DHCP- Dynamic Host Configuration Protocol)) DHCP Management |  |  |  |
| Άδειες Χρήσης |  |  |  |  |
|  | Θα προφερθούν όλες οι άδειες που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος και την εκπλήρωση των προδιαγραφούν που ορίζοντα πιο κάτω. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αν το λογισμικό απαιτεί για τη λειτουργία του RDBMS ή και άλλο συνοδευτικό λογισμικό θα προσφερθέν και αυτό μαζί με τις απαιτούμενες άδεις (licenses). | NAI |  |  |
|  | Στην περίπτωση που το σύστημα απαιτεί λειτουργικό σύστημα windows ή enterprise Linuxή ή hypervisor θα πρέπει να προσφερθούν και αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλες οι άδειες του συστήματος δεν θα πρέπει να έχουν χρονικό περιορισμό κα το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί διαρκώς (perpetual license ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ομοίως δεν θα πρέπει να έχουν χρονικό περιορισμό και οι άδειες Λειτουργικού συστήματος και άλλου υποστηρικτικού λογισμικού για τη λειτουργία του πχ RDBMS, hypervisor κλπ που θα προσφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα καλύπτει την διαχείριση IP address space ipv4 & ipv6, τουλάχιστον για τα παρακάτω μεγέθη: - IP Management για 320 Class C public ipv4 address space - IP Management για 10.000 Class C private ipv4 address space - IP Management για ένα /40 και ένα /48 ipv6 address space Συνολικά από το παραπάνω ip address space, αναμένεται να απαιτηθεί δημιουργία τουλάχιστον 300.000 objects. | ΝΑΙ |  |  |
| Περιβάλλον εργασίας |  |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα διαθέτει εξελιγμένη γραφικό περιβάλλον εργασίας προσφέροντας τουλάχιστον γραφικό (GUI console) ή πρόσβαση μέσω web browser. | NAI |  |  |
|  | Η διάθεση συστήματος με περιβάλλον λειτουργίας web θα εκτιμηθεί θετικά. |  |  |  |
|  | Διεπαφή εντολών (CLI) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ολοκληρωμένο και εύχρηστος μηχανισμός εγκατάστασης όλων των τμημάτων του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη αναβάθμιση του λογισμικού με λήψη και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων ή εκδόσεων συντήρησης και των διορθώσεων του (patches/hot-fixes κλπ) |  |  |  |
| Σύστημα Δεδομένων |  |  |  |  |
|  | Βάση δεδομένων τύπου SQL RDBMS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα RDBMS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μαζί με το σύστημα θα προσφερθεί το απαιτούμενο RDBMS με την απαιτούμενη δανειοδότηση για την υποστήριξη του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το RDBMS στο οποίο βασίζεται η προσφερόμενη λύση και το οποίο προσφέρεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Προστασία δεδομένων |  |  |  |  |
|  | Λειτουργίες εφεδρικών αντιγράφων και ανάκτησης για την προστασία του συστήματος DNS σε περίπτωση βλάβης και απώλειας του συστήματος δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της λήψης των εφεδρικών αντιγράφων. | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης περιοχών διευθύνσεων IP – (IPAM) |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv4 και ΙPv6 διαχείριση διευθύνσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση της περιοχής διευθύνσεων με δυνατότητα διαχείρισης δικτύων, υποδικιών και IP Διεύθυνσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχωρισμός της περιοχής διευθύνσεων σε υποδικία ανεξάρτητα από την κλάση (IP Classless Addressing) - CIDR | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ορισμού και διαχείρισης περιοχών διευθύνσεων με: - Διαχωρισμό των περιοχών διευθύνσεων και ορισμό υποδικτύων - Split address range - Συνένωση υποδικτύων (join) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσβαση και αναπαράσταση του χάρτη των διευθύνσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ορθή ταξινόμηση των IP διευθύνσεων, δικτύων και υποδικτύων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιεραρχική απεικόνισης σε μορφή δένδρου με δυνατότητες ανάπτυξης σύμπτυξης σε επίπεδο περιοχής, υποδικτύου, IP διεύθυνσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γρήγορη πρόσβαση με μηχανισμούς αναζήτησης ή και φίλτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γρήγορος εντοπισμός της επόμενης διαθέσιμης διεύθυνσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεκμηρίωση της χρήσης των αντικειμένων με χρήση κατάλληλων περιγραφικών ιδιοτήτων (metadata) - IP περιοχές - Δίκτυα/υποδίκτυα - Διευθύνσεις IP - Εξυπηρετητές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ορισμού ειδικών ιδιοτήτων (custom attributes) για κάθε κατηγορία από τα πιο πάνω αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά ειδικών ιδιοτήτων (custom attributes) να αναφερθούν |  |  |  |
|  | Λειτουργίες αυτόματης ανίχνευσης (discovery) της χρήσης των IP διευθύνσεων στις οριζόμενες περιοχές με χρήση: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι μηχανισμοί network discovery και ολοκλήρωσης τα σχετικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το σύστημα - SNMP - CDP ή LLDP - Άλλο | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης DNS |  |  |  |  |
|  | Πλήρης ολοκλήρωσης με τις λειτουργίες IPAM με - Οποιαδήποτε μεταβολή στην δέσμευση και απόδοση ονόματος σε μια IP να αντανακλάται σε αντίστοιχη δήλωση/παραγωγή DNS RRs - Οποιαδήποτε μεταβολή στα δεδομένα ταυ DNS να οδηγεί αυτόματα σε ενημέρωση στα IP δεδομένα και αντιστρόφως. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ολοκλήρωση με το σύστημα DHCP με δυνατότητα συγχρονισμού ανάμεσα στις μεταβολές από το ένα σύστημα στο άλλο με ενημέρωση των σχετιζόμενων πληροφοριών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα DNS servers | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα υποστηρίζει και θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του συστήματος DNS τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους δημοφιλής DNS servers. - ISC BIND - Microsoft Windows DNS | NAI |  |  |
|  | Άλλοι υποστηριζόμενοι DNS servers, να αναφερθούν |  |  |  |
|  | Στην περίπτωση που η προσφερόμενη λύση βασίζεται σε Microsoft Windows DNS θα πρέπει να προσφερθούν 3 άδειες Windows server Για την λειτουργία ενός κύριου (master) και 2 slave εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρης διαχείριση των ρυθμίσεων και επιλογών των DNS εξυπηρετητών από το περιβάλλον του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ολοκληρωμένη επισκόπηση όλης της υποδομής DNS: - DNS εξυπηρετητών - DNS Zones - Ονομάτων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες IPs - DNS Resource records | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση DNS Zones: - Δημιουργία DNS zones και λειτουργίες διαχείρισης μεταβολής, διαγραφής κλπ. - Θα παρέχεται υποστήριξη του IPv6 τόσο στις forward zones όσο και στις reverse με την ίδια λειτουργικότητα που προσφέρεται για το IPv4 - Δημιουργία reverse DNS zones με υποστήριξη τόσο IPv4 όσο και IPv6 περιοχών διευθύνσεων. - Μαζική εισαγωγή DNS ζωνών από το υφιστάμενο σύστημα DNS ISC BIND | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι DNS εγγραφών πόρων (DNS RRs): - Α, ΑΑΑΑ, PTR - CNAME - TXT - MX - SRV - Άλλοι υποστηριζόμενοι τύποι να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξελιγμένο περιβάλλον επεξεργασίας: - με έλεγχο σύνταξης και λαθών - με οδηγούς ή φόρμες σύνταξης των DNS RRs για αποφυγή περιορισμό των λαθών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μαζική επεξεργασία εγγραφών με δυνατότητες: - Αναζήτησης/εντοπισμού (search/find) - Εντοπισμού και αντικατάστασης (find and replace) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Reverse DNS: - Αυτόματη δημιουργία ή διαγραφή των σχετικών PTR εγγραφών ε τη δημιουργία ή τη διαγραφή των A ή ΑΑΑΑ records - Καθαρισμός (εντοπισμός και διαγραφή) των PTR records για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα A record (Orphan PTRs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα προσφέρει Dynamic DNS updates για τον προτεινόμενο/ προσφερόμενο εξυπηρετητή DNS | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα διαχείρισης DHCP (DHCP management) |  |  |  |  |
|  | Ολοκληρωμένος έλεγχος DHCP |  |  |  |
|  | Υποστήριξη δημοφιλών DHCP Servers όπως: - ISC DHCP - Microsoft Windows DHCP - Cisco DHCP - Άλλοι (να αναφερθούν) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP server (συμμόρφωση με το RFC 2131) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCPv6 (συμμόρφωση με το RFC 3315) |  |  |  |
|  | Παρακολούθηση περιοχής (scope monitoring) |  |  |  |
|  | Eεξελιγμένη εμφάνιση DHCP περιοχών |  |  |  |
|  | Γενική επισκόπηση των/του DHCP server με άμεση πρόσβαση στις DHCP περιοχές (scopes) με μηχανισμούς αναζήτησης και ταξινόμησης. |  |  |  |
|  | Μαζικές μεταβολές (search and replace) |  |  |  |
|  | Ολοκλήρωση με τη διαχείριση IPAM, με την δημιουργία των DHC scopes να ενημερώνει τα σχετιζόμενα δεδομένα στο IPAM |  |  |  |
|  | Ολοκλήρωση με τη διαχείριση DNS με τις αλλαγές στο ένα σύστημα να αντανακλώνται και συγχρονίζονται στο άλλο σύστημα |  |  |  |
|  | Ιστορικό διάθεσης IPs (DHCP Lease history) με δυνατότητα εντοπισμού της διάθεσης κάθε IP κάθε χρονική στιγμή |  |  |  |
|  | Εξελιγμένο σύστημα αναφορών για αποτύπωση της χρήσης των DHCP scopes και διευθύνσεων. |  |  |  |
| Ολοκληρωμένο σύστημα χρηστών δικαιωμάτων |  |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύστημα χρηστών δικαιωμάτων που θα επιτρέπει τον επιμερισμό συγκεκριμένων περιοχών σε συγκεκριμένους χρήστες (διαχειριστές, χειριστές κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα προβλέπονται δικαιώματα τουλάχιστον από επισκόπησης/ανάγνωσης (view/Read Only) έως και πλήρη πρόσβαση σε κάθε περιοχή αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη χρηστών και πιστοποίησης μέσω υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) ή Radius θα εκτιμηθεί θετικά |  |  |  |
| Παρακολούθηση και έλεγχος (tracking and audit) |  |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των αλλαγών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή των αλλαγών σε επίπεδο αντικειμένου ή χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατήρηση ιστορικών στοιχείων με τις μεταβολές αντικείμενα (IPs/ DNS names κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθε καταγραμμένη μεταβολή θα περιλαμβάνει το χρονικό σημείο, τον χρήστη που την πραγματοποίησε | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικότητα με άλλα συστήματα |  |  |  |  |
|  | Ολοκλήρωση με άλλα συστήματα εφαρμογές και εισαγωγή, εξαγωγή ανταλλαγής δεδομένων με: - Χρήση διεπαφής εντολών (CLI) - Web Services, να αναφερθεί η υποστηριζόμενη τεχνολογία (πχ SOAP ή άλλη) - Σενάρια εντολών (scripts) | ΝΑΙ |  |  |
| Τεκμηρίωση |  |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα συνοδεύεται από τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή με τουλάχιστον : - Εγχειρίδιο εγκατάστασης - Εγχειρίδιο χρήστη διαχειριστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλη προσφερόμενη τεκμηρίωση , να αναφερθεί. |  |  |  |
| Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |  |
|  | Η Διάρκεια εγγύησης και υποστήριξης είναι: | ≥36 μηνών |  |  |
|  | Η εγγύηση και υποστήριξη θα προέρχεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στη διάρκεια της περιόδου υποστήριξης θα παρέχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες: - Νέες εκδόσεις του προϊόντος χωρίς επιπλέον επιβάρυνση - Διορθώσεις (patches) και αναβαθμίσεις και ενημερώσεις (upgrades και updates) χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. - Πρόσβαση στη βάση γνώσης (knowledge base) του κατασκευαστή. - Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες (Να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |

Αναβάθμιση μνήμης για Cisco 7604

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναβάθμιση μνήμης της Sup730 και της MSFC3 στους δρομολογητές Cisco 7604 που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κόμβους του ΠΣΔ |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλες για δρομολογητή Cisco 7604 | NAI |  |  |
| Μνήμη για Sup720 |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος αρθρώματος: MEM-SUP720-SP-1GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος αρθρωμάτων μνήμης | 1 |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης | 1GB |  |  |
| Μνήμη για MSFC3 |  |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος αρθρώματος : MEM-MSFC3-1GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος αρθρωμάτων μνήμης | 1 |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης | 1GB |  |  |

## Β. Πίνακες Συμμόρφωσης (ΠΣ)

Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης - Υποστήριξης του εξοπλισμού

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Zητούμενο χρονικό διάστημα υπηρεσιών Εγγύησης-Υποστήριξης από την Οριστική παραλαβή της Φάσης Α’ (αφορά τον εξοπλισμό Δικτύου ΠΣΔ (είδη με α/α 20 – 30)) | >=36 μηνών |  |  |
|  | Zητούμενο χρονικό διάστημα υπηρεσιών Εγγύησης-Υποστήριξης από την Οριστική παραλαβή της Φάσης Β’ (αφορά τον εξοπλισμό : είδη με α/α 1 – 19) | >=36 μηνών |  |  |
|  | Η παροχή εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισμό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε επιμέρους εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής παρέχει για συγκεκριμένο ενεργό εξοπλισμό εγγύηση μικρότερη του ζητούμενου, και παρέχει την δυνατότητα της επέκτασης της εγγύησης για το ζητούμενο διάστημα με προμήθεια συγκεκριμένων κωδικών προϊόντων / συμβολαίων υπηρεσιών συντήρησης, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να προσφέρει και τους συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων / συμβόλαια υπηρεσιών και να συμπεριλάβει το αντίστοιχο κόστος στην προσφορά του για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μετά την κατακύρωση και υπογραφή σύμβασης ο Ανάδοχος θα παραδώσει αποδεικτικό στοιχείο του σχετικού συμβολαίου συντήρησης με τον κατασκευαστικό οίκο για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό (θα προσδιορίζεται για τα συγκεκριμένα serial numbers του εξοπλισμού που παραδόθηκε) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Οι υπηρεσίες εγγύησης του εξοπλισμού (υλικού) και λογισμικού (είδη με α/α 20 έως και 30, του Πίνακα Προσφερόμενου εξοπλισμού) θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης, από τον κατασκευαστικό οίκο των συστημάτων ή του λογισμικού. Τονίζεται ότι, οι υπηρεσίες εγγύησης/υποστήριξης που θα προσφερθούν θα προέρχονται κατ’ ευθείαν από τον κατασκευαστή χωρίς την συμμετοχή του αναδόχου. Υπηρεσίες εγγύησης/υποστήριξης, για τα είδη με α/α 20 έως και 30 που περιλαμβάνουν εμπλοκή του αναδόχου δεν είναι αποδεκτές. (Απαιτείται η παράδοση σχετικού/ών συμβολαίων (service agreements/contracts) μεταξύ του Αναδόχου και του κατασκευαστικού οίκου για λογαριασμό του Αναθέτοντα και με ισχύ τουλάχιστον 36 μήνες από την Οριστική παραλαβή) Για την καλωδίωση των μονάδων, τον δικτυακό εξοπλισμό των μονάδων, τις οπτικές ζεύξεις και τα λοιπά παρελκόμενα (δηλ. τα είδη με α/α 1 έως και 19, του Πίνακα Προσφερόμενου εξοπλισμού) οι υπηρεσίες εγγύησης/υποστήριξης δύναται να παρέχονται απευθείας από τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |

|  | Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής λειτουργίας εξοπλισμού |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι: Για την διάγνωση της βλάβης: - Εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00 - Το πρωί (08:00 η ώρα), της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών Για την επιδιόρθωση της βλάβης : - Μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και μέχρι το μέγιστο χρονικό διάστημα των 5 εργάσιμων ημερών, εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του εξοπλισμού, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αντικαταστήσει με όμοιο (ή ισοδύναμα τεχνικά) εξοπλισμό που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά: - το σχήμα υποστήριξης που διαθέτει και τον τρόπο λειτουργίας αυτού στα πλαίσια της ζητούμενης υποστήριξης. - τη δυνατότητά του για την παροχή της εγγύησης για το χρονικό διάστημα που αυτή δεν είναι δυνατόν να καλύπτεται από τον κατασκευαστικό οίκο, όπου αυτή απαιτείται (βλ. Σ 1.2.1) ή εφόσον προσφέρει μεγαλύτερο διάστημα εγγύησης/υποστήριξης από το ζητούμενο (βλ. Σ 1.1.1) (να αναφερθεί το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για όλο το οριζόμενο διάστημα για το υλικό θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες. - Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση με ισοδύναμο ή καλύτερο, οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. - Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού. - Διορθώσεις (patches) και ενημερώσεις (updates) λογισμικού χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί για πόσο διάστημα ο κατασκευαστής εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνική υποστήριξη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσβαση στο τεκμηριωτικό υλικό του προϊόντος σε ηλεκτρονική μορφή όπως: - Εγχειρίδια εγκατάστασης, διαχείρισης και χρήσης του προϊόντος - Οδηγοί αναφοράς - Οδηγοί καλών πρακτικών - Άλλο υλικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσβαση στη βάση γνώσης (knowledge base) του κατασκευαστή |  |  |  |
|  | Η παρεχόμενη υποστήριξη θα γίνεται σε χρονικό παράθυρο τουλάχιστον 8 ωρών (09:00 – 17:00) κατά τις εργάσιμες μέρες Δευτέρα- Παρασκευή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα (δικαίωμα σε κωδικούς πρόσβασης) υποβολής αναφορών προβλημάτων για την επίλυση τους και παρακολούθηση της εξέλιξης τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποβολή ερωτημάτων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους. - Μέσω web - E-mail | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν οι περιορισμοί στον αριθμό των αιτημάτων και των e-mail που παρέχει η υποστήριξη που προσφέρεται | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας Να αναφερθεί αν παρέχεται η δυνατότητα, τυχόν χρονικοί περιορισμοί καθώς και ο αριθμός των υποστηριζόμενων τηλεφωνικών κλήσεων. |  |  |  |

Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σ 2.1 | Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης |  |  |  |
| Σ 2.1.1 | Ο οικονομικός φορέας θα καταθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με κύριο άξονα την έναρξη των εγκαταστάσεων/παραδόσεων εξοπλισμού το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Αναθέτοντα θα πρέπει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του έργου και να εξασφαλίσει την ομαλή πορεία των εγκαταστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.1.2 | Το χρονοδιάγραμμα θα αποτυπώνει την χρονική εξέλιξη των φάσεων του έργου | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.1.3 | Η παράδοση/εγκατάσταση του εξοπλισμού της Φάσης Α’, θα ολοκληρωθεί (ποσοτική/προσωρινή τμηματική παραλαβή) σε διάστημα, τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.1.4 | Η παράδοση/εγκατάσταση του εξοπλισμού της Φάσης Β’, θα ολοκληρωθεί (ποσοτική/προσωρινή τμηματική παραλαβή) σε διάστημα, έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.2 | Σχέδιο Οργάνωσης/Υλοποίησης |  |  |  |
| Σ 2.2.1 | Ο οικονομικός φορέας θα καταθέσει Σχέδιο Οργάνωσης για την υλοποίηση του έργου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος υλοποίησης των εγκαταστάσεων (Φάση Β’) καθώς θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την υλοποίηση των εργασιών θα πρέπει να παραθέσει τον σχετικό κατάλογο των συνεργατών του, που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου, σε κάθε περιοχή. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.2.2 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικολλήσει στον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει τα σχετικά σήματα : α) δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και β) κτηματολόγησης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναθέτοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.2.3 | Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (ΠΣΠ) που θα χρησιμοποιήσει με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία όλων των πρωτογενών και παράγωγων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η χρήση του συγκεκριμένου Πληροφοριακού Συστήματος έχει ως στόχο: - τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αρχείου όλων των στοιχείων για την υλοποίηση του έργου (αναφορές, εκθέσεις κλπ) - τη δημιουργία ειδικών δεικτών παρακολούθησης/εξέλιξης των φάσεων υλοποίησης του έργου - τη δημιουργία αναφορών, μέσω της επεξεργασίας των καταχωρημένων στοιχείων, με σκοπό την υποβοήθηση των διαδικασιών παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές. Στο κέντρο του ΠΣΠ βρίσκεται η Βάση Δεδομένων, στην οποία καταχωρούνται - κατηγοριοποιημένες – όλες οι πληροφορίες. Ειδικότερα το ΠΣΠ: - Θα δίνει την δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου (με χρήση web browser ή κατάλληλου client) σε εγκεκριμένους χρήστες (τουλάχιστον 10) με την χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. - Θα χρησιμοποιεί σχεσιακή βάση Δεδομένων (RDBMS) καλύπτοντας τις απαιτήσεις διαχείρισης, αποθήκευσης και αναζήτησης των δεδομένων μέσα από σχεσιακές δομές οργάνωσης. - Θα περιλαμβάνει πλήρη σουίτα εργαλείων για διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων που αφορούν το Έργο καθώς και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων. - Θα περιλαμβάνει την δυνατότητα χρήσης αναλυτικών πινάκων και διαγραμμάτων για την παρουσίαση των στοιχείων του έργου. - Θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο προκειμένου να ακολουθεί τις ιδιαιτερότητες του έργου. Αναλυτικότερα: - Θα αποτυπώνει το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών, όπως: - τα στοιχεία των μονάδων, - την κατανομή εξοπλισμού και τα μήκη οπτικών καλωδίων/χανδάκων βάση σύμβασης, - το χρονοπρογραμματισμό παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού, - τα οριζόμενα μέλη Επιτροπών Ποσοτικής/Προσωρινής (τμηματικής) παραλαβής ανά μονάδα και ΜΑΝ (Φάση Β’) - (ενδεικτικά) τα στοιχεία του εγκατεστημένου εξοπλισμού (για τις ανάγκες ποσοτικής παραλαβής) : - περιγραφή είδους, κατασκευαστής, product number, serial number (για όσα διαθέτουν), μοναδικός αριθμός κτηματολογίου ΠΣΔ (θα δοθεί σχετικός αλγόριθμος) - ποσότητες εξοπλισμού και μήκη οπτικών καλωδίων/χανδάκων, - στοιχεία δομημένης/οπτικής καλωδίωσης (μετρήσεις/ πιστοποιήσεις & οδεύσεις/σκαριφήματα) Επιπλέον επιθυμητό είναι να χρησιμοποιηθεί Πληροφοριακό σύστημα που θα έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο παρελθόν προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν ταχύτερη απόκριση στις ανάγκες του έργου. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να κάνει στην προσφορά του αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου Πληροφοριακού Συστήματος σε ότι αφορά : - Την αρχιτεκτονική του συστήματος. - Τον ακριβή αριθμό αδειών χρήσης. - Τις απαιτήσεις εξοπλισμού για την λειτουργία του. Τονίζεται πως το ΠΣΠ, θα πρέπει να παραμείνει ενεργό και προσβάσιμο από τον Αναθέτοντα τουλάχιστον για ένα (1) έτος από την Οριστική παραλαβή του έργου. Επίσης, το ΠΣΠ θα δίνει την δυνατότητα ώστε τα ανωτέρω αποτελέσματα/εκθέσεις/αναφορές/πρακτικά παραλαβής εξαγόμενα να αρχειοθετούνται και να τροφοδοτούν εφαρμογές όπως το MS-Project, MS- Excel, MS-Word, κλπ. για περαιτέρω επεξεργασία και έλεγχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.2.4 | Εάν κατά την περίοδο παροχής των υπηρεσιών του έργου η μονάδα μετεγκατασταθεί ή καταργηθεί, η μονάδα απεντάσσεται από τη συγκεκριμένη πράξη, και το κόστος των υλικών/εξοπλισμού αφαιρείται από το συμβατικό τίμημα. Σημειώνεται πως σε συνεννόηση με τον Αναθέτοντα δύναται ο Ανάδοχος να προχωρήσει σε μετεγκατάσταση του εξοπλισμού/υλικών χωρίς περαιτέρω αύξηση των αρχικά προβλεπόμενων ποσοτήτων εξοπλισμού για τη συγκεκριμένη μονάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.2.5 | Η εγκατάσταση θα γίνει με τη συνεργασία των τεχνικών του Αναθέτοντος οι οποίοι θα παρέχουν τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τις παραμέτρους που θα απαιτηθούν για την αρχικοποίηση και τη δοκιμαστική λειτουργία της υποδομής. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.2.6 | Όσο αφορά τις καλωδιακές αποστάσεις (UTP, οπτικές ίνες συμπεριλαμβανομένων των σκαπτικών εργασιών), τονίζεται πως οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι ενδεικτικές – μη δεσμευτικές για τον Αναθέτοντα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) και έχουν προκύψει από τις επιτόπιες επισκέψεις που έχουν πραγματοποιήσει τεχνικοί του Αναθέτοντα κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Τονίζεται πως στην φάση της Οριστικής Παραλαβής της Φάσης Β’, η αρμόδια Επιτροπή θα υπολογίσει τις ποσότητες του εγκατεστημένου και τελικά παραληφθέντα εξοπλισμού (είδη με Α/Α 1 έως και 19) και αν τεκμηριωμένα αποδειχθεί, βάση και των αποτελεσμάτων της ποσοτικής/προσωρινής τμηματικής παραλαβής της Φάσης Β’ (σε κάθε σχολείο/Διεύθυνση), ότι χρησιμοποιήθηκε: μικρότερη από την ενδεικτική ποσότητα π.χ μήκος οπτικού καλωδίου ή και λοιπού εξοπλισμού (είδη με α/α 1 έως και 19), τότε θα εισηγηθεί στον Πρόεδρο του ΙΤΥΕ σχετική μείωση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

| ΑΑ | Προϊόν/Υπηρεσία | Ανάλυση Προϊόντος/ Υπηρεσίας Περιγραφή | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα |  | Κόστος Μονάδας | Συνολικό Κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α. Δικτύωση Σχολικών Μονάδων |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δομημένη καλωδίωση διπλής τηλεπικοινωνιακής πρίζας |  |  |  | 8.353 διπλές πρίζες |  |  |  |
|  | Καλωδιακή ζεύξη ικριώματος μονάδας (καλωδίωση UTP) με σημείο τερματισμού Οπτικών Ινών |  |  |  | 354 |  |  |  |
|  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εσωτερικού χώρου |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Απαιτούμενο μήκος οπτικού καλωδίου |  |  |  | 5.505m |  |  |  |
|  | Σημεία τερματισμού οπτικών ινών |  |  |  | 112 |  |  |  |
|  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εξωτερικού χώρου |  |
|  | Απαιτούμενο μήκος οπτικού καλωδίου |  |  |  | 11.546m |  |  |  |
|  | Σημεία τερματισμού οπτικών ινών |  |  |  | 188 |  |  |  |
|  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εναέρια |  |
|  | Απαιτούμενο μήκος οπτικού καλωδίου |  |  |  | 4.861m |  |  |  |
|  | Σημεία τερματισμού οπτικών ινών |  |  |  | 114 |  |  |  |
|  | Καλωδίωση Οπτικών Ινών για Διασύνδεση με ΜΑΝ |  |
|  | Απαιτούμενο μήκος οπτικού καλωδίου |  |  |  | 5.353m |  |  |  |
|  | Σημεία τερματισμού οπτικών ινών |  |  |  | 274 |  |  |  |
|  | Σκαπτικές εργασίες |  |  |  | 6.152m |  |  |  |
|  | Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 1 |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  | Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 2 |  |  |  | 296 |  |  |  |
|  | Μεταγωγέας τελικού χρήστη |  |  |  | 1.912 |  |  |  |
|  | Επαναλήπτης (repeater) |  |  |  | 107 |  |  |  |
|  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (1Gbps) |  |  |  | 214 |  |  |  |
|  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (100Mbps) |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για διασύνδεση μονάδων |  |  |  | 434 |  |  |  |
|  | Επίτοιχο κιβώτιο στέγασης |  |  |  | 108 |  |  |  |
|  | Πολύπριζο με προστασία υπέρτασης |  |  |  | 1.007 |  |  |  |
|  | Ικρίωμα τύπου 1 |  |  |  | 132 |  |  |  |
|  | Ικρίωμα τύπου 2 |  |  |  | 136 |  |  |  |
|  | Ικρίωμα τύπου 3 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| χ | Β. Εξοπλισμός Δικτύου ΠΣΔ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κάρτα 10GE Ethernet switching για Cisco 7604 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό για Cisco 7604 |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Gigabit Ethernet Switch με uplink θύρες 10GE |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Load Balancing |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Web Application Firewall |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Κύριος Δρομολογητής του ΠΣΔ |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Εξυπηρετητής Διαχείρισης |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Κεντρικοποιημένος NAT Server |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Λογισμικό Διαχείρισης Διευθύνσεων IP |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Αναβάθμιση μνήμης για Cisco 7604 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ (23%): |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ: |  |  |  |

Αναλυτική Καταγραφή Εξοπλισμού

(Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης και για λόγους απλούστευσης και διευκόλυνσης του οικονομικού φορέα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία των σχολικών μονάδων  - ανά ΜΑΝ - για την προβλεπόμενη καλωδιακή υποδομή και του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού)

| ΜΑΝ | Πλήθος Μονάδων που γίνεται εγατάσταση καλωδίωσης | ΠΤΧ 1. Διπλές πρίζες | Δομημένη καλωδίωση ανά μονάδα (Ενδεικτικά μέτρα) | ΠΤΧ 2. Καλωδιακή ζεύξη ικριώματος μονάδας (καλωδίωση UTP) με σημείο τερματισμού Οπτικών Ινών (ΚΖ) (Ενδεικτικά μέτρα) | ΠΤΧ 3. Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εσωτερικού χώρου (ΟΙΕΣ) (Ενδεικτικά μέτρα) | ΠΤΧ 4. Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εξωτερικού χώρου (ΟΙΕΞ) (Ενδεικτικά μέτρα) | ΠΤΧ 5. Καλωδίωση Οπτικών Ινών Εναέρια(ΟΙΕΕ) (Ενδεικτικά μέτρα) | ΠΤΧ 6. Καλωδίωση Οπτικών Ινών για Διασύνδεση με ΜΑΝ (ΟΙΜ) (Ενδεικτικά μέτρα) | ΠΤΧ 7. Σκαπτικές εργασίες (ΣΕ) (Ενδεικτικά μέτρα) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 15 | 246 | 27634 | 0 | 260 | 1590 | 0 | 172 | 1440 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 211 | 14574 | 455 | 210 | 110 | 0 | 540 | 110 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4 | 26 | 5024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 |
| ΒΟΛΟΥ | 28 | 546 | 47964 | 2582 | 90 | 1430 | 90 | 0 | 585 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 96 | 8028 | 105 | 150 | 100 | 0 | 0 | 50 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 170 | 14114 | 45 | 300 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| ΕΔΕΣΣΑΣ | 7 | 178 | 14458 | 280 | 570 | 50 | 0 | 591 | 5 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5 | 71 | 7044 | 77 | 130 | 70 | 0 | 75 | 60 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 4 | 43 | 3674 | 40 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 34 | 698 | 58186 | 1583 | 0 | 0 | 670 | 20 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26 | 359 | 21620 | 772 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 16 | 236 | 17206 | 168 | 140 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 17 | 327 | 40978 | 28 | 200 | 60 | 0 | 230 | 60 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 | 240 | 22042 | 741 | 250 | 317 | 0 | 32 | 113 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 | 120 | 10076 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 13 | 144 | 10280 | 305 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 115 | 9096 | 85 | 0 | 400 | 0 | 15 | 90 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 15 | 265 | 15824 | 789 | 240 | 50 | 60 | 48 | 0 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8 | 100 | 6610 | 108 | 0 | 70 | 191 | 0 | 65 |
| ΛΑΜΙΑΣ | 15 | 299 | 32308 | 525 | 160 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 | 647 | 58727 | 1378 | 140 | 74 | 517 | 111 | 34 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 15 | 192 | 20032 | 90 | 295 | 1165 | 50 | 225 | 805 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 161 | 10134 | 214 | 710 | 0 | 345 | 0 | 0 |
| ΠΑΤΡΑΣ | 45 | 609 | 64844 | 560 | 655 | 630 | 0 | 200 | 600 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13 | 218 | 20788 | 270 | 0 | 360 | 1225 | 170 | 0 |
| ΡΟΔΟΥ | 18 | 318 | 30832 | 455 | 0 | 1795 | 315 | 350 | 855 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 17 | 453 | 33479 | 815 | 410 | 500 | 50 | 652 | 190 |
| ΣΥΡΟΥ | 10 | 114 | 12084 | 0 | 100 | 1620 | 0 | 150 | 360 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17 | 368 | 35272 | 430 | 0 | 370 | 0 | 110 | 100 |
| ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 96 | 13345 | 80 | 330 | 100 | 0 | 150 | 100 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11 | 127 | 9226 | 144 | 0 | 140 | 0 | 0 | 60 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 23 | 388 | 26174 | 1502 | 0 | 0 | 925 | 488 | 0 |
| ΧΙΟΥ | 13 | 172 | 15918 | 497 | 165 | 475 | 68 | 157 | 400 |
| Σύνολο: | 494 | 8.353 | 737.595 | 15.280 | 5.505 | 11.546 | 4.861 | 5.353 | 6.152 |

Πίνακας 1 – Στοιχεία Δομημένης καλωδίωσης μονάδων ανά ΜΑΝ

| ΜΑΝ | "Πλήθος Μονάδων που λαμβάνουν εξοπλισμό" | ΠΤΧ 8. Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 1 (ΔΤ1) | ΠΤΧ 9. Δρομολογητής τελικού χρήστη τύπου 2 (ΔΤ2) | ΠΤΧ 10. Μεταγωγέας τελικού χρήστη (ΜΧ) | ΠΤΧ 11. Επαναλήπτης (repeater) (Ε) | ΠΤΧ 12. Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (1Gbps) (C1G) | ΠΤΧ 13. Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για σύνδεση στο ΜΑΝ (100Mbps)(C100M) | ΠΤΧ 14. Μετατροπέας από οπτικό σε UTP για διασύνδεση μονάδων (IC1G) | ΠΤΧ 15. Επίτοιχο κιβώτιο στέγασης (ΚΣ) | ΠΤΧ 16. Πολύπριζο με προστασία υπέρτασης (ΠΥ) | ΠΤΧ 17. Ικρίωμα τύπου 1 (ΙΤ1) | ΠΤΧ 18. Ικρίωμα τύπου 2 (ΙΤ2) | ΠΤΧ 19. Ικρίωμα τύπου 3 (ΙΤ3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 30 | 15 | 8 | 50 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 20 | 5 | 2 | 0 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 37 | 14 | 18 | 45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 7 | 6 | 0 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 11 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ΒΟΛΟΥ | 76 | 28 | 8 | 106 | 5 | 6 | 0 | 28 | 5 | 76 | 8 | 11 | 0 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 3 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 20 | 6 | 8 | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| ΕΔΕΣΣΑΣ | 27 | 11 | 8 | 42 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 8 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 17 | 7 | 8 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 61 | 35 | 7 | 161 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 61 | 0 | 11 | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 54 | 19 | 14 | 90 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 53 | 2 | 9 | 0 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 28 | 14 | 9 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 3 | 0 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 29 | 15 | 9 | 60 | 14 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 3 | 1 | 0 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33 | 16 | 1 | 47 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 33 | 3 | 15 | 1 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 17 | 8 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22 | 9 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 7 | 6 | 44 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 32 | 10 | 15 | 47 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 27 | 6 | 4 | 0 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 20 | 10 | 8 | 17 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 20 | 4 | 3 | 0 |
| ΛΑΜΙΑΣ | 31 | 17 | 5 | 48 | 1 | 22 | 0 | 6 | 1 | 31 | 4 | 5 | 0 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 77 | 37 | 9 | 123 | 3 | 10 | 0 | 22 | 3 | 77 | 15 | 5 | 1 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 31 | 10 | 3 | 70 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 31 | 8 | 2 | 5 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 35 | 11 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 5 | 4 | 0 |
| ΠΑΤΡΑΣ | 88 | 39 | 34 | 135 | 39 | 21 | 0 | 28 | 40 | 52 | 4 | 3 | 0 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 28 | 12 | 9 | 65 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 28 | 4 | 5 | 0 |
| ΡΟΔΟΥ | 49 | 13 | 10 | 114 | 3 | 21 | 0 | 40 | 3 | 49 | 3 | 7 | 11 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 59 | 17 | 16 | 89 | 2 | 0 | 8 | 16 | 2 | 48 | 1 | 6 | 1 |
| ΣΥΡΟΥ | 19 | 3 | 5 | 48 | 2 | 1 | 0 | 38 | 2 | 19 | 11 | 3 | 0 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20 | 14 | 0 | 46 | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 20 | 3 | 6 | 0 |
| ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 6 | 5 | 21 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 21 | 9 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 52 | 20 | 10 | 81 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 52 | 17 | 5 | 0 |
| ΧΙΟΥ | 35 | 7 | 23 | 68 | 7 | 26 | 0 | 20 | 7 | 35 | 9 | 4 | 1 |
| Σύνολο: | 1.106 | 450 | 296 | 1.912 | 107 | 214 | 24 | 434 | 108 | 1.007 | 132 | 136 | 21 |

Πίνακας 2 – Στοιχεία Δικτυακού εξοπλισμού μονάδων ανά ΜΑΝ

Υποδείγματα

## 1. Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)»

στο πλαίσιο του έργου:

«ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Αριθμός προσφοράς: ………………………………(Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ημερομηνία Υποβολής: ………………………….(Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ………………………………………………………………………………………………

Πλήρης ονομασία:	…………………………………………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση:	………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Ονοματεπώνυμο:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο:	……………………………	Fax:	…………………………	Email: ………………………………………

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου στον κύριου ανάδοχου φορέα (νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Φορείς της ένωσης:

| A/A | Ρόλος στην Ένωση | Ονομασία | Συντομογραφία |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οικονομικός Φορέας |  |  |
| 2 |  |  |  |
| # | ………… |  |  |
| # | Υπεργολάβος |  |  |
| # | ………… |  |  |

Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά:

(Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα)

Επωνυμία:……………………………………………………………………………

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:

………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο: …………………………	Fax: …………………………	Email:………………………….………….....

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………… (κύριος Οικονομικός Φορέας, απλός φορέας ή υπεργολάβος)

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/ εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει.

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου……………………………………………….

Ημερομηνία:	…………………………

Υπογραφή:	…………………………………………

(Σφραγίδα)

## 2. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το ΙΤΥΕ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 			 για Ευρώ 	(το ποσό πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των Ευρώ 		 υπέρ της Εταιρείας 		, οδός 		, αριθμός 		 (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 		 ,(2)		, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης οικονομικών φορέων), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 		δια την προμήθεια			 σύμφωνα με την από 		 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών σας με την ονομασία 					.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

## 3. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το ΙΤΥΕ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 			 για Ευρώ 	(το ποσό πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς)

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών			, οδός		, αριθμός		, σαν Οικονομικός Φορέας πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια			, συνολικής αξίας		, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για,			.

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα			 παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)		, 2)			 ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Οικονομικών Φορέων) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτουμένη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

## 4. Υπόδειγμα Εγγύησης Προκαταβολής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το ΙΤΥΕ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 			 για…. (το ποσό πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς) € (ΕΥΡΩ)

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας			 (ή της Ένωσης Εταιρειών 1) 			, 2) 			 κ.λ.π ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Οικονομικών Φορέων) και μέχρι του ποσού των € (ΕΥΡΩ)		 πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόμαστε για την προκαταβολή σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της παραπάνω εταιρείας και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών στις 			.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει για αόριστη διάρκεια.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ